Утверждена Решением

тридцатой сессии

Четвертого созыва Совета  депутатов

Зубовского сельсовета

Татарского района

Новосибирской области

№ 1  от 20.07.2013г.

П Р О Г Р А М М А

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

на территории МО Зубовского сельсовета Татарского района Новосибирской области на 2013-2022 годы»

С. Зубовка

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

ЧАСТЬ 1. ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ                                                                           5

Раздел 1.1. Паспорт программы	5.

Раздел 1.2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры                                                                                                                                                         7.

1.2.1. Электроснабжение	7.

1.2.2. Теплоснабжение	7.

1.2.3. Газоснабжение	7.

1.2.4. Водоснабжение	8.

1.2.5. Водоотведение	9

1.2.6.ТБО___________________________________________________________________ 9

Раздел 1.3.Перспективы развития муниципального образования  и прогноз спроса на коммунальные ресурсы                                                                                                              9

Раздел 1.4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	13.

Раздел1.5.Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	15.

Раздел1.6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	16.

Часть 2. Обосновывающие материалы к программному документу	17.

Раздел 2.1. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры	17.

Раздел 2.2. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры	18.

Раздел 2.3.Программа инвестиционных проектов_______________________________20

Раздел 2.4.Эффективность внедрения мероприятий Программы_________________ 27

- Введение

Краткая характеристика Зубовского муниципального образования

Географическое положение.

Зубовский сельсовет был образован в 1993 году – является административным центром МО Зубовского сельсовета. На его территории расположен 1 населенный пункт с. Зубовка. Общая площадь муниципального образования составляет 13604 га, расположена в западной части Новосибирской области на расстоянии 630 км от областного центра г. Новосибирска и 60 км от районного центра г. Татарска. Численность населения на 01.01.2013 года насчитывало 534 человека и на протяжении последних лет постоянно снижается. Всё население сельское, по этническому составу русскоязычное.

Муниципальное образование  Зубовского сельсовета граничит с Николаевским  МО, Константиновским МО, Никулинским МО и с Оконешниковским муниципальным районом Омской области. Территория МО Зубовского сельсовета представляет собой типичную для Западно-Сибирской низменности равнину,   с частичным заболачиванием низменных участков местности.

Климатические условия.

Климат резко континентальный, характеризующийся продолжительной холодной зимой и коротким жарким летом, с резкими изменениями температур     Среднегодовая температура воздуха изменяется с севера на юг от - 0,2 до + 0,3 "С. Средняя температура вегетационного периода +15 при продолжительности 160 дней. Среднегодовое количество осадков —250 — 330 мм, в мае — сентябре выпадает 135—160 мм. Случаются засухи. Вероятность снижения урожайности от засух равна 25 %, от неблагоприятных условий уборки — 30-35%.

Полезные ископаемые. На территории Зубовского МО месторождений  полезных ископаемых не установлено.

Почвенный и растительный покров Зубовского сельсовета находится в разнотравно – луговой подзоне лесостепи.

Продолжительность отопительного периода в муниципальном образовании Зубовского сельсовета составляет 230 дней.

Экология на территории МО Зубовского сельсовета.

На территории МО Зубовского сельсовета создалась следующая обстановка:

Водоснабжение села осуществляется, из подземных источников и представлено локальными водопроводными сетями и водозабором из колонок.

Вывоз ТБО проводится силами физических лиц и одним юридическим лицом - СПК колхозом «Зубовский», в специально отведённое место предназначенное для компостирования ТБО. Ведется работа по предупреждению возникновения и очистке территорий муниципального образования от несанкционированных свалок.

Утилизация биологических отходов животноводства производится также  в специально отведённом месте предназначенном под размещение скотомогильника.

Экономика села формируется на основе производства сельскохозяйственной продукции.

Специализацией муниципального образования Зубовского сельсовета является сельское хозяйство. Данным видом деятельности занимается  сельскохозяйственная организация СПК колхоз «Зубовский» по ведению животноводства и полеводства и физические лица по ведению ЛПХ.

На территории МО Зубовского сельсовета расположен один населённый пункт: с. Зубовка в котором находятся: школа, 2 магазина, почтовое отделение, АТС, ФАП, детский сад, отделение сбербанка.

На территории МО расположены следующие объекты ЖКХ:  котельная, тепловые сети протяженностью 0,83 км, две водозаборные скважины, насосная станция, водонапорная башня, бассейн для очистки воды, протяжённость сетей водоснабжения – 5,8 км. Всего на территории МО Зубовского сельсовета проживает 534 человека, число домовладений - 171, общей площадью   8,5 тыс.кв.м.

Разработка программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории МО Зубовского сельсовета Татарского района Новосибирской области на 2013-2022 годы» осуществлена в соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Комплексная программа направлена, в первую очередь, на обеспечение потребностей вновь возводимых объектов на территории Зубовского сельсовета Татарского района, повышение качества производимых ими товаров и оказываемых услуг, на улучшение экологической ситуации в муниципальном образования.

В Программе представлена характеристика основных коммунальных систем. В Программе отражены ключевые проблемы, влияющие на качество, надежность и экологическую безопасность оказываемых потребителям услуг ЖКХ. Выявленные проблемы требуют принятия срочных мер по их устранению и минимизации рисков возникновения аварий и неблагоприятных экологических последствий при эксплуатации изношенных часто не отвечающих требованиям безопасности основных фондов ЖКХ.

Программа, по сути, предлагает решение задач улучшения водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения  сельского поселения, снижение сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий.

С изменением действующей нормативно-правовой базы Программа будет корректироваться в соответствии с выдвигаемыми требованиями.

- Часть 1. Программный документ

В части 1 Программы в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204, представлен краткий анализ существующего состояния коммунальных систем в Зубовском сельском поселении и основополагающие положения Программы.

# Раздел 1.1. Паспорт программы

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории МО Зубовского сельсовета Татарского района Новосибирской области на 2013-2022 годы». |
| --- | --- |
| ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ | Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204 |
| ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ | Администрация Зубовского сельсовета Татарского района Новосибирской области |
| РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ | Администрация Зубовского сельсовета Татарского района Новосибирской области |
| ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ | МУП «Орловский» по ОУН, СПК колхоз «Зубовский» |
| ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ | -Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного строительства; -Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышения их инвестиционной привлекательности; -Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; -Стабилизация уровня тарифов на услуги жилищно-коммунального комплекса; -Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов. |
| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | - Повышение надежной работы системы водоснабжения и теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; - Снижение показателя износа систем теплоснабжения и водоснабжения; - Повышение эффективности работы системы теплоснабжения и водоснабжения; - Снижение энергоемкости производства (энергосбережение) путем сокращения расхода электроэнергии на технологические нужды; - Обеспечение экологической безопасности; - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности путем снижение производственных энергетических затрат; - Снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности оказания услуг, внедрение современных ресурсосберегающих технологий; - Обеспечение нормативных требований по качеству тепловой энергии, качеству воды; - Сокращение аварийности объектов теплоснабжения и водоснабжения; - Снижение показателя износа системы теплоснабжения и водоснабжения |
| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ | - к концу 2022 года будет решена проблема замены и модернизации сетей водоснабжения, теплоснабжения. |
| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 2013-2022 |
| ОБЪЁМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ | ГОДЫ 2013г. – 274,2 тыс.рублей 2014г. – 592,4 тыс.рублей 2015г. – 667,8 тыс.рублей 2016г. – 828,6 тыс.рублей 2017г. – 1039,0 тыс.рублей 2018г. – 459,0 тыс.рублей 2019г. – 504,0 тыс.рублей 2020г. – 544,0 тыс.рублей 2021г. – 564,0 тыс.рублей 2022г. – 584,0 тыс.рублей ВСЕГО :6057,0 тыс.рублей |

- Раздел 1.2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

- 1.2.1. Электроснабжение

Система электроснабжения представлена линиями электропередач класса напряжения 04-10 кВ протяженностью - 30 км. Собственником является Закрытое акционерное общество «Региональные электрические сети», оказывающие услуги по электроснабжению на территории муниципального образования. Основной является подстанция мощностью 35/10 кВольт, которая оснащена трансформатором на 1600 кВА. Количество распределительных подстанций класса напряжения 04-10 кВ составляет 9 штук. Резервное электроснабжение, в случае непредвиденных ситуаций, от резервных ЛЭП и трансформаторных подстанций не предусмотрено. Улицы в населенных пунктах полностью оснащены  уличным освещением. Количество фонарей составляет 28 штук. Пропускная мощность системы уличного освещения составляет 7 кВт. На уличное освещение отпущено - 29839 кВт*ч.

1.2.2.  Теплоснабжение

Теплоснабжение с. Зубовка осуществляется от одной  котельной. Протяжённость сетей теплоснабжения в двухтрубном исчислении составляет 0,83 км.   Состояние системы теплоснабжения характеризуются износом 70 %. В котельной  в 2002 году установлены котлы КВВ-0,6 - 2 штуки, КВВ-0,8 – один,  износ составляет 70 %.,загруженность котельной 81%., установлен преобразователь частоты тока для снижения потребления электроэнергии, Требуется ремонт устройства резервного электроснабжения (дизель-генератора мощностью 37,5 КВА) для обеспечения бесперебойной работы системы теплоснабжения.

Обеспечение теплом не жилой застройки осуществляется централизованным теплоснабжением. Жилые дома отапливаются печным отоплением (топливо – дрова, уголь).

- 1.2.3. Газоснабжение

На территории МО Зубовского сельсовета газоснабжение населения в балонах.

- 1.2.4. Водоснабжение

СПК колхоз «Зубовский»  занимается бесперебойным снабжением водой жилищного фонда, объектов соцкультбыта Муниципального образования Зубовского сельсовета Татарского района Новосибирской области.

Система водоснабжения с. Зубовка МО Зубовского сельсовета

Водоснабжение с. Зубовка МО Зубовского сельсовета осуществляется от 1 водозаборной глубоководной скважины, глубиной 1050м. производительностью – 320 м3/сутки по системе водоснабжения. Год пуска скважины 1987г.

Общая площадь жилого фонда, обеспеченная доступом к системе централизованного водоснабжения 364 кв.м. (5 домовладений). В 2014 году планируется подключение 12 домовладений к системе водоснабжения.

Водозаборная скважина оборудована погружным глубинным насосом. Над скважиной смонтирован павильон из железобетонных плит с блоком защиты и управления  погружного насоса, без преобразователя частоты тока.  Имеется бассейн для очистки воды объёмом 250 кубометров. У головных сооружений установлена водонапорная башня объёмом - 25 м3 . Из-за отсутствия автоматики для отключения погружного насоса от переполнения водонапорной башни, насосы включает и выключает слесарь.

Качество предоставления коммунальных услуг по водоснабжению находится на низком уровне и не соответствует потребностям и ожиданиям населения – удельное водопотребление на 1 человека составляет на территории с. Зубовка 11,5 м3 в год (8 474 м3/ 534 чел.) или 1,6 м3 в месяц или 53 литра в сутки.

Удельный вес всех сетей нуждающихся в замене 1,8 % (0,1км./5,8км.). Следует отметить, что 3,5 км сетей водоснабжения села из полимерных материалов, заменены в период с 2002 по 2005 годы.

Централизованная система водоснабжения села представлена,  глубоководной заборной скважиной, водонапорной башней и закольцованными водопроводными сетями. Водопользование из водозаборных колонок на территории с Зубовка осуществляют 97,5 % населения(517 чел./530 чел.). Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному водоснабжению на территории с. Зубовка –2,5 % (13чел./530 чел.).

Существующая водопроводная сеть в с. Зубовка построена в 1968 году – кольцевая, из них 3,5 км водопроводных сетей заменено в период с 2002 по 2005 годы. В настоящее время выявлены многочисленные локальные подтопления территории, свидетельствующие о повреждениях и протечках трубопроводов на не заменённых участках. Существующая система водоснабжения не обеспечивает бесперебойное и надежное снабжение потребителей водой. Протяженность сетей водоснабжения в селе Зубовка -5,8 км.

Объем поднятой воды в 2012 году на территории с. Зубовка составил 41,7 тыс. м³ в год. Реализовано воды всем потребителям 36,7 тыс. м³ в год. . В том числе населению 14,4 тыс. м³, бюджетным организациям 0,8 тыс. м³., собственные нужды 21,5 тыс. м3.Уровень потерь воды на территории села при ее транспортировке вследствие неисправности труб сети водоснабжения достигают 13,7 % или 5,0 тыс. м³ в год. Аварийность водопроводных сетей  в 2012 году составила в с. Зубовка – 3 аварии/год,  Расход электроэнергии предприятия на подъем воды в селе составил в 2012 году 33,2 тыс. кВт*ч. В с.Зубовка существует необходимость установки – автоматического включения и отключения насосной станции,  установки водосчетчика на скважине, установки смотровых колодцев с гребенками для подключения потребителей, смотровых колодцев с пожарным гидрантом.

Все вышеуказанное обуславливает необходимость частичной модернизации системы водоснабжения на территории Зубовского Муниципального образования для повышения качества предоставления услуг и возможности подключения объектов жилого фонда к системе централизованного водоснабжения на территории с. Зубовка.

- 1.2.5. Водоотведение

Водоотведение на территории муниципального образования не является централизованным. Представлено в виде выгреба, с последующим вывозом ЖБО за пределы поселения, обслуживание по откачке которых проводит юридическое лицо. Водоотведение является неотъемлемой частью при проведении водопровода в домовладения.  На территории поселения есть ливневая канализация , отвод дождевых и талых вод  осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

1.2.6. ТБО

В населённом пункте Зубовского поселения имеется объект санкционированного размещения твёрдых бытовых отходов (ТБО). Вывоз бытовых отходов населением осуществляется самостоятельно, буртовку ТБО проводит СПК колхоз «Зубовский» по договору за счёт финансовых средств администрации Зубовского сельсовета.

За последнее время для организации захоронения ТБО выполнены:

оформление необходимых документов для мест размещения ТБО;

РАЗДЕЛ 1.3. Перспективы развития муниципального образования  и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

## 1.3.1. Количественное определение перспективных показателей развития МО

За последние несколько лет на территории МО Зубовского сельсовета полностью сохранена динамика роста денежных доходов населения. Постоянно увеличивается средний размер пенсии, растет и  заработная плата.

Заработная плата является основным источником благосостояния  работающего населения, поэтому постоянно ведется работа по соблюдению исполнения договоренностей по социальному партнерству, соблюдению полноты и своевременности выплаты заработной платы, отчислений в социальные и страховые фонды.

Впереди намечены социальные задачи, направленные на осуществление безопасной жизнедеятельности граждан, получение качественного образования, духовного развития и позитивного настроя, формирования личной социальной ответственности и гражданского патриотизма, а это обеспечить должна качественная работа муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта, социальной защиты.

Жилищная сфера

| Наименование | Значение показателя |
| --- | --- |
| Общая площадь жилищного фонда, тыс. м², в т.ч. | 9,5 |
| Частной застройки | 4,35 |
| Общая площадь всего жилищного фонда, оборудованная: |  |
| -водопроводом | 0,36 |

В соответствии с документами территориального планирования перспективное развитие Зубовского сельсовета в части жилищного строительства  будет осуществляться за счет частного строительства при наличии государственной поддержки индивидуальных застройщиков:

| №№ п/п | Наименование | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь ж/ф, тыс. м², в т. ч. | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
|  | Многоквартирные дома | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7, | 4,7 |
|  | Дома частной застройки | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |

Согласно статистическим данным численность населения Зубовского сельсовета составляет 530 человек на 01.01.2013г. Демографическая ситуация развития численности показана в нижеприведенной таблице.

|  | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Численность населения, чел. | 534 | 530 | 526 | 522 | 524 | 526 | 530 | 536 | 540 | 550 | 557 |
| % к 2012 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население моложе трудоспособного возраста | 94 | 990 | 888 | 886 | 88 | 88 | 90 | 94 | 96 | 98 | 100 |
| Население трудоспособного возраста | 344 | 344 | 342 | 344 | 344 | 344 | 346 | 346 | 348 | 356 | 361 |
| Население старше трудоспособного возраста | 96 | 96 | 96 | 92 | 92 | 94 | 94 | 96 | 96 | 96 | 96 |

| Наименование | Ед. изм. | годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 | 2022 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность водопроводных скважин | тыс. м³ в год | 292,0 | 292,0 |  |  |  | 2292,0 |  | 2292,0 |  | 292,0 |  | 2292,0 |  | 292,0 |  | 292,0 |  | 292,0 |  | 292,0 | 292,0 |
| Протяженность водопроводной сети | км | 5,8 | 55,8 |  |  |  | 55,8 | 55,8 |  | 5,8 |  | 15,8 |  | 5,8 |  | 5,8 |  |  | 5,8 | 5,8 |  | 5,8 |
| Поднято воды | тыс. м³ в год | 41,7 | 41,7 |  |  |  | 41,7 | 41,7 |  | 41,7 |  | 441,7 |  | 41,7 |  | 41,7 |  |  | 41,7 | 41,7 |  | 41,7 |
| Отпущено воды всем потребителям, в т.ч. | тыс. м³ | 36,7 | 36,7 |  |  |  | 36,7 | 336,7 |  | 36,7 |  | 336,7 |  | 36,7 |  | 36,7 |  |  | 36,7 | 36,7 |  | 36,7 |
| населению | тыс. м³ в год | 14,4 | 14,4 |  |  |  | 14,4 | 14,4 |  | 14,4 |  | 114,4 |  | 14,4 |  | 14,4 |  |  | 14,4 | 14,4 |  | 14,4 |
| бюджетным организациям | тыс. м³ в год | 0,8 | 00,8 |  |  |  | 00,8 | 00,8 |  | 0,8 |  | 00,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  |  | 0,8 | 0,8 |  | 0,8 |
| прочим потребителям | тыс. м³ в год | 21,5 | 21,5 |  |  |  | 21,5 | 221,5 |  | 21,5 |  | 221,5 |  | 21,5 |  | 21,5 |  |  | 21,5 | 21,5 |  | 21,5 |
| Потери воды | тыс. м³ в год | 5,0 | 5,0 |  |  |  | 54,5 | 54,5 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 3,5 |  | 3,5 |  |  | 3,5 | 3,5 |  | 3,5 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество источников теплоснабжения | единиц | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 |  | 1 |
| Протяженность сетей | км | 0,830 |  | 0,830 | 0,880 |  |  | 0,930 |  | 0,980 |  | 1,030 |  | 1,080 |  | 1,130 |  | 1,180 |  | 1,230 |  | 1,280 |
| Мощность источников теплоснабжения | Гкал/час. | 1,832 |  | 1,832 | 1,832 |  |  | 1,832 |  | 1,832 |  | 1,832 |  | 1,832 |  | 1,832 |  | 1,832 |  | 1,832 |  | 1,832 |
| Производство теплоэнергии | тыс. Гкал | 1,553 |  | 11,508 | 11,520 |  |  | 11,532 |  | 1,544 |  | 11,556 |  | 1,568 |  | 11,580 |  | 11,592 |  | 11,604 |  | 11,616 |
| Потребление теплоэнергии, в т. ч. | тысгкал \год | 1,331 |  | 1,301 | 11,316 |  |  | 11,328 |  | 1,340 |  | 11,352 |  | 11,364 |  | 11,376 |  | 1,374 |  | 1,384 |  | 1,395 |
| населению | тыс. Гкал | 0,0854 |  | 0,0856 | 0,101 |  |  | 0,113 |  | 0,125 |  | 0,137 |  | 0,149 |  | 0,161 |  | 0,173 |  | 0,185 |  | 0,197 |
| бюджетным организациям | тыс. Гкал | 1,1158 |  | 1,0932 | 1,0932 |  |  | 1,0932 |  | 1,0932 |  | 11,0932 |  | 11,0932 |  | 11,0932 |  | 1,0932 |  | 1,0932 |  | 1,0932 |
| прочим потребителям | тыс. Гкал | 0,0974 |  | 0,1218 | 0,1218 |  |  | 0,1218 |  | 0,1218 |  | 0,1218 |  | 0,1218 |  | 0,1218 |  | 0,1218 |  | 0,1218 |  | 0,1218 |
| Потери теплоэнергии | тыс. Гкал | 0,222 |  | 0,204 | 0,204 |  |  | 0,204 |  | 0,204 |  | 0,204 |  | 0,204 |  | 0,204 |  | 0,204 |  | 0,204 |  | 0,204 |

## 1.3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

# Раздел 1.4.Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Система приведенных в настоящем разделе целевых показателей составлена с учетом Приказов Минрегиона России от 10.10.2007 г. № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», а также Плана социально-экономического развития Новосибирской области на 2013год и плановый период 2014-2015годов.

Основными целевыми показателями в рамках настоящей Программы являются:

- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей предоставляемыми услугами водоснабжения;

- доступность услуг водоснабжения;

- обеспечение экологических требований.

Порядок расчета целевых индикаторов приведены в части 2, в разделе 2.5. «Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры».

Количественные показатели нормативов-индикаторов Программы приведены ниже, в таблице № 1.

Таблица № 1

Количественные показатели нормативов-индикаторов

| Целевые индикаторы | Показатели | Ед. изм. | Значение норматива-индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Надежность | 1.1.Коэффициент аварийности | ав/км | 0,3 |
|  | 1.2. Среднее время ликвидации аварии | сутки | 0,6 |
|  | 1.3. Количество аварий на 1 км сетей | шт/км | 0,3 |
|  | 1.4.Потери | % | 5,0 |
| 2. Доступность | 2.1.Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 9.2-9.6 |
|  | 2.2.Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | % | 25 |
|  | 2.3.Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | % | 3 |
|  | 2.4.Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | % | 95-99 |
| 3. Обеспечение экологических требований | 3.1.Соответствие нормам СанПиНа |  | уст. нормы |
|  | 3.2. Соответствие установленным нормам ПДК | % | уст. нормы |

- Раздел 1.5. Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Мероприятия Программы являются основой для формирования инвестиционных проектов организаций коммунального комплекса.

Ниже, в таблице № 2, 3 приведены основные параметры инвестиционных проектов, предлагаемого к разработке.

Основные параметры инвестиционных проектов Программы

Таблица № 2

| Наименование проекта Основные параметры | Инвестиционный проект в водоснабжении «Развитие водоснабжения с.Зубовка Зубовкого сельсовета Татарского района Новосибирской области на 2013-2017годы» |
| --- | --- |
| Цели проекта | Повышение надежной работы системы водоснабжения и качества водоснабжения, в соответствии с нормативными требованиями законодательства. |
| Технические параметры | 1. Разработка проекта модернизации системы водоснабжения с.Зубовка. 2. Установка приборов учета подъема воды. 3. Модернизация 0,450 км. и 0,850 км. сетей водопровода. |
| Ожидаемые эффекты | Снижение непроизводительных потерь воды, снижение аварийности, сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы. Всего сокращение затрат-300,0 тыс.рублей. |
| Сроки получения эффектов | 2017 г. |
| Срок окупаемости | 6 лет |

Таблица 3

| Наименование проекта Основные параметры | Инвестиционный проект в теплоснабжении «Модернизация теплоснабжения с. Зубовка Татарского района Новосибирской области на 2014-2022 годы» |
| --- | --- |
| Цели проекта | Повышение надежной работы системы теплоснабжения и сведения к минимуму риска возникновения аварийных ситуаций в системе; Обеспечение централизованным теплоснабжением населения |
| Технические параметры | 1. Строительство новых тепловых сетей протяженностью 960 м. (в двухтрубном исчислении) |
| Ожидаемые эффекты | 1.Снижение непроизводительных потерь расходов, снижение аварийности. 2. Рост доли потребителей в жилых домах с. Зубовка, обеспеченных доступом к системе централизованного теплоснабжения. |
| Сроки получения эффектов | 2022 г. |
| Срок окупаемости | 6 лет |

1.6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

- 1.6.1. Источники инвестиций

В Программе предполагается участие трех инвесторов: средства Фонда модернизации и развития ЖКХ Новосибирской области, местный бюджет и организация коммунального комплекса, она же исполнитель Программы. В таблице № 4 приведен расчет объема финансирования Программы.

Расчет объема финансирования Программы на ближайшие годы 2014-2017гг.

Таблица № 4

| Источники инвестиций | 2014 г. | 2015 | 2016 г. | 2017г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники в т.ч. |  |  |  |  |  |
| собственные средства коммунального предприятия | 200,0 | 250,0 | 300,0 | 300,0 | 1050,0 |
| прочие инвестиции-Фонд ЖКХ НСО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 200,0 | 250,0 | 300,0 | 300,0 | 1050,0 |
| теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 55,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 335,0 |
| Внебюджетные источники в т.ч. |  |  |  |  |  |
| собственные средства коммунального предприятия | 10,0 | 25,0 | 35,0 | 35,0 | 105,0 |
| прочие инвестиции-Фонд ЖКХ НСО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 65,0 | 105,0 | 135,0 | 135,0 | 440,0 |

- 1.6.2. Расчет тарифов и надбавок

Организацией коммунального комплекса, обслуживающей систему водоснабжения в Зубовском  сельском поселении является СПК колхоз «Зубовский». На 2013 год Департаментом по Новосибирской области приказом от 06.11.2012г. № 398-В для этого предприятия установлен  тариф в размере 12.32 руб./м3 с 01.01.2013г. по 31.06.2013г.  с 01.07.2013 по 31.12.2013г. в размере 12.32 руб./м3, которые согласно приказа Департамента по тарифам Новосибирской области от 28.02.2012г. №3/1 соответствуют критериям доступности.

Организацией коммунального комплекса, обслуживающей систему теплоснабжения в Зубовском сельском поселении является МУП «Орловский» по ОУН . На 2013 год Департаментом по Новосибирской области приказом от 06.11.2012 №414-ТЭ установлен для предприятия с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере – 1507,0руб/.Гкал, с 01.07.2013 в размере – 1670,5руб./гкал.

- 1.6.3. Расчет критериев доступности

В соответствии с приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204 в ходе формирования настоящей Программы произведена проверка доступности для граждан всех коммунальных услуг с учетом затрат на реализацию этой Программы.

Критерии доступности установлены приказом Департамента по тарифам Новосибирской области от 28.02.2012 г. № 3/1 в следующих размерах:

- Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не более 22%

- Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – не более 18.0%

- Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги не ниже 95.0%

- Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения не более 25%

Расчет критериев доступности представлен в разделе 2.5. части 2 Программы «Обосновывающие материалы»

Данная таблица не имеет смысла, при сроке действия программы до 2022 года.

Часть 2. Обосновывающие материалы к программному документу

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011г. №204, настоящая часть программы является обоснованием предложений по выполнению мероприятий, необходимых для дальнейшего развития систем коммунальной инфраструктуры Зубовского сельского поселения в период 2013-2022 г.г. Разделы, включенные в эту часть, раскрывают суть положений, представленных в первой части Программы – «Программные документы».

## 2.1.1.     Краткий анализ состояния установки приборов учёта и энергоресурсосбережения у потребителей.

Согласно муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Зубовского сельсовета Татарского района на 2014-2017 год» планируется установить один прибор учёта холодной воды и один прибор учёта тепловой энергии в МБУК.

Раздел 2.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

2.2.1. Система водоснабжения

| №п/п | Наименование инвестиционного проекта | Наименование показателя | 2014 -2017 год | После выполнения мероприятий инвестиционной программы |  | Эконом. Эффект Тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Проект № 1: Развитие системы водоснабжения с. Зубовка Татарского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей для водоснабжения в с. Зубовка по ул. Южная, протяженностью – 0,450 км и ул. Куйбышева, протяженностью – 0,850 км | 1. Затраты на ремонтно-восстановительные работы на модернизируемом участке сетей водоснабжения в с. Зубовка, тыс. руб. | 1050,0 |  | 0 |  |
|  |  | 2.Удельный вес сетей водоснабжения с. Зубовка, нуждающихся в замене, % | 40 |  | 0 |  |
|  |  | 3.Износ водопроводных сетей с. Зубовка,% | 60 |  | 0 |  |

2.2.2. теплоснабжения

| №п/п | Наименование инвестиционного проекта | Наименование показателя | 2014 -2022 год | После выполнения мероприятий инвестиционной программы |  | Эконом. Эффект Тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Проект № 1: Развитие системы водоснабжения с. Зубовка Татарского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство тепловых сетей по ул. Куйбышева, ( 960 м) в 2-х трубном исчислении | 1. Доля потребителей в жилых домах с. Зубовка, оборудованных центральным отоплением, % | 3 (5 домовладений) |  | 8,5 ( 17 домовладений) | 353,6 |
|  |  | 2. Оснащение приборами учёта тепловой энергии -потребителей (население), | 0 |  | 22 |  |
|  |  | Срок окупаемости – 6 лет |  |  |  |  |

2.2.3. Расчет критериев доступности по Зубовскому МО

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | %% | 9,2 | 9,6 | 9.8 | 10,4 | 10,9 |  |
| 1.1 | Среднедушевой доход населения МО, руб/чел. в месяц | руб. | 5360 | 5890 | 6450 | 6930 | 7370 |  |
| 1.2. | Общий совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги | т. руб. | 360,0 | 390,0 | 430,0 | 470,0 | 510,0 |  |
| 1.3 | Численность населения МО | т чел. | 0,530 | 0,526 | 0,522 | 0,524 | 0,526 |  |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 25 | 23 | 20 | 21 | 21 |  |
| 2.1 | Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума | тт. чел. | 0,083 | 0,078 | 0,074 | 0,075 | 0,076 |  |
| 2.2 | Численность населения МО | тт. чел. | 0,530 | 0,526 | 0,522 | 0,524 | 0,526 |  |
| 3 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | %% | 99,0 | 99,0 | 99.0 | 99,0 | 99,0 |  |
| 3.1 | Сумма начисленных платежей гражданам за коммунальные услуги по МО | т. руб | 360,0 | 390,0 | 430,0 | 470,0 | 510,0 |  |
| 3.2 | Сумма оплаченных платежей гражданам за коммунальные услуги | т. руб. | 356,4 | 386,1 | 425,7 | 465,3 | 504,9 |  |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 4.1 | Численность семей, претендующих на получение субсидий | ед. | 11 | 9 | 7 | 8 | 8 |  |
| 4.2. | Численность населения МО | чел. | 530 | 526 | 522 | 524 | 526 |  |
| 4.3 | Средний по МО коэффициент семейности | чел. |  |  |  |  |  |  |

- 2.2.4. Обеспечение экологических требований

Качественные и количественные показатели лабораторных анализов проб питьевой воды должны соответствовать:

- Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- Гигиеническим нормативам ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (с дополнениями и изменениями).

# Раздел 2.3. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

## 2.3.1. Программа инвестиционного проекта в теплоснабжении.

Следующие проектные методы помогут решить ряд существующих проблем системы теплоснабжения села

| Наименование мероприятия | Год реализации | Стоимость, в том числе по источникам финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | Бюджет МО Зубовского сельсовета Татарского района Новосибирской области | Средства МУП «Орловское» (доходы от нерегулируемых видов деятельности) | Средства Фонда модернизации и развития ЖКХ НСО |
| Строительство тепловых сетей по ул. Куйбышева, (65м) в 2-х трубном исчислении | 2014 | 65,0 | 55,0 | 10,0 | - |
| Строительство тепловых сетей по ул. Куйбышева, (95 м) в 2-х трубном исчислении | 2015 | 105,0 | 80,0 | 25,0 | - |
| Строительство тепловых сетей по ул. Куйбышева, ( 120 м) в 2-х трубном исчислении | 2016 | 135,0 | 100,0 | 35,0 |  |
| Строительство тепловых сетей по ул. Куйбышева, (100 м) в 2-х трубном исчислении | 2017 | 135,0 | 100,0 | 35,0 |  |
| Строительство тепловых сетей по ул. Куйбышева, ( 100 м) в 2-х трубном исчислении | 2018 | 155,0 | 120,0 | 35,0 |  |
| Строительство тепловых сетей по ул. Куйбышева, ( 120 м) в 2-х трубном исчислении | 2019 | 200,0 | 160,0 | 40,0 |  |
| Строительство тепловых сетей по ул. Куйбышева, ( 120 м) в 2-х трубном исчислении | 2020 | 240,0 | 200,0 | 40,0 |  |
| Строительство тепловых сетей по ул. Куйбышева, ( 120 м) в 2-х трубном исчислении | 2021 | 260,0 | 220,0 | 40,0 |  |
| Строительство тепловых сетей по ул. Куйбышева, ( 120 м) в 2-х трубном исчислении | 2022 | 280,0 | 230,0 | 50,0 |  |
| ИТОГО: |  | 1575 | 1265,0 | 310,0 | - |

Технико-экономическое обоснование по инвестиционному проекту, в системе водоснабжения

| Наименование инвестиционных мероприятия, объектов и работ по объекту | год | Протяженность, км | Сметная стоимо сть, с НДС (тыс. руб.) | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Годовой экономический эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МБ | Средства предприятий |  | внебюджетные фонды |  |  | Средства бюджета федерального |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |
| Модернизация сетей водоснабжения МО Зубовского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Реконструкция сетей водоснабжения в с. Зубовка Татарского района, по ул. Южная, протяженностью – 0,450 км | 2014- 2015 | 0,450 | 200,0 250,0 |  | 200,0 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Реконструкция сетей водоснабжения в с.Зубовка Татарского района по ул. Куйбышева, протяженностью – 0,850 км | 2016- 2017 | 0,850 | 300,0 300,0 |  |  | 300,0 300,0 |  |  |  |  |  |  |
| Потребность в финансовых средствах, ВСЕГО | Х | х | 1050,0 |  |  | 1050,0 |  |  |  |  |  |  |

- 2.3.2 . Мероприятия Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все организации, осуществляющие снабжение водой, теплом, природным газом, электроэнергией, обязаны осуществлять деятельность по ресурсосбережению и повышению энергетической эффективности.

Настоящей Программой в инвестиционном проекте по водоснабжению предусмотрены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Эти мероприятия приведены в таблице № 5 с указанием ожидаемого эффекта от их реализации.

Таблица № 5

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| Наименование мероприятия | Срок внедрения | Источник финансир | Ожидаемая экономия (кВт.ч, Гкал,т.у.т.) | Ожидаемый эк. эффект, тыс.руб | Срок окупаемости, (лет, месяцев | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия на предприятии ЖКХ 1.1 обучение персонала методам и приемам эффективного использования энергоресурсов 1.2 приобретение и установка наглядной агитации по энергосбережению | 2013 | 10,0 / средства предприятий | 2,0 тут; 300,0 кВт*ч; | 6,1; 0,7 | 1,5 | Руководитель организаии коммунального хозяйства, Глава администрации |
| 2.1.Использование в системах освещения энергоэффективных светильников | 2014 | 15,0/бюджет МО | 4208 квт.ч; | 9,2 | 1,8 | Руководитель организации коммунального хозяйства, Глава администрации собственники зданий, учреждений |
| 3.1. Установка устройства узла коммерческого учета потребляемой тепловой энергии | 2016 | 80,0/Бюджет МО |  |  |  | Руководитель организации коммунального хозяйства, Глава администрации собственники зданий, учреждений |
| 2.6. установка окон с повышенными теплозащитными характеристиками (тепловые экраны, стеклопакеты, тройное остекление) | 2017 | 300,0 /Бюджет МО; | 118,9 Гкал 429кВт.ч | 143,3 0,9 | 1,9 | Руководитель организации коммунального хозяйства, Глава администрации собственники зданий, учреждений |
| ИТОГО |  | 405,0 тыс. руб., |  | 274,5 | 2,6 |  |

Как видно из таблицы № 5, настоящей Программой предусматривается выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на общую сумму 405.0 тыс.руб.

Мероприятия по работе с ТБО .

| Наименование | Общая стоимость, тыс.руб. | Ожидаемый эффект | Исполнение по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация кольцевого вывоза ТБО в МО Зубовского сельсовета | 432,0 | Обеспечение экологических требований | 2014- 2022 |
| Приобретение контейеров для сбора ТБО (8шт.) | 350.0 в т.ч. 8,2 8,4 8,8 9,6 | Обеспечение экологических требований | 2013 2014 2015 2016 |
| Организация работ по компостированию ТБО | 200,0 | Обеспечение экологических требований | 2013-2022 |
| всего | 982.0 |  |  |

Одним из мероприятий муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Зубовского сельсовета  2013-2017 год» является энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Зубовского сельсовета являются:

Мероприятия по благоустройству  территории администрации Зубовского сельсовета Татарского района (ежегодно)

| № | Мероприятия | Физические объемы | Затраты (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации объектов благоустройства | - | - |
| 2 | Установка: - стел, (шт) - аншлагов, (шт) - нумерация домов, (шт) | - - - - | - - - - |
| 3 | Ремонт стел (шт) | 1 | 4,0 |
| 4 | Установка титульных таблиц на учреждения, (шт) | - | - |
| 5 | Ограждение зданий учреждений, организаций (п/м) | - | - |
| 6 | Благоустройство дворовых территорий, (шт) | - | - |
| 7 | Ограждение частных домовладений (п/м) | 150 | 30,0 |
| 8 | Покраска фасадов зданий учреждений (п/м) | - | - |
| 9 | Покраска частных домовладений (п/м) | 120 | 35,0 |
| 0 | Снос бесхозных строений (шт) | - | - |
|  | Озеленение: - посадка деревьев и кустарников, (шт) - клумб, (шт / м2) | 10/150 | 2,0 |
| 1 | Обустройство детских игровых площадок (шт) | - | - |
| 1 | Ремонт детских игровых площадок (шт) | 1 | 3,0 |
| 1 | Строительство спортивных площадок (шт) | - | - |
| 1 | Ремонт спортивных площадок (шт) | - | - |
| 1 | Ремонт ограждений кладбищах. (п/м) | 10 | 2,0 |
| 1 | Ремонт памятников обелисков. (шт) | 1 | 1,0 |
| 1 | Содержание дорог. (км) | 9,3 | 15,0 |
| 1 | Ремонт дорожного полотна. (м2) | - | - |
| 2 | Ремонт автобусных павильонов (шт) | - | - |
|  | Содержание уличного освещения (шт. фонар / км) | 28/4,5 | 103,9 |
| 2 | Установка дополнительных уличных фонарей (шт) | - | - |
| 2 | Ограждение водозаборных павильонов (п/м) | - | - |
| 2 | Ремонт водозаборных павильонов (шт) | - | - |
| 2 | Ремонт общественных колодцев (шт) | 2 | 5,0 |
| 2 | Ликвидация сорняковой растительности (га) | 3 | 8,0 |
| 2 | Установка контейнеров для бытовых отходов (щт) | 2 | 8,2 |
| 2 | Сбор и вывоз бытовых отходов. (тонн) | 120 | 12,0 |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок (шт) | 1 | 2,0 |
| 3 | Обустройство мест для сбора бытовых отходов (шт) |  |  |
| 1 | Обустройство мест для биологических отходов (шт) |  |  |
| 2 | Проведение праздников улиц. микрорайонов населенных пунктов поселений |  |  |
| 3 | Проведение праздников урожая и выставки цветов, овощей среди населения |  |  |
| 3 | Проведение местных конкурсов на лучшее домовладение, улицу, упреждение и предприятие. | 1 | 5,0 |
| 3 | Затраты на мероприятия всего: | - | 236,0 |
| 3 | Распределение по бюджетам: Областной бюджет Районный бюджет Местный бюджет Средства физических, юридических лиц |  | 0,0 0,0 154,0 82,0 |

## 2.3.3. Ответственные за реализацию программы:

- Глава  Зубовского сельсовета Татарского района Новосибирской области,

- Директор МУП «Орловский» по ОУН.

## 2.3.4 Порядок и сроки корректировки программы.

Программа комплексного развития подлежит корректировке в зависимости от возникновения необходимости модернизации и строительства объектов коммунальной инфраструктуры Зубовского сельского поселения.

Раздел 2.4. Эффективность внедрения мероприятий Программы

Эффективность программы рассматривается как результативность проектов отражающая его соответствия целям и интересам участников инвестиционного процесса и характеризующая целесообразность финансовой реализуемости проекта с позиции оценки затрат и результата, максимально эффективное использование энергетических ресурсов и расходование бюджетных средств, снижение затрат на производство энергоресурсов, улучшения качества предоставления  жилищно-коммунальных услуг, оптимизация расходов  и стабилизация тарифов. Решение следующих задач:

- - Повышение эффективности использования энергетических ресурсов жилищном фонде;

- - Повышение эффективности использования энергетических ресурсов системах коммунальной инфраструктуры;

- - Сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в  том числе  в системах коммунальной инфраструктуры;

- -Повышение уровня оснащённости приборами учёта используемых энергетических ресурсов;

- - Увеличение количества транспортных средств, относящихся к объектам, имеющих высокий класс энергетической эффективности;

- - Сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, а также расходов бюджетов на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги с учётом изменений объёма использования энергетических ресурсов в указанных сферах;

- - Увеличение объёма внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Финансовое обеспечение Программы

по периодам реализации мероприятий

в тыс.руб.

| Наименование мероприятий | Источники финансирования |  | 2013г. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по развитию систем водоснабжения | 1.Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  | 2.Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Внебюджетные источники |  |  | 200,0 | 2250,0 | 3300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  | 1050,0 |
|  | Итого |  |  | 200,0 | 2250,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  | 1050,0 |
| Мероприятия по обращению с ТБО | 1.Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Местный бюджет |  | 28,2 | 76,4 | 76,8 | 77,6 | 668,0 | 668,0 | 68,0 | 668,0 | 68,0 | 68,0 | 982,0 |
|  | 3.Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 28,2 | 76,4 | 76,8 | 77,6 | 68,0 | 668,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 982,0 |
| Мероприятия по благоустройству | 1.Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Местный бюджет |  | 1154,0 | 1154,0 | 1154,0 | 1154,0 | 1154,0 | 1154,0 | 1154,0 | 1154,0 | 1154,0 | 1154,0 | 1540,0 |
|  | 3.Внебюджетные Источники |  | 82,0 | 882,0 | 882,0 | 882,0 | 882,0 | 882,0 | 882,0 | 882,0 | 82,0 | 82,0 | 820,0 |
|  | Итого |  | 236,0 | 236,0 | 236,0 | 236,0 | 236,0 | 236,0 | 236,0 | 236,0 | 236,0 | 236,0 | 2360,0 |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 1.Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Местный бюджет |  | 10,0 | 15,0 |  | 80,0 | 300,0 |  |  |  |  |  | 405,0 |
|  | 3.Внебюджетные Источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 10,0 | 115,0 |  | 80,0 | 300,0 |  |  |  |  |  | 405,0 |
| Мероприятия по развитию систем теплоснабжения | 1.Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Местный бюджет |  |  | 655,0 | 580,0 | 5100,0 | 6100,0 | 7120,0 | 7160,0 | 8200,0 | 220,0 | 230,0 | 1265,0 |
|  | 3.Внебюджетные Источники |  |  | 10,0 | 125,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 240,0 | 240,0 | 40,0 | 50,0 | 310,0 |
|  | Итого |  |  | 665,0 | 7105,0 | 7135,0 | 7135,0 | 8155,0 | 9200,0 | 1240,0 | 1260,0 | 1280,0 | 1575,0 |
| итого | 1.Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  | 2.Местный бюджет |  | 192,2 | 300,4 | 310,8 | 411,6 | 622,0 | 342,0 | 382,0 | 422,0 | 442,0 | 452,0 | 3877,0 |
|  | 3.Внебюджетные источники |  | 82,0 | 292,0 | 357,0 | 417,0 | 417,0 | 117,0 | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 132,0 | 2180,0 |
|  | Итого |  | 274,2 | 592,4 | 667,8 | 828,6 | 1039,0 | 459,0 | 504,0 | 544,0 | 564,0 | 584,0 | 6057,0 |