Консалтинговая компания «Корпус» www.corpus-consulting.ru; Тел. +7 (383) 351-66-00. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Муниципального образования ЗУБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ Татарского района Новосибирской области ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Том II Положение о территориальном планировании Заказчик: Администрация Татарского района Новосибирской области г. Новосибирск, 2012 г. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Муниципального образования ЗУБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ Татарского района Новосибирской области ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Том II Положение о территориальном планировании Заказчик: Администрация Татарского района Новосибирской области Муниципальный контракт №33 от 01.10.2012 г. Исполнитель: ООО «КОРПУС» Директор ООО «Корпус»; Ю.П. Воронов. Исполнительный директор ООО «Корпус»; Л.А. Куприянов. Ведущий специалист проекта; А.Е. Лопаткина. Ведущий специалист проекта; С.С. Добряков. г. Новосибирск, 2012 г.

СПИСОК ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

| Архитектурно-планировочное решение | П.А. Долнаков |
| --- | --- |
| Заведующий группой | Л.А. Куприянов |
| Экономический раздел | Ю.П. Воронов |
|  | С.С. Добряков |
|  | А.Е. Лопаткина |
| Транспортная инфраструктура, инженерное обеспечение | С.С. Добряков |
|  | О.Б. Куприянова |
| Охрана окружающей среды | А.А. Кошелев |
| Особо охраняемые территории историко-культурного наследия | О.Б. Куприянова |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п | Наименование | Масштаб | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Том I Материалы обоснования проекта |  |  |
| 2 | Том II Положение о территориальном планировании. |  |  |
| Графические материалы |  |  |  |
| 1 | Карта положения сельского совета в системе расселения района. | М 1:50000 | ГП-1 |
| 2 | Карта современного использования, санитарно-экологического состояния и результатов анализа комплексного развития территории. | М 1:25000 | ГП-2 |
| 3 | Карта комплексной градостроительной оценки территории, возможных направлений развития и ограничений использования территории сельского совета | М 1:25000 | ГП-3 |
| 4 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. | М 1:25000 | ГП-4 |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Основной чертеж | М 1:25000 | ГП-5 |
| 6 | Карта функционального зонирования | М 1:25000 | ГП-6 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ТОМ II

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Основные решения | 6 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Изменения границ поселения и площади населенных пунктов. | 6 |
| 1.2. | Сведения об объектах местного значения, планируемых для размещения в Зубовском поселении. | 7 |
| 1.3. | Баланс земель. Мероприятия по переводу земель. | 10 |
| 2. | Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования Зубовский сельсовет | 13 |
| 3. | Градостроительный паспорт поселения | 16 |

# Основные решения

#### Изменения границ поселения и площади населенных пунктов.

Территория Зубовского поселения составляет 13604 га. Поселение включает один населенный пункт. Село Зубовка расположено в западной части поселения.

Территория поселения общей площадью 13604 га расположена в западной части Новосибирской области на расстоянии 630 км от областного центра г. Новосибирска, в 56 км от районного центра г. Татарск и в 60 км от ближайшей железнодорожной станции Татарская. Протяженность поселения с севера на юг составляет 1,5 км и с запада на восток - 1,8 км.

Территория сельского совета граничит с Никулинским, Константиновским и Николаевским муниципальными образованиями Татарского района, а также с Оконешниковским муниципальным районом Омской области.

Предлагается в период первой очереди решить вопрос с переводом земель сельскохозяйственного назначения, на которых находятся объекты специального назначения в третью категорию земель, к которым, согласно Земельному кодексу, относятся земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Таблица 1

| Населенные пункты | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
| Зубовский сельсовет | 574 |
| с. Зубовка | 574 |

Изменение площади земель не влияет на изменение площади поселения в целом, в состав которого входит данный населенный пункт, а вносит лишь корректировки в состав категорий земель, расположенных вблизи данного населенного пункта. Подробно о конкретных изменениях в разделе №3 «Баланс земель».

#### Сведения об объектах местного значения, планируемых для размещения в Зубовском поселении.

Таблица 2

| № пп. | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий | Площадь участка земли, га | Необходимость изменения категории земли | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объекты электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция электросетей | Зубовский с/с | по проекту | в рамках землеотвода | Линейный объект | нет | 2022-2032 |
| 2 | Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт водосети | с. Зубовка | 3,3 км | в рамках землеотвода | линейный объект | нет | 2012-2023 |
| 2.2 | Строительство водопровода | с. Зубовка, МУК | по проекту | нет | линейный объект | нет | 2016 |
| 3 | Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство теплотрассы | с. Зубовка | 0,5 км | в рамках землеотвода | линейный объект | нет | 2012 |
| 3.2 | Строительство теплотрассы | с. Зубовка | 0,5 км | в рамках землеотвода | линейный объект | нет | 2015 |
| 3.3 | Подключение жилого фонда | с. Зубовка | по проекту | нет | линейный объект | нет | 2016 |
| 3.4 | Строительство теплотрассы | с. Зубовка | 0,5 км | в рамках землеотвода | линейный объект | нет | 2019 |
| 3.5 | Строительство теплотрассы | с. Зубовка | 0,5 км | в рамках землеотвода | линейный объект | нет | 2020 |
| 3.6 | Ремонт системы отопления | Зубовский МУК | по проекту | нет | линейный объект | нет | 2014 |
| 4 | Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Автодорога | а/д «Татарск - Зубовка» | 3,0 км | в рамках землеотвода | линейный объект | нет | 2013 |
| 4.2 | Автодорога | а/д «Татарск - Зубовка» | 48 км | в рамках землеотвода | линейный объект | нет | 2013-2014 |
| 4.3 | Ремонт дорог /подсыпка щебнем/ | с. Зубовка | 1 км | нет | линейный объект | нет | 2012 |
| 4.4 | Ремонт дорог /подсыпка щебнем/ | с. Зубовка | 2 км | нет | линейный объект | нет | 2013 |
| 4.5 | Ремонт дорог /подсыпка щебнем/ | с. Зубовка | 0,5 км | нет | линейный объект | нет | 2015 |
| 4.6 | Ремонт дорог /подсыпка щебнем/ | с. Зубовка, ул. Южная | 2 км | нет | линейный объект | нет | 2016 |
| 4.7 | Ремонт дорог /подсыпка щебнем/ | с. Зубовка, ул. Южная | 0,5 км | нет | линейный объект | нет | 2017 |
| 4.8 | Ремонт дорог /подсыпка щебнем/ | с. Зубовка, ул. Куйбышева | 0,5 км | нет | линейный объект | нет | 2018 |
| 4.9 | Ремонт дорог /подсыпка щебнем/ | с. Зубовка, ул. Южная | 0,5 км | нет | линейный объект | нет | 2019 |
| 4.10 | Ремонт дорог (отсыпка обводной дороги) | с. Зубовка | 1 км | нет | линейный объект | нет | 2020 |
| 4.11 | Ремонт дорог (отсыпка обводной дороги) | с. Зубовка | 1 км | нет | линейный объект | нет | 2021 |
| 4.12 | Ремонт дорог (отсыпка обводной дороги) | с. Зубовка | 1 км | нет | линейный объект | нет | 2022 |
| 4.13 | Ремонт дорог (отсыпка щебнем переулков) | с. Зубовка | 1,5 км | нет | линейный объект | нет | 2023 |
| 4.14 | Ремонт дорог (отсыпка щебнем) | с. Зубовка, ул. Ленина | 1 км | нет | линейный объект | нет | 2024 |
| 5 | Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Строительство плоскостных спортивных сооружений | Зубовский с/с | 4000 м2 | нет | по проекту | нет | 2022-2032 |
| 5.2 | Строительство детской спортивной площадки | с. Зубовка | 300 м2 | нет | по проекту | нет | 2013 |
| 6 | Прочие объекты |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Ремонт МУК | с. Зубовка | по проекту | нет | по проекту | нет | 2012-2025 |
| 6.2 | Установка пожарных гидрантов | с. Зубовка | по проекту | нет | по проекту | нет | 2016 |

#### Баланс земель. Мероприятия по переводу земель.

Всего в составе территории Зубовского поселения имеется 13604 га, земель. Из них: земель сельскохозяйственного назначения – 12629,3 га, земель населенных пунктов – 377 га, земель промышленности – 40,7 га, земель лесного фонда – нет, земель водного фонда – нет, земель запаса – 557 га.

По данным Татарского территориального отдела баланс земель Зубовского сельсовета по состоянию на 2012 год отражен в таблице 3.

Таблица 3

Состав категорий земель Зубовского поселения по целевому назначению на 2012 год

| Муниципальное образование Зубовский сельсовет | Общая площадь | В том числе по категориям |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Земли промышленности | Земли особо охраняемые | Земли водного фонда | Земли лесного фонда | Земли запаса в т.ч. ФПР |
| Площадь, га | 13604 | 12629,3 | 377 | 40,7 | 0 | 0 | 0 | 557 |
| Доля от общей площади | 100% | 92,8% | 2,8% | 0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4,1% |

Важным фактором корректировки категорий земель поселения на планируемый период будут мероприятия по приведению в соответствие с существующим законодательством статуса земель занятых объектами специального назначения (кладбища, полигоны ТБО и скотомогильники). Основой таких мероприятий будет перевод земель сельскохозяйственного назначения, на которых находятся объекты специального назначения в третью категорию земель, к которым, согласно Земельному кодексу, относятся земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Данные по конкретным объектам и населенным пунктам отражены в Таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Местонахождение объекта | Площадь, га | Категория земель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до перевода | после перевода |
| 1 | Скотомогильники |  |  |  |
| 1.1 | с. Зубовка, юго-западнее населённого пункта, 1050 м от жилой застройки | 0,7 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности и иного специального назначения |
| 2 | Кладбища |  |  |  |
| 2.1 | с. Зубовка, 400 м от жилой застройки | 1,3 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности и иного специального назначения |
| 3 | Свалки и Полигоны ТБО |  |  |  |
| 3.1 | с. Зубовка, 500 м от жилой застройки | 0,12 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности и иного специального назначения |

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов устанавливаются размеры санитарно-защитных зоны для объектов специального назначения: для скотомогильников 1000 м от жилой застройки, для полигонов ТБО 500 м от жилой застройки и для кладбищ 300 м от жилой застройки.

На территории Зубовского сельсовета все объекты специального назначения находятся вне территории жилой застройки на расстоянии согласно требованиям СанПиН.

Все существующие объекты специального назначения (кладбища, скотомогильники и полигоны ТБО) Зубовского сельсовета, находящиеся на землях сельхоз назначения, в результате проведенных мероприятий будут располагаться на землях промышленности. Общий итог перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности представлен в таблице 5.

Таблица 5

Изменение площади земель промышленности Зубовского сельсовета

| Муниципальное образование | Площадь земель промышленности по состоянию на 2012 год, га | Планируемые изменения, га | Площадь земель промышленности после изменения границ, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Зубовский с/с | 40,7 | 0,82 | 41,52 |

Для того чтобы узаконить существующие и проектируемые объекты специального назначения (кладбища, скотомогильники и полигоны ТБО) Зубовского сельсовета необходимо 0,82 га земель сельскохозяйственного назначения.

Общее изменение площади земель сельхоз назначения Зубовского сельсовета с учетом расширения площади земель промышленности и иного специального назначения отражены в следующей таблице.

Таблица 6

Изменения площади земель сельскохозяйственного назначения

в населенных пунктах Зубовского сельсовета

| Муниципальное образование | Площадь земель сельскохозяйственного назначения на 2012 год, га | Планируемые изменения, га | Площадь земель сельскохозяйственного назначения после изменения границ, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Зубовский с/с | 12629,3 | -0,82 | 12628,48 |

В результате реализации всех необходимых мероприятий, связанных с изменением категорий земель сельскохозяйственного назначения и земель промышленности в отведенный для генерального плана поселения период, произойдет изменение общего баланса земель Зубовского сельсовета. Новое распределение земель поселения по категориям целевого назначения отражено в таблице 7.

Таблица 7

Итоговый баланс земель Зубовского сельсовета

| Муниципальное образование Зубовский сельсовет | Общая площадь | В том числе по категориям |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Земли промышленности | Земли особо охраняемые | Земли водного фонда | Земли лесного фонда | Земли запаса в т.ч. ФПР |
| Площадь, га | 13604 | 12628,48 | 377,00 | 41,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,00 |
| Проценты от общей площади | 100% | 92,8% | 2,8% | 0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4,1% |

# Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования Зубовский сельсовет

Таблица 9

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2011 г. | Первая очередь на 2022 г. | Расчетный срок на 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Всего | га | 13604 | 13604 | 13604 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 377 | 377,00 | 377,00 |
| 1.3 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 12629,3 | 12628,48 | 12628,48 |
| 1.4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 40,7 | 41,52 | 41,52 |
| 1.5 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га |  |  |  |
| 1.6 | Земли лесного фонда | га | - | - | - |
| 1.7 | Земли водного фонда | га | - | - | - |
| 1.8 | Земли запаса, в т.ч. ФПР | га | 557 | 557 | 557 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | Всего | тыс. чел. | 574 | 554 | 557 |
| 2.2 | Естественный прирост населения, на 1000 человек | чел. | 2 | -3 | 1 |
| 2.3 | Миграционный прирост населения, на 1000 человек | чел. | -6 | -5 | 1 |
| 2.4 | Число сельских поселений, из них с численностью населения: | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  | 1000-2000 | единиц |  |  |  |
|  | 200-600 | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  | менее 100 | единиц |  |  |  |
| 2.5 | Плотность населения | чел/га | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2.6 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
|  | - дети до 18 лет | чел/% от общего населения | 109/19% | 104/18,8% | 106/19% |
|  | - население в трудоспособном возрасте | чел/% от общего населения | 338/58,9% | 326/58,8% | 327/58,7% |
|  | - старше трудоспособного возраста | чел. | 127/22,1% | 124/22,4% | 124/22,3% |
| 2.7 | Численность занятого в экономике населения, всего | чел. | 205 | 200 | 202 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - в градообразующих отраслях | чел/% от занятого населения | 111/54,1% | 107/53,5% | 106/52,5% |
|  | - в обслуживающей сфере | чел/% от занятого населения | 28/13,7% | 25/12,5% | 26/12,9% |
|  | - прочие | чел/% от занятого населения | 66/32,2% | 68/34% | 70/34,7% |
| 3 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ |  |  |  |  |
| 3.1 | Объем производства сельского хозяйства | млн. руб. | 27,6 | 29 | 30,2 |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 4.1 | Всего | тыс. м2 общей площади | 9,6 | 11,08 | 12,8 |
| 4.2 | Обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 16,8 | 20 | 23 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |
| 5.1 | Объекты учебно-образовательного обозначения |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательная школа | объект/мест | 1/200 | 1/200 | 1/200 |
|  | Дошкольное учреждение | объект/мест | 1/90 | 1/90 | 1/90 |
| 5.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
|  | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | 1 | 1 | 1 |
| 5.3 | Оздоровительные учреждения, отдыха и туризма |  |  |  |  |
|  | Санаторий | объект/мест |  |  |  |
| 5.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
|  | Дома культуры, клубы | объект /мест | 1/200 | 1/200 | 1/200 |
|  | Спортивные залы | объект/площадь | 1/230 | 1/230 | 1/230 |
|  | Плоскостные спортивные площадки | объект/площадь | 1/200 | 2/4200 | 2/4200 |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 6.1 | Плотность транспортной сети |  |  |  |  |
|  | - железнодорожной | км/100 км2 |  |  |  |
|  | - автомобильной | км/100 км2 | 85,3 | 85,3 | 85,3 |
| 6.2 | Протяженность автомобильных дорог | км | 116 | 116 | 116 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - регионального значения | км | 116 | 116 | 116 |
|  | - межмуниципального значения | км |  |  |  |
| 6.3 | Из общего количества автомобильных дорог с твердым покрытием | км | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 7.1 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | тыс. кВт/в год | 928 | 914 | 1050 |
| 7,2 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Удельное водопотребление населением | л/сут. | 175 | 175 | 175 |
| 7.3 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | тыс. м3/год | - | - | - |
|  | Количество источников подачи газа (газопровод высокого давления) | штук | - | - | - |
|  | Протяженность сетей всего | км | - | - | - |
| 7.4 | Связь |  |  |  |  |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват населения радиовещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 86 | 95 | 105 |
| 7.5 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
|  | Полигоны ТБО | единиц | 1 | 1 | 1 |

# Градостроительный паспорт поселения

Общие сведения.

Таблица 10

Административная структура сельсовета

| № п/п | Тип МО | Наименование (тип населенного пункта) |
| --- | --- | --- |
| ЗУБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |  |  |
|  | в том числе |  |
| 1 | с. Зубовка | село |

Основание - закон Новосибирской области от 02 июня 2004 года №200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований» (с изменениями на 5 мая 2011 года).

Таблица 11

Количественный состав муниципального образования

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общее число населенных пунктов поселения | 1 |
| 2 | Число сельских населенных пунктов | 1 |
| 3 | Число городских населенных пунктов | 0 |

  - Местоположение сельского поселения (описание пограничных территорий). С севера поселение граничит с Никулинским сельским поселением, на юге и западе - с Оконешниковским муниципальным районом Омской области, на востоке граничит с Константиновским и Николаевским сельсоветами.

  - Год образования поселения – 1993 г.

  - Наименование административного центра сельсовета – село Зубовка.

  - Основание - закон Новосибирской области от 02 июня 2004 года №200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований».

  - Почтовый индекс административного центра поселения - 632146.