Консалтинговая компания «Корпус» www.corpus-consulting.ru; Тел. +7 (383) 351-66-00. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Муниципального образования ЗУБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ Татарского района Новосибирской области ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Том I Материалы обоснования проекта Заказчик: Администрация Татарского района Новосибирской области г. Новосибирск, 2012 г. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Муниципального образования ЗУБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ Татарского района Новосибирской области ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Том I Материалы обоснования проекта Заказчик: Администрация Татарского района Новосибирской области Муниципальный контракт №33 от 01.10.2012 г. Исполнитель: ООО «КОРПУС» Директор ООО «Корпус»; Ю.П. Воронов. Исполнительный директор ООО «Корпус»; Л.А. Куприянов. Ведущий специалист проекта; А.Е. Лопаткина. Ведущий специалист проекта; С.С. Добряков. г. Новосибирск, 2012 г.

СПИСОК ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

| Архитектурно-планировочное решение | П.А. Долнаков |
| --- | --- |
| Заведующий группой | Л.А. Куприянов |
| Экономический раздел | Ю.П. Воронов |
|  | С.С. Добряков |
|  | А.Е. Лопаткина |
| Транспортная инфраструктура, инженерное обеспечение | С.С. Добряков |
|  | О.Б. Куприянова |
| Охрана окружающей среды | А.А. Кошелев |
| Особо охраняемые территории историко-культурного наследия | О.Б. Куприянова |

Оглавление

| 1. | Введение | 5 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Общие сведения о поселении | 7 |
| 2.1. | Особенности поселения | 7 |
| 2.2. | Историческая справка | 8 |
| 3. | Анализ использования территории поселения, возможных направлений её развития и прогнозируемых ограничений использования | 10 |
| 3.1. | Природные условия | 10 |
| 3.1.1. | Рельеф | 10 |
| 3.1.2. | Климат | 11 |
| 3.1.3. | Геологическое строение | 12 |
| 3.1.4. | Гидрография и гидрология | 13 |
| 3.1.5. | Ландшафт | 17 |
| 3.1.6. | Инженерно-геологические условия | 19 |
| 3.2. | Природные ресурсы территории | 21 |
| 3.2.1. | Почвы | 21 |
| 3.2.2. | Растительный мир | 22 |
| 3.2.3. | Животный мир | 23 |
| 3.2.4. | Минеральные ресурсы | 24 |
| 3.2.5. | Рекреационные ресурсы | 24 |
| 3.3. | Объекты культурного наследия | 25 |
| 3.3.1. | Памятники археологии | 25 |
| 3.4. | Комплексная оценка и основные проблемы развития территории поселения | 27 |
| 3.4.1. | Система расселения и демографическая ситуация | 27 |
| 3.4.2. | Занятость и трудовые ресурсы | 29 |
| 3.4.3. | Прогноз численности населения | 32 |
| 3.4.4. | Сельское хозяйство | 34 |
| 3.4.5. | Промышленность | 36 |
| 3.4.6. | Малое предпринимательство и торговля | 36 |
| 3.4.7. | Жилищный фонд | 38 |
| 3.4.8. | Образование | 38 |
| 3.4.9. | Здравоохранение и социальное обеспечение | 43 |
| 3.4.10. | Физическая культура и спорт | 45 |
| 3.4.11. | Культурно-бытовое обслуживание | 46 |
| 3.4.12. | Транспортное обеспечение | 48 |
| 3.4.13. | Инженерное обеспечение и благоустройство | 49 |
| 3.4.14. | Объекты специального назначения | 61 |
| 3.4.15. | Экологическое состояние | 62 |
| 3.5. | Документы комплексного социально-экономического развития муниципального образования | 65 |
| 3.6. | Сведения об объектах местного значения, планируемых для размещения в Зубовском поселении. | 67 |
| 3.7. | Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 70 |
| 3.7.1. | Природные чрезвычайные ситуации | 70 |
| 3.7.2. | Чрезвычайные ситуации техногенного характера | 72 |

# 1. Введение

Генеральный план Муниципального образования Зубовский сельсовет Татарского района Новосибирской области разработан ООО «Корпус» в соответствии со следующими нормативными и законодательными документами:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

- Земельный Кодекс Российской Федерации;

- Водный Кодекс Российской Федерации;

- Лесной Кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ;

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ;

- Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (№ 111-ФЗ);

- Федеральный закон (№7-ФЗ) «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ);

- Федеральный закон «О недрах» № 27-ФЗ от 03.03.95 г. (с изменениями от 06.06.2003 г.);

- Закон НСО «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» от 2 июня 2004 г. №200-ОЗ;

- Закон НСО от 27.04.2010 №481 – ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

- Приказ Министерства Регионального развития РФ №244 от 26.05.2011 г. «Об утверждении рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. №19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

- Постановление администрации Новосибирской области от 25.12.2009 №471-па «О местной системе координат, устанавливаемой в отношении Новосибирской области»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 №608-п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области»;

- Приказ Минприроды РФ и Роскомзема от 22.12.1995 г. № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

- Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных полосах (утверждено постановлением Правительства РФ от 23.11.1996 г.);

- СанПиН 2.1.7. 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*» Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г.№ 820);

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные приказом Минрегиона России от 13.11.2010 года № 492.

Генеральный план выполнен на основании муниципального контракта №33 от 01.10.2012 года с Администрацией Татарского района Новосибирской области на разработку проекта «Генеральный план муниципального образования Зубовский сельсовет».

В основу разработки проекта положены исходные данные по разделам проекта и следующие документы:

- Техническое задание на разработку проекта «Генеральный план муниципального образования Зубовский сельсовет Татарского района Новосибирской области».

- Социально-экономические основы развития разрабатывались на основе «Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования Зубовский сельсовет Татарского района Новосибирской области на 2011-2025 годы».

Генеральный план муниципального образования Зубовский сельсовет является документом территориального планирования. Расчетный срок генерального плана определяется на 20 лет.

Решения генерального плана Зубовского сельсовета основаны на результатах комплексного анализа современного использования территории поселения, ограничений ее использования, демографических процессов и потребностей в развитии селитебной и производственной территории и инженерно-транспортной инфраструктуры в соответствии с градостроительными и экологическими требованиями.

# 2. Общие сведения о поселении

#### 2.1 Особенности поселения

Территория поселения общей площадью 13604 га расположена в западной части Новосибирской области на расстоянии 630 км от областного центра г. Новосибирска, в 56 км от районного центра г. Татарск и в 60 км от ближайшей железнодорожной станции Татарская. Протяженность поселения с севера на юг составляет 1,5 км и с запада на восток - 1,8 км.

На его территории расположен один населенный пункт. Численность населения на 01.01.2012 года составила 574 человек. На протяжении последних лет численность населения постоянно снижается. Все население сельское. Этнический состав состоит из русскоязычного населения.

МО Зубовский сельсовет обладает достаточным трудовым, производственным потенциалом.

На территории поселения на 01.01.2012 года зарегистрировано 11 предприятий, организаций и учреждений, в том числе сельскохозяйственных - 1, торговли - 2, общеобразовательное учреждение – 1, дошкольное образовательное учреждение – 1, учреждение здравоохранения – 1, учреждение культуры – 1.

Специализацией поселения является животноводство и растениеводство. Данным видом деятельности занимается сельскохозяйственное предприятие СПК к-з «Зубовский», 171 ЛПХ.

В целом динамика демографической ситуации в поселении совпадает с тенденциями демографического развития района и зависит от социально-экономической ситуации в стране.

Территория Зубовского сельсовета расположена в центре Барабинской низменности Западно-Сибирской плиты, в юго-западной части Татарского района. Территория сельского совета граничит с Никулинским, Константиновским и Николаевским муниципальными образованиями Татарского района, а также с Оконешниковским муниципальным районом Омской области.

Территория района представлена инженерно-геологической областью Барабинской низменности. Основные физико-геологические явления Барабинской низменности – вторичное засоление, дефляция, глубина залегания грунтовых вод 1-3 м.

Инженерно-геологическая типизация территории Зубовского сельсовета представлена в схеме территориального планирования Татарского района.

Ландшафт – разнообразный по площади и форме понижения, множество западин. Преимущественно равнинный рельеф местности с частичным заболачиванием территории МО.

Древесно-кустарниковые насаждения поселения: естественный лес представлен березой, осиной, кустарником, ивой различной, акацией дикой.

Искусственный лес представлен: тополем, кленом, березой бородавчатой, елью, вязом, липой.

Преобладающие травы – пырей ползучий, мятлик степной, ковыль, полынь, горец птичий, тысячелистник, шиповник, одуванчик, кровохлебка, молочай, мать-и-мачеха, осока и другие.

#### 2.2 Историческая справка

Первое в истории XX столетия экономическое «чудо» начиналось в России. Стартовым толчком к нему стала серия аграрных указов Столыпина П.А., изданных с осени 1906 г. и воплотившихся в законы к 1911 г. В соответствии с этой аграрной реформой, с конца 1906 года начинается новое массовое переселение крестьян в Сибирь.

Cело Зубовка было основано в 1910 году переселенцами Полтавской губернии, Миргородского уезда, села Зубивка. Ближайшими деревнями вокруг Зубовки были Дорофеевка, Язово, Пресновка, Куломзино, где жили русские старожилы, которые познакомили наших украинцев с русской культурой.

Главным занятием населения было разведение скота и хлебопашество. Пахали землю сохами, боронили боронами, жали рожь и пшеницу серпами, молотили цепами.

С 1925 года, когда Татарский уезд был упразднен и образован Татарский район, Зубовка отходит к Николаевскому сельскому совету.

Когда в 1929-30-х годах в стране развернулось движение за сплошную коллективизацию, большинство крестьян-бедняков, надеясь на лучшую долю, пошли в колхоз.

Процесс коллективизации проходил совсем не просто. Не каждый крестьянин мог решиться на то, чтобы отвести свою лошадь и корову на колхозный двор. Богатые крестьяне, использовавшие до революции наемный труд бедняков, видели, что с образованием колхозов уходит из-под их влияния дешевая рабочая сила, без батраков они не смогут жить так вольготно, как жили прежде, и потому всячески препятствовали подъему колхозов, сами не вступали в них.

Власть применила ответные меры, и по всей России пошла волна повального раскулачивания. Но, как часто бывает, пострадали не только виновные.

И все же, несмотря на перегибы, в очень короткие сроки была проведена сплошная коллективизация. Для того чтобы внедрить машины в сельскохозяйственное производство, создавались машинно-транспортные станции (МТС), в которых сосредотачивались тракторы, комбайны, почвообрабатывающие орудия и сельхозинвентарь.

Наши колхозные поля обрабатывались техникой Николаевской МТС.

Суровой проверкой физических и духовных сил тружеников села, как и всего нашего народа, стала Великая Отечественная война. Весь народ, от мала до велика, «ковал» победу над врагом – кто на фронтах, кто в тылу на колхозных полях. Свой вклад в разгром врага внесли и наши земляки. За независимость Родины отдали свои жизни 121 наш односельчанин. Их имена начертаны на плитах памятника воздвигнутого в селе в 1966 году в центре села.

Многие наши земляки, вернувшиеся после победы домой, имеют боевые ордена и медали, что является доказательством героизма их ратного пути.

Дети и внуки Коротыша Иосифа Парфиловича вспоминают рассказ деда о встрече с Г.К. Жуковым.

В начале войны наиболее трудоспособная часть населения – мужчины – ушла на фронт. В деревне остались старики, женщины и дети, на чьи плечи легла вся тяжесть обеспечения армии продуктами.

В тылу жилось тяжело. И, тем не менее, люди отдавали последнее, чтобы помочь фронту. Люди собирали и отправляли на фронт валенки, вязали варежки и носки, мясо, масло, сушеный картофель и прочее. Сдавали государству хлеб.

Война закончилась, Вернулись в деревню оставшиеся в живых фронтовики. И началось восстановление обветшавших домов, надворных построек и колхоза, зданий соцкультбыта.    В 1959 г. в село было проведено электричество. С этого времени в селе появляются проигрыватели, радиоприемники, радио, телевизоры.

В 1930 году, из привезенного из Омской области поповского дома, построили четырехлетнюю школу. В 1953 году к школе сделали пристройку, и она стала семилетней, а потом девятилетней. В 1974 году построили новую школу, в которой учатся и по сей день.

Медицинское обслуживание сельского населения осуществляет центральная районная больница, участковая больница в селе Константиновка и Зубовский  фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).

Здание сельского дома культуры было построено в 1978 году.

Здание детского сада построено в 1989 году. С 1993 года там же расположен и  сельский  совет.

# 3. Анализ использования территории поселения, возможных направлений её развития и прогнозируемых ограничений использования

#### 3.1 Природные условия

##### 3.1.1 Рельеф

Территория района представляет собой типичную для Западносибирской низменности равнину, но с сильно сглаженными гривными формами рельефа, ориентированных в северо-восточном направлении, и межгривных понижений, имеющих различную выраженность: абсолютные высоты колеблются в пределах 105-117 м над уровнем моря, пологие возвышенности чередуются с плавными понижениями.

Наличие процесса выщелачивания с несомненностью доказывается существованием довольно значительных пустот в почве и в подстилающих материнских породах, а также широким распространением засоленных грунтов. Крупные впадины имеют тектоническое происхождение.

Барабинская низменность – это почти замкнутая плоская впадина некогда крупного озерного бассейна. «Почти замкнутая» потому, что долины Оми и Тары, дренирующие северную часть Барабы, прорезают перед впадением ограничивающий впадину узкий и длинный прииртышский увал. Увал следует с удивительной последовательностью за всеми изгибами долины Иртыша. Он имеет в ширину от 20 до 40 км при высоте 20-30 м. над равниной центральной части Барабинской низменности и 50-70 м над Иртышем.

Почвенный покров отличается большим разнообразием, сложностью и пестротой, обусловленной геоморфологическим и геологическим строением территории.

Исключительная равнинность и общая низменность обширных пространств приводит к высокому стоянию грунтовых вод, к бессточности поверхностных вод и формированию почв заболоченного ряда. С другой стороны, наличие бессточных низин является благоприятным фактором для соленакопления, а, следовательно, и для развития засоленных и солонцовых почв.

Водная эрозия на территории поселения развития не имеет из-за слабой изрезанности поверхности, тяжелого механического состава почв в межгривных понижениях и недостаточного количества выпадающих осадков.

Значительную опасность представляет ветровая эрозия, когда сильные южные и юго-западные ветры сдувают с гривных вершин плодородный пахотный слой среднего и мелкого механического состава, что приводит к деградации пахотных угодий на территории.

##### 3.1.2 Климат

Климат района расположения МО Зубовский с/с резко континентальный, характеризующийся продолжительной холодной зимой и коротким жарким летом.

Территория подвергается вторжению, как холодных арктических масс воздуха, так и теплых сухих ветров с северной части Казахстана, что приводит к крайней неустойчивости и большой изменчивости температуры воздуха. Особенностью температурного режима является резкое колебание температур по месяцам и кратковременность переходных сезонов – весны и осени. Нарастание температуры воздуха интенсивно происходит при наименьшем количестве осадков, что в апреле и мае увеличивает дефицит влаги в почве и тем самым сильно сокращает сроки весенних работ. Падение температур происходит так же резко осенью.

Средняя температура вегетационного периода около +15о. При значительной продолжительности вегетационного периода (160 дней) отрицательное влияние на рост и развитие древесно-кустарниковой растительности оказывают поздние весенние и ранние осенние заморозки, связанные с проникновением на территорию лесничества холодных арктических масс воздуха.

Средняя дата первых осенних заморозков – 15 сентября, а последних весенних – 28 апреля.

Среднегодовое количество осадков колеблется от 250 до 330 мм.

Максимальная толщина снежного покрова достигает 25 см. Средняя дата появления снежного покрова – 20 октября, а схода – 23 апреля. Средняя глубина промерзания почвы на открытых площадях составляет 147 см, а в лесных колках под пологом насаждений из-за более мощного слоя снежного покрова почва промерзает не более чем на 100 см.

Относительная влажность воздуха также характеризуется неравномерностью. Средняя относительная влажность за вегетационный период составляет 56%, снижаясь в мае до 50%, а летом нередко и до 30%.

Сильные порывистые ветры при невысокой относительной влажности воздуха в отдельные месяцы летнего периода способствуют возникновению пыльных бурь.

Здесь хорошо выражены все времена года, хотя продолжительность их различна.

Весна устанавливается в начале апреля, когда приток солнечной радиации значительно увеличивается, резко повышается температура воздуха, интенсивно тает снег, и продолжается она два месяца (апрель, май). В это время стоит сухая, ясная, ветреная погода. В мае много солнечных дней, но температура резко колеблется, что связано с приходом, то теплых, то холодных воздушных масс.

Лето наступает в первой декаде июня, когда средняя суточная температура превышает +15оС. Нарастание температуры идет медленно. В начале августа часто бывают кратковременные похолодания, температура воздуха и воды при этом понижается. Летом выпадает наибольшее количество осадков.

Осень устанавливается в конце августа, когда среднесуточная температура падает до +15оС. В сентябре погода по-прежнему стоит ясная и теплая. Хрустальная прозрачность воздуха, безветрие, яркая желто-красная окраска листвы, обилие садовых цветов – все это придает осени особую прелесть. Временами, в связи с прохождением циклонов, в сентябре бывает пасмурная и дождливая погода. Заморозки, начавшиеся в августе и сентябре, все учащаются. Выпадает первый снег, но быстро тает. В ноябре образуется устойчивый снежный покров, и зима полностью вступает в свои права.

Неблагоприятными метеорологическими явлениями в зоне расположения МО Зубовский с/с могут быть: сильный ветер, метели, обильные и продолжительные осадки, засуха, низкие температуры воздуха, грозы, град, туман, гололед, изморозь.

##### 3.1.3 Геологическое строение

Инженерно-геологические условия на территории поселения обусловлены особенностями взаимодействия геологической среды с другими средами, которые проявляются в форме экзогенных геологических процессов. При оценке этих процессов важно знать, где, как, с какой интенсивностью и какие входы литосистемы взаимодействуют с элементами других систем. Знание набора взаимодействий, интенсивности и вклада каждого взаимодействия, характера и скорости изменения отношений, свойств и структуры геологической среды, обусловленных взаимодействиями с другими средами, дает надежную основу для понимания экзогенных геологических процессов и их количественного прогноза.

Инженерно-геологические условия определяют как совокупность геологической обстановки, имеющей значение для проектирования, строительства и эксплуатации инженерных сооружений. В число компонентов инженерно-геологических условий включается: характер пород, условия их залегания и распространения в земной коре, гидрогеологические условия, влияющие на состояние и устойчивость пород, современные геологические процессы, как природные, так и вызванные инженерной или вообще хозяйственной деятельностью человека, влияющие на выбор места для строительства, конструкцию сооружения и методы производства строительных работ.

Механический состав почв и почвообразующих пород на гривах преимущественно тяжело- и среднесуглинистый, реже супесчаный, в межгривных понижениях – глинистый.

Наиболее распространенными почвами на территории МО являются солоди (около 90%). Солоди формируются в замкнутых понижениях на различных элементах рельефа и в зависимости от размера водосборной площади и уровня стояния грунтовых вод имеют ряд особенностей, позволивших разделить эти почвы на задернованные, типичные, заболоченные и оторфованные солоди.

Серые осолоделые почвы встречаются на положительных элементах рельефа под лесом и разделяются на темно-серые осолоделые, серые осолоделые и светло-серые осолоделые почвы. Черноземы, луговочерноземные почвы приурочены к вершинам грив и водоразделам. Супеси и пески встречаются очень редко. Мощность последних обычно не превышает 2 м. Засоленная заболоченная лесостепь представлена засоленными торфяно-болотными и луговыми почвами. Почвы данных территорий восприимчивы к развитию дефляционных процессов.

Около половины территории МО подвержено процессам суффозии, т.е. выносу мелких минеральных частиц и растворимых веществ из грунта фильтрующейся в его толще водой, вызывающей иногда, оседание вышележащей толщи и нарушение структуры грунта.

Данные процессы возникают вдоль оврагов при резком понижении уровня воды после паводка. При этом суффозия вызывает оседание поверхности с образованием неглубоких замкнутых понижений, воронок, а в некоторых случаях – оползневые явления. Характерный рельеф участков распространения суффозии позволяет оконтурить их путем инженерно-геологической съемки и тем самым установить места, непригодные для строительства, учитывая, что суффозия вызывает ослабление основания и неравномерную осадку сооружений, а борьба с ней сложна.

Противосуффозионные мероприятия направлены на уменьшение градиента и скорости фильтрационного потока (противофильтрационные завесы, шпунтовые ограждения, штольневые дренажи, «обратные фильтры», водопонизительные скважины) и на улучшение свойств грунта методами технической мелиорации.

Для инженерной геологии важнейшее значение имеет гидрогеологическое строение верхней части геологической среды, включающей первый от поверхности водоносный горизонт и приповерхностные слои горных пород, обводняемые в результате строительства. В гидрогеологическом отношении Зубовский сельсовет относится к Иртышскому артезианскому бассейну, который является частью Западно-Сибирского сложного артезианского бассейна.

##### 3.1.4 Гидрография и гидрология

Гидрографическая сеть в целом на территории Татарского района развита очень слабо. Представлена реками Омь, Еланка, Тарка, наибольшая из которых Омь имеет ширину от 15 до 40 м, глубину от 0,5 до 4 м. В Татарском районе насчитывается свыше 100 крупных озер площадью от 100 до 1500 га и несколько сотен мелких.

Уровень воды в озерах подвержен большим колебаниям. Часть озер, постепенно мелея, зарастает, превращаясь в болота, поросшие тростником. Наиболее крупные из них: Горькое, Кабанье, Теренкуль, Новотроицкое, Тайлаково, Кучум, Байдан. Имеется много небольших безымянных озер. На юге находится оз. Соленое, принадлежащее Чано-Барабинской озерной области. Берега озер пологие, заросшие камышом, осоками.

На территории поселения расположено несколько малых озёр.

Грунтовые воды отличаются повышенной засоленностью. В современных и четвертичных отложениях имеют ограниченное развитие и приурочены к суглинкам, супесям и глинистым пескам, а также заполняющим западины зарастающих и засыхающих озер (карасукская свита). Глубина их залегания на гривах 5-12 м., в межгривных понижениях и западинах 1-2 м. и менее. Они характеризуются изменчивой минерализацией, в основном от 0,8 до 12 г/дм3. Болота занимают от 5,5 до 10% площади.

В геологическом строении территории принимают участие среднечетвертичные озерно-аллювиальные отложения федосовской свиты, представленные суглинками, подстилаемые с глубины 2,4-2,5 м. отложениями павлодарской свиты, представленными глинами с включениями карбонатов до 20%.

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта, приурочены к четвертичным отложениям. Абсолютные отметки уровня грунтовых вод изменяются от 110 до 97 м., при этом глубина залегания грунтовых вод составляет 1,3-2,7 м.

По условия формирования, режиму и гидродинамическим характеристикам водоносный горизонт четвертичных отложений относится к типу грунтовых безнапорных. Водоизмещающие отложения грунтового водоносного горизонта представлены суглинками. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и снеготаяния.

По особенностям условий питания грунтовых вод и характеру их распределения во времени, режим изучаемого сельского совета относится к типу сезонного, преимущественно весеннего и осеннего питания грунтовых вод. Данный тип режима характерен для провинций с устойчивым зимним промерзанием верхней части зоны аэрации, которое предполагает накопление твердых осадков на поверхности и отсутствие питания грунтовых вод в этот период. Запасы подземных вод расходуются в этот период за счет оттока в р. Омь. Таким образом, в зимнее время формируется характерное минимальное положение предвесеннего уровня грунтовых вод (март-апрель). Основное питание осуществляется в весеннее время за счет инфильтрации вод от снеготаяния, что обуславливает наличие характерного максимума уровня грунтовых вод (апрель-май). А неглубокое залегание грунтовых вод способствует ежегодному подъему уровней во время осенних осадков, что дополнительно обеспечивает наличие летне-весеннего минимума и осеннего максимума уровней грунтовых вод.

В пределах МО Зубовский с/с выделяется ряд водоносных горизонтов и комплексов, характеристика наиболее перспективных для водоснабжения приведена в таблице 1.

Таблица 1.

Характеристика водоносных горизонтов, пригодных для водоснабжения.

| Название горизонта, его геологический индекс | Линзы пресных вод в неогенчетвертичных отложениях (QII-III, N2cn, N1-2pv) | Водоносный горизонт журавской свиты (Р3Zr) | Водоносный комплекс верхней части покурской свиты (K1-2pk) |
| --- | --- | --- | --- |
| Состав водоносных пород | супеси, пески, тонкомелкозернистые | частое переслаивание глин, песков, алевритов | переслаивание песков и песчаников мелкозернистых, алевритов и глин |
| Глубина залегания кровли горизонта, м. | до 30 | 115-150 | 920-1040 |
| Мощность горизонта, м. | 1-3, иногда 7-11 | 50-80 (общая), 6-37 (отдельные прослои) | 35-188 (вскрытая) 4-107 (отдельные прослои) |
| Глубина залегания уровня воды, м. | 2-75 | 2-32 | 2-16 (в г. Татарске на глубине 2-31 м.) |
| Дебит скважин, л/с м3/сут. | 0,6-3,3 52-285 | 1,4-6,1 121-527 | 3,6-40 311-3456 преимущественно 7-20 604-1728 |
| Удельный дебит, л/с | 0,03-0,53 преимущественно 0,1-0,3 | 0,04-0,21 преимущественно 0,07-0,14 | 0,16-1,82 преимущественно 0,5-1 |
| Минерализация воды, г/л | 0,5-1 | 1,8-6,6 преимущественно 3-4 | 1,3-3,2 |
| Количество действующих скважин, шт. | нет сведений | нет сведений | 206 |

Почти по всей площади и на всю изученную глубину (до 3000 м) подземные воды имеют повышенную или высокую минерализацию. Единственным достаточно удовлетворительным источником централизованного водоснабжения является высоководообильный водоносный комплекс меловых отложений покурской свиты, но и он отличается повышенной минерализацией. На территории МО условия водоснабжения неблагоприятные из-за повышенной минерализации подземных вод. Прогнозные эксплуатационные ресурсы маломинерализованных (до 3 г/л) подземных вод покурской свиты составляют 93 тыс. м3/сут. Разведанных запасов этих вод нет.

Некоторые перспективы для мелкого сельскохозяйственного водоснабжения имеют линзовидные участки пресных вод в неоген-четвертичных отложениях (карасукская, чановская, павлодарская свиты), выявленные на глубинах до 30 м. Эти воды малодебитные, добываются одиночными мелкими скважинами для водоснабжения животноводческих ферм, на пастбищах и в населенных пунктах.

Подземные воды в неогеновых и олигоценовых отложениях (абросимовская, журавская и атлымская свиты), залегающие в интервале глубин от 50 до 350 м, преимущественно солоноватые и пригодны (при минерализации до 5 г/л) только для хозяйственных целей и ограниченно для водопоя скота. Для водоснабжения они не перспективны. Подземные воды меловых и юрских водоносных горизонтов повсеместно являются минеральными. Воды верхней части покурской свиты относятся к минеральным, лечебно-столовым (по ГОСТу 13273-88).

На рисунке 1 отмечено местоположение минеральных источников на территории Татарского района.

Рисунок 1. Расположение минеральных источников в Татарском районе.

Вся территория Зубовского с/с перспективна для теплофикационного использования подземных вод покурской свиты, с помощью тепловых насосов.

Для развития централизованного водоснабжения за счет подземных вод необходимо улучшение их качества.

Колебания уровня грунтовых вод, в общем, синхронно ходу атмосферных осадков. По данным мониторинга средняя многолетняя амплитуда сезонного колебания уровня грунтовых вод составляет 1 м. Наиболее высокие уровни наблюдаются в мае-июне, наиболее низкие в феврале-марте. В периоды весенне-летних максимумов возможно повышение уровня грунтовых вод на 0,5 м., в периоды минимумов понижение на 0,5 м.

Грунтовые воды согласно классификации О.А. Алекина по химическому составу относятся к гидрокарбонатному классу, натриевой группе, I типу. Сухой остаток составляет 1810-3490 мг/л (воды относятся к солоноватым и сильносолоноватым), общая жесткость 9,0 мг-экв/л., pH=7,5 (реакция среды щелочная). Содержание агрессивной углекислоты не обнаружено.

##### 3.1.5 Ландшафт

По схеме лесорастительного районирования территория МО Зубовский с/с отнесена к лесостепной зоне, Западносибирскому подтаежно-лесостепному району, в разнотравно-луговой подзоне. Леса представлены небольшими перелесками и березовыми колками, центр которых часто еще не зарос деревьями. Весной внутри таких колков долго держатся миниатюрные озерки, так как солоди и осолевшие почвы плохо пропускают воду. В приболотных и приозерных низинах – болотно-солончаковые и солончаковые луга.

Естественная лесная растительность приурочена к западинам с осолоделыми почвами и опресненными грунтовыми водами, образуя небольшие куртины – «колки»; в западинах с сильно засоленными почвами древесная растительность не произрастает. На гривах и увалах, характеризующихся лучшими почвенно-грунтовыми условиями, лес сохранился крайне редко, так как земли на возвышенных участках в первую очередь используются под пашню. Все леса отнесены к I группе, полепочвозащитные.

Солончаки и болота, не используемые в сельском хозяйстве, не пригодны и для выращивания лесов. Однако болота – важный консервант влаги – способствуют поддержанию уровня грунтовых вод. Их осушение может негативно отразиться на лесорастительных условиях и усилить недостаточность увлажнения, характерную для сельсовета.

В природно-сельскохозяйственных геосистемах, сформированных в целях устойчивого получения продукции растениеводства и животноводства почва является ведущим компонентом. Сохранение почвенных ресурсов возможно только при условии оптимального взаимодействия двух основных подсистем – природной и сельскохозяйственной, поэтому рекомендуется обеспечение сбалансированного режима сельскохозяйственного природопользования, базирующегося на нижеизложенном.

Ландшафты, наиболее пригодные для растениеводства, как правило, расположены на плакорах и пологих склонах плато. При их использовании рекомендуется применять зернопаровую почвозащитную систему земледелия. При данной системе в посевах преобладают зерновые продовольственные (яровая пшеница, просо) и фуражные (ячмень, овес и др.) культуры. Значительные площади пашни отводятся под пары. По данным расчетов Швагждис и др. (1976 год) наиболее оптимальным вариантом использования пашни (пар + посевы зерновых) признана структура посевных площадей в соотношении 21-23% к 53-57%.

Солонцы и солончаки распространены в условиях близкого залегания минерализованных грунтовых вод. Эти почвы характеризуются высокой засоленностью почвенного профиля, небольшой мощностью надсолонцового горизонта, столбчатой структурой солонцового горизонта, обладают плохими водно-физическими свойствами. Поэтому они относятся к землям плохого качества и в естественном состоянии малопригодны для сельскохозяйственного производства. Рекомендуется рассоление почв с помощью галофитов. Допускается использование некоторых участков в качестве естественных кормовых угодий при соблюдении экологоприемлемых норм выпаса скота.

В борьбе с ветровой эрозией большое значение имеют узкорядные и перекрестные способы посева, обеспечивающие надежную защиту почвы. Необходимым условием экологоприемлемого ведения сельскохозяйственного природопользования является соблюдение комплекса агротехнических приемов и мероприятий: безотвальная обработка полей, посев с сохранением стерни на поверхности, полосное размещение паровых участков и посев поперек господствующих ветров, залужение эродированных почв, посевы кулис из высокостебельных растений, мульчирование поверхности полей соломой, применение удобрений, влагонакопление и т.д.

Для территорий со средней степенью нарушенности должны вводиться разнообразные ограничения на формы и интенсивность эксплуатации земель, исключающие негативное воздействие. Данные ландшафты рекомендуется использовать под кормовые угодья и частично под пашню в кормовом севообороте для скороспелых культур. Большинство угодий нуждается в мероприятиях мелиорации той или иной степени. Для улучшения следует использовать как сеяные травы, так и приспособленные к местным условиям декоративные травы. В мелиорации солонцов основным мероприятием коренного характера является гипсование. Одновременно с гипсованием на улучшаемые участки рекомендуется внесение перегноя.

Территории, мало используемые в хозяйстве, а, следовательно, характеризующиеся низкой степенью измененности, объединяют неустойчивые ландшафты с низким агропроизводственным ресурсом. Их можно разделить на две группы: болотные, лесные и водные – характеризуются высокими природоохранными, средозащитными и мелиоративными функциями; солонцы и солончаки – обладают низким агропроизводственным качеством и чаще непригодны для сельского хозяйства, но обладают средоформирующими функциями. Поэтому такие ландшафты в сельскохозяйственное производство вовлекать не целесообразно.

##### 3.1.6 Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия на территории Зубовского сельсовета обусловлены особенностями взаимодействия геологической среды с другими средами, которые проявляются в форме экзогенных геологических процессов. При оценке этих процессов важно знать, где, как, с какой интенсивностью и какие входы литосистемы взаимодействуют с элементами других систем. Знание набора взаимодействий, интенсивности и вклада каждого взаимодействия, характера и скорости изменения отношений, свойств и структуры геологической среды, обусловленных взаимодействиями с другими средами, дает надежную основу для понимания экзогенных геологических процессов и их количественного прогноза.

Инженерно-геологические условия определяют как совокупность геологической обстановки, имеющей значение для проектирования, строительства и эксплуатации инженерных сооружений. В число компонентов инженерно-геологических условий он включает: характер пород, условия их залегания и распространения в земной коре, гидрогеологические условия, влияющие на состояние и устойчивость пород, современные геологические процессы, как природные, так и вызванные инженерной или вообще хозяйственной деятельностью человека, влияющие на выбор места для строительства, конструкцию сооружения и методы производства строительных работ.

В инженерно-геологическом разрезе до глубины 4-8 м, в соответствии с ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация», можно выделить 6 инженерно-геологических элементов:

- ИГЭ-1. Почвенно-растительный слой. Мощность 0,3-0,4 м.

- ИГЭ-2а. Суглинок тяжелый пылеватый, полутвердой консистенции, непросадочный желто-бурого цвета, мощность от 0,5 до 1,7 м., вскрыт повсеместно под почвенно-растительным слоем.

- природная влажность грунта составляет 0,16-0,24;

- влажность на границе текучести 0,27-0,36, на границе раскатывания 0,18-0,22;

- число пластичности 0,11-0,16;

- по показателю текучести (0,08) суглинок полутвердый;

- степень влажности составляет 0,81 – грунт насыщен водой;

- плотность грунта при естественной влажности изменяется от 1,90 до 1,96 г/куб. см. при коэффициенте пористости от 0,669 до 0,739;

- по данным компрессионных испытаний модуль деформации при естественной влажности грунта составляет 4,7 мПа.

- Прочностные показатели при естественной влажности: угол внутреннего трения 23о; удельное сцепление 24 кПа.

- ИГЭ-2б. Суглинок желтовато-бурого цвета, легкий пылеватый, тугопластичной консистенции, с прослойками мелкозернистого песка, мощность от 0,2-1,5 м. подстилает полутвердые суглинки (ИГЭ 2а):

- природная влажность грунта колеблется от 0,19 до 0,26;

- влажность на границе текучести 0,26-0,35, на границе раскатывания 0,16-0,22;

- число пластичности 0,09-0,13;

- по показателю текучести (0,36) суглинок тугопластичной консистенции;

- степень влажности составляет 0,88 – грунт насыщен водой;

- плотность грунта при естественной влажности изменяется от 1,90 до 1,94 г/куб. см., при коэффициенте пористости 0,709 до 0,795;

- по данным компрессионных испытаний модуль деформации при естественной влажности грунта составляет 7,1 мПа.

- Прочностные показатели при естественной влажности: угол внутреннего трения 18о; удельное сцепление 19 кПа.

- ИГЭ-2в. Суглинок легкий пылеватый, мягкопластичной консистенции, желто-бурого и голубовато-серого цвета, с прослойкой мелкозернистого песка, мощность составляет 0,5-3,9 м:

- природная влажность грунта составляет 0,21-0,31;

- влажность на границе текучести 0,25-0,32, на границе раскатывания 0,17-0,22;

- число пластичности 0,07-0,13;

- по показателю текучести (0,67) суглинок мягкопластичной консистенции;

- степень влажности составляет 0,88 – грунт насыщен водой;

- плотность грунта при естественной влажности изменяется от 1,84 до 1,98 г/куб. см., при коэффициенте пористости 0,648 до 0,895;

- по данным компрессионных испытаний модуль деформации при естественной влажности грунта составляет 4,5 мПа.

- Прочностные показатели при естественной влажности: угол внутреннего трения 17о; удельное сцепление 18 кПа.

- ИГЭ-3. Глина легкая пылеватая, полутвердой консистенции, серовато-бурого цвета, сильно карбонатизирована:

- природная влажность грунта составляет 0,18-0,38;

- влажность на границе текучести 0,43-0,57, на границе раскатывания 0,22-0,35;

- число пластичности 0,18-0,25;

- по показателю текучести (0,10) глина полутвердой консистенции;

- степень влажности составляет 0,91 – грунт насыщен водой;

- плотность грунта при естественной влажности изменяется 1,89 г/куб. см., при коэффициенте пористости 0,877;

- по данным компрессионных испытаний модуль деформации при естественной влажности грунта составляет 6,3 мПа.

- Прочностные показатели при естественной влажности: угол внутреннего трения 17о; удельное сцепление 45 кПа.

- ИГЭ-4. Супесь песчанистая, пластичной консистенции, серовато-бурого и голубого цвета, вскрытая мощность 0,4-0,9 м:

- природная влажность грунта составляет 0,19-0,29;

- влажность на границе текучести 0,23-0,28, на границе раскатывания 0,19-0,21;

- число пластичности 0,03-0,07;

- по показателю текучести (0,50) супесь пластичной консистенции;

- степень влажности составляет 0,86 – грунт насыщен водой;

- плотность грунта при естественной влажности изменяется 1,93 г/куб. см., при коэффициенте пористости 0,720;

- Прочностные показатели при естественной влажности: угол внутреннего трения 24о; удельное сцепление 23 кПа.

В геоморфологическом отношении Зубовский с/с расположен в пределах Восточно-Барабинской аккумулятивной равнины, представляющей собой плоскую низменную равнину. Геодинамические процессы связаны, прежде всего, с заболачиванием территории.

#### 3.2 Природные ресурсы территории

##### 3.2.1 Почвы

По классификации К.П. Горшенина (К.П. Горшенин. Почвы южной тайги), МО Зубовский с/с находится в зоне южной солонцовой лесостепи. Почвенный покров отличается большим разнообразием, сложностью и пестротой, обусловленными геоморфологическим и геологическим строением территории. Здесь отчетливо выражены гривы, заметно приподнятые и направленные с северо-востока на юго-запад. Межгривные понижения заняты березовыми колками и болотами. Почвенный покров весьма разнообразен. Это черноземы, лугово-черноземные почвы, солонцы, луговые почвы, солончаки, болотные, осолоделые почвы.

Почвы с зональной растительностью – разнотравно-луговые степи на обыкновенных и солонцеватых черноземах – распаханы. Пахотные земли занимают около 62,1% земельных угодий. Земледелие носит отчетливо выраженную зерновую специализацию.

Механический состав почв и почвообразующих пород на гривах преимущественно тяжело- и среднесуглинистый, реже супесчаный, в межгривных понижениях – глинистый.

Наиболее распространенными почвами на территории сельского совета являются солоди (около 90%). Солоди формируются в замкнутых понижениях на различных элементах рельефа и в зависимости от размера водосборной площади и уровня стояния грунтовых вод имеют ряд особенностей, позволивших разделить эти почвы на задернованные, типичные, заболоченные и оторфованные солоди.

Серые лесные осолоделые почвы встречаются на положительных элементах рельефа под лесом и разделяются на темно-серые осолоделые, серые осолоделые и светло-серые осолоделые почвы. На этих почвах произрастают высокобонитетные (I-II классов бонитета) березовые и осиновые насаждения. Серые лесные почвы пригодны для целей искусственного лесовыращивания.

Черноземы, лугово-черноземные почвы приурочены к вершинам грив и водоразделам и являются, за исключением солонцеватых черноземов, наиболее пригодными для выращивания древесных пород.

Солонцы глубокостолбчатые и солонцы среднестолбчатые практически непригодны для естественного взращивания и производства лесных и сельскохозяйственных культур.

Форма ареалов автоморфных почв в основном изоморфная, иногда вытянутая, отражающая форму вершин увалов, на которых они сформировались. Контуры полугидроморфных лугово-черноземных почв в основном изоморфные, часто кольцевые, опоясывающие вершины увалов. Форма ареалов черноземно-луговых почв определена их местоположением: в подножии склонов увалов ареалы имеют ленточную полузамкнутую форму. В аллювиальной равнине с выраженным микрорельефом, образовавшейся на месте высохшего древнего озера, формируются ареалы луговых почв лопастной асимметриодной формы, часто дырчатые. Лугово-болотные и луговые почвы, приуроченные к ложбинам, имеют разветвленную древовидную форму. Солоди луговые, как правило, локализованные в замкнутых понижениях, образуют мелкие ареалы правильной округлой формы.

Территория сельского совета располагается в зоне опустынивания, высокой солёности и агрессивных подземных вод.

##### 3.2.2 Растительный мир

Особенностью почвенного покрова поселения является его мозаичность. Это отражается и на растительном мире сельсовета.

Естественная лесная растительность приурочена к понижениям и западинам с серыми лесными осолоделыми почвами и опресненными грунтовыми водами. Береза – основная лесообразующая порода. Осинники занимают менее 10% покрытой лесом площади. При выборе лесных культур предпочтение отдается сосне и лиственнице. В полепочвозащитном лесоразведении используются тополь и береза.

В засушливые годы лесные сенокосы становятся основными угодьями для заготовки кормов. Лесные урочища активно используются населением для сбора ягод, грибов, любительской охоты.

В сельсовете обширен комплекс дикорастущих пищевых плодово-ягодных растений. В долинах рек произрастают черемуха, калина, облепиха, смородина черная. В сосновых и березово-сосновых кустарниково-травяных лесах, в березовых остепненных лесах постоянными видами являются брусника, клубника, костяника. Им сопутствуют смородина черная, калина, черемуха, малина, земляника, клюква. В лесах встречаются следующие виды грибов – строчки, сморчки, белый гриб, рыжик, сыроежка, подберезовик, подосиновик, масленок, моховик, опенок, лисичка, валуй, груздь, свинушка, волнушка, шампиньон.

На территории поселения широкое распространение имеют виды лекарственных растений, которые применяются в основном в народной медицине – листья брусники, листья толокнянки, багульник, берёзовые и сосновые почки и др.

##### 3.2.3 Животный мир

В угодьях поселения в небольших количествах водятся лось и косуля, не имеющие промыслового значения. Обычны заяц-беляк, лисица, колонок, хорь. В ограниченном количестве встречаются тушканчик большой (занесен в Красную книгу Новосибирской области), ласка, горностай, волк, барсук.

Из водоплавающей дичи гнездятся и бывают на пролетах большинство видов речных уток, встречающихся в области: нырки, лысуха, 8 видов куликов, коростель, погоныш, выпь, а на пролете останавливается множество околоводных птиц с северных территорий.

В колках и на полях можно встретить тетерева, куропатку, реже – огаря (занесен в Красную книгу Новосибирской области), перепела и серую куропатку. В период миграций и кочевок на территории МО отмечен стерх (занесен в Красную книгу, тогда как в начале XX столетия стерхи почти ежегодно встречались в окрестностях).

В конце XIX в. был довольно обычен в южной полосе Барабы и в Кулунде стрепет (занесен в Красную книгу Новосибирской области), в начале XX в. эти птицы были отмечены лишь кочующими осенью. Также на территории сельсовета встречаются редкие гнездования филина (занесен в Красную книгу Новосибирской области).

Высокая степень сельскохозяйственной освоенности территории снижает гнездовую и защитную емкость угодий, отрицательно влияет на охотничье-промысловую фауну. В этих условиях для снижения вреда от беспокоящего фактора особое значение приобретает всеобщее экологическое образование и первоочередное: соблюдение буквально всеми двухмесячника тишины (май-июнь).

##### 3.2.4 Минеральные ресурсы

На территории Зубовского сельсовета по данным «Атласа районных карт полезных ископаемых Новосибирской области» месторождений полезных ископаемых не установлено.

##### 3.2.5 Рекреационные ресурсы

Рекреационными ресурсами являются части природных и культурных ресурсов, обеспечивающие отдых как средство поддержания и восстановления трудоспособности и здоровья людей. К таковым обычно относят природные комплексы и их компоненты (рельеф, климат, растительный и животный мир, водоемы), культурно-исторические памятники, населенные пункты, уникальные технические сооружения.

На территории Зубовского сельсовета в настоящее время отсутствуют объекты рекреационного комплекса.

Сфера туризма и рекреации на территории сельсовета развивается недостаточно активно. Между тем развитие туризма может дать поселению дополнительные рабочие места в условиях финансового кризиса, позволит серьезно увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, позволит рассчитывать на значительное увеличение инвестиционных предложений.

В настоящее время внутреннее туристское предложение в Зубовском сельсовете весьма ограничено и ориентировано на низкобюджетные группы потребителей из соседних регионов, а также на местных жителей. Объективно в поселении отсутствуют необходимые природные условия и уникальные объекты, способные привлечь не только иностранного, но и внутреннего туриста, располагающего высокими доходами.

Факторы, препятствующие повышению качества внутреннего туризма в Зубовском сельсовете:

- Стихийное развитие туристических территорий:

- отсутствие комплексного подхода к развитию привлекательных для туризма мест. Стихийное развитие ведет к неэффективному использованию ресурсов;

- стихийное использование туристических ресурсов в перспективе ведет к экологическим проблемам.

- Отсутствие воздушного сообщения:

- Низкий уровень сервиса:

- туризм в поселении занимает низкобюджетную нишу с минимумом сервиса, как следствие, отсутствует спрос на квалифицированный персонал;

- отсутствует система профессионального образования специалистов по туризму.

- Отсутствие опыта организации развития туризма в условиях рынка.

- Отсутствие стратегии развития туризма, в соответствии с которой туризм интегрировался бы в планы регионального социально-экономического развития в комплексе с развитием сельского хозяйства, лесной промышленности, транспорта, культуры и других сфер деятельности.

- Недостаточный учет социально-экономических интересов местного населения, заинтересованных туристских структур.

- Отсутствие механизма привлечения в сферу туризма инвестиций из региональных, российских, зарубежных источников.

Для обеспечения узнаваемости Зубовского сельсовета необходимы «знаковые объекты» – идеальное средство для привлечения внимания туристов.

В настоящее время туристическая инфраструктура утрачена. Значению восприятия поселения как привлекательного для туристических целей объекта мешают:

- отсутствие ориентированной на туристов материально-технической базы;

- неразвитость механизмов поддержки туризма на уровне района.

#### 3.3 Объекты культурного наследия

##### 3.3.1 Памятники археологии

Памятники археологии характеризуют многотысячелетний путь истории и развития человечества. Они являются не только значительной частью культурного наследия нашей страны, но и основным источником информации о дописьменной эпохе. Археологические объекты – своеобразная летопись древней и раннесредневековой истории для большинства регионов России и Сибири, без знания которой невозможна работа по сохранению отечественной и мировой культуры.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов РФ), объектами археологического наследия являются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, главным или одним из главных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки.

Основные типы памятников археологии: городища; древние места захоронений; остатки поселений, укреплений, производств, каналов, дорог; каменные изваяния; лабиринты; наскальные изображения; участки исторического культурного слоя древних населенных пунктов и т.д. В отличие от других видов памятников истории и культуры, большинство объектов археологического наследия с трудом воспринимаются неподготовленным человеком и поэтому подвергаются наибольшему риску уничтожения в процессе хозяйственной деятельности. Этот риск усугубляется активизировавшимся в последние годы любительским кладоискательством.

В соответствии со ст. 18 федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», памятники археологии подлежат государственной охране с момента их выявления.

В соответствии со ст. 49 ФЗ № 73-ФЗ памятники археологии находятся исключительно в государственной собственности. В соответствии со ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки, занятые памятниками археологии, ограничиваются в обороте и не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. В соответствии со ст. 99 ЗК РФ к землям историко-культурного назначения относятся земли объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического наследия; изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения и не соответствующая их целевому назначению деятельность не допускаются.

В соответствии со ст. 33 ФЗ № 73-ФЗ, ст. 5 Закона Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-03 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области, решения федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления о предоставлении земель и изменении их правового режима должны быть согласованы с управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

В соответствии со ст. ст. 35, 36, 38, 46, 52, 53 ФЗ № 73-ФЗ проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещается. Границы защитной зоны памятника устанавливаются на расстоянии 50 м. Использование земельного участка, занятого памятником археологии, может проводиться только в строгом соответствии с требованиями ФЗ № 73-ФЗ.

В целях сохранения объектов культурного наследия народов Российской Федерации, в соответствии со ст. ст. 30, 31, 33, 35, 36 ФЗ № 73-ФЗ; ст. 42 Закона РСФСР от 15.12.1978 «Об охране и использовании памятников истории и культуры»; ст. ст. 27, 31 ЗК РФ; ст. ст. 5, 11, 18 ОЗ № 79-03 земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, а также документация, обосновывающая проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, подлежат обязательной историко-культурной экспертизе и согласованию с управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

Согласно Перечню объектов культурного наследия, расположенных в районах Новосибирской области, по состоянию на 1.01.2011 г. на территории МО Зубовский с/с таковых не представлено.

#### 3.4 Комплексная оценка и основные проблемы развития территории поселения

Раздел разработан на основе анализа «Комплексной программы социально-экономического развития Муниципального образования Зубовский сельсовет Татарского района Новосибирской области на 2011-2025 годы» и информации, представленной службами администрации Зубовского сельсовета. Основу экономики сельсовета составляют предприятия сельского хозяйства, предприятия переработки сельхозпродукции, коммунальные объекты, а так же предприятия и организации районного значения.

##### 3.4.1 Система расселения и демографическая ситуация

Демографическая ситуация (в том числе возрастной и половой состав населения) во многом определяет перспективы и проблемы рынка труда, а значит, трудовой потенциал района. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать количество и структуру занятых в экономике, основные параметры развития района: объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, системы инженерной и транспортной коммуникаций и прочее.

В целом динамика демографической ситуации в Татарском районе совпадает с тенденциями демографического развития Новосибирской области – численность населения снижается медленными темпами.

Основной причиной этого является превышение смертности над рождаемостью. В общей структуре причин смерти населения района лидируют болезни системы кровообращения, травмы, болезни пищеварения, онкологические заболевания. Второй причиной снижения численности населения является миграционный отток населения. Растет процент пенсионеров в структуре населения района.

В следующей таблице 2 представлена численность населения Зубовского сельсовета Татарского района.

Таблица 2

Численность населения Зубовского сельсовета на начало 2007-2012 гг., чел.

| Муниципальное образование | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| д. Зубовка | 630 | 638 | 582 | 574 | 574 |  |
| Зубовский с/с | 630 | 638 | 582 | 574 | 574 |  |

Рисунок 2. Динамика численности Зубовского сельсовета по населенным пунктам, на начало 2007-2012 гг.

Численность населения по возрастным группам по Зубовскому сельсовету представлена в следующей таблице 3.

Таблица 3

Распределение численности населения Зубовского сельсовета по возрастным группам,

на начало 2011 года, человек

| Муниципальное образование | всего | По возрастным группам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | моложе трудоспособного | в трудоспособном | старше трудоспособного |
| Зубовский | 574 | 109 | 369 | 96 |

В целом по сельсовету складывается следующая ситуация. Население моложе трудоспособного возраста составляет 18,99% от общей численности (109 человек), в трудоспособном возрасте – 64,29 % (369 человек), старше трудоспособного – 16,72 % (96 человек).

Естественный прирост населения по Зубовскому сельсовету представлен в следующих таблице и рисунке.

Таблица 4

Естественный прирост населения по Зубовскому сельсовету, 2007-2011 гг.

| Показатель | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родилось | 4 | 3 | 9 | 2 |  |
| Умерло | 4 | 8 | 7 | 7 |  |
| Естественный прирост | 0 | -5 | 2 | -5 |  |

Рисунок 3. Естественный прирост населения по Зубовскому сельсовету, 2007-2011 гг.

Как видно по Рисунку, наибольший естественный прирост населения наблюдался в 2009 году, когда число родившихся превысило число умерших на 2 человека. Наибольшая естественная убыль была отмечена в 2008 и 2010 годах (-5 человек).

Миграционная убыль населения по муниципальному образованию за 2010 год составила 13 человек.

В состав Зубовского сельсовета входит один населенный пункт – деревня Зубовка с численностью населения на начало 2011 года 574 человека.

Число домохозяйств по населенным пунктам Зубовского сельсовета представлено в следующей таблице 5.

Таблица 5

Домохозяйства Зубовского сельсовета на начало 2012 года

| Наименование сельсовета | Численность населения, чел. | Количество домохозяйств, ед. | Средний размер домохозяйства |
| --- | --- | --- | --- |
| Зубовский | 574 | 199 | 2,88 |
| Татарский район | 17532 | 6005 | 2,92 |

Размер домохозяйства в среднем по Зубовскому сельсовету составляет 2,88 человек, что меньше, чем в среднем по всем сельсоветам Татарского района.

##### 3.4.2 Занятость и трудовые ресурсы

Численность трудовых ресурсов в Татарском районе на 01.01.2010 года составила 25324 человек (60% от общей численности населения). В различных отраслях экономики занято 20187 человек или 74% трудоспособного населения. В сельском хозяйстве занято 28,4%, обрабатывающих производствах – 6,5%, в отраслях производство и распределения газа и воды – 7,2%, в области строительства – 3,6%, в оптовой и розничной торговле – 15%, в области образования и здравоохранения – 16,2%.

Уровень официально зарегистрированной безработицы за 2010 год составил 2,38% от численности трудоспособного населения. Общая численность граждан, имеющих статус безработного, на 01.10.2011 года составила 625 человек, что на 46 человек больше уровня 2009 года. За 2010 год в центр занятости населения обратилось за содействием в поиске работы 2423 человека – больше, чем в прошлом году на 229 человек. За год было заявлено (без учета временной занятости для несовершеннолетних граждан и общественных работ) 1340 вакансий, из них по рабочим профессиям – 1018 – 76%. На 1.01.2011 года в банке данных ГУ ЦЗН 162 вакансии, из них по рабочим профессиям 117.

За 2010 год в Татарском районе создано 669 новых рабочих мест, из них 50-строительство, 2-общественное питание, 26 – расширение и открытие нового производства, 34 – услуги населению (в том числе 25-открытие собственного дела через службу занятости населения), 47-торговля.

Таблица 6

Характеристика трудовых ресурсов Татарского района, 2006-2011 гг.

| № | Отрасли | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промышленность | 1344 | 1346 | 1264 | 1304 | 1331 | 1400 |
| 2 | Сельское хозяйство | 5096 | 5136 | 5069 | 5731 | 5589 | 5550 |
| 3 | Лесное хозяйство | 91 | 79 | 52 | 34 | - | - |
| 4 | Транспорт | 1627 | 1581 | 1588 | 1594 | 1697 | 1650 |
| 5 | Связь | 610 | 482 | 629 | 638 | 498 | 550 |
| 6 | Строительство | 695 | 659 | 647 | 725 | 757 | 760 |
| 7 | Торговля | 2630 | 2739 | 3026 | 3034 | 3075 | 3100 |
| 8 | Общественное питание | 56 | 54 | 66 | 73 | 81 | 85 |
| 9 | ЖКХ и бытовое обслуживание | 1724 | 1851 | 1863 | 1273 | 2011 | 2150 |
| 10 | Здравоохранение и социальное обеспечение | 1209 | 1270 | 1323 | 1161 | 1247 | 1250 |
| 11 | Образование | 2338 | 2025 | 2057 | 2106 | 2464 | 2500 |
| 12 | Культура | 435 | 442 | 451 | 452 | 450 | 450 |
| 13 | Финансы и пенсионное обеспечение | 407 | 427 | 450 | 452 | 499 | 510 |
| 14 | Управление | 707 | 724 | 620 | 636 | 631 | 650 |
|  | Всего | 19576 | 19782 | 20052 | 20187 | 21575 | 20880 |
|  | Выезжающие на работу в другие поселения | 237 | 530 | 365 | 991 | 961 | 950 |

Уровень безработицы остается достаточно высоким. На предприятиях создается мало новых рабочих мест, имеет место несоответствие структуры заявок и вакансий. Усиливается дефицит квалифицированных рабочих кадров, в особенности в сельском хозяйстве, малом бизнесе. Существует проблема недостаточного трудоустройства учащихся в летний период, не осуществляется квотирование рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет  на предприятиях и организациях МО.

Численность экономически активного населения в 2009 году составила 342 человек (55,2 % от общей численности населения), из них 209 были заняты в экономике

Таблица  7

Характеристика трудовых ресурсов Зубовского сельсовета

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1. Среднегодовая численность занятых в экономике (чел.) | 215 | 219 | 213 | 209 |
| 2. Доля среднегодовой численности занятых в экономике поселения в среднегодовой численности занятых в экономике района (%) | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
| 3. Распределение численности занятых по отраслям экономики (%): |  |  |  |  |
| - промышленность |  |  |  |  |
| - сельское хозяйство | 77,2 | 77,6 | 78,0 | 78,4 |
| - лесное хозяйство | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| - строительство |  |  |  |  |
| -транспорт и связь | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| - здравоохранение | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| - образование | 8,3 | 8,2 | 7,9 | 8,1 |
| - государственное и муниципальное управление | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
| - прочие отрасли | 7,9 | 10,0 | 7,0 | 7,4 |
| 4. Численность официально зарегистрированных безработных на конец отчетного периода (чел.) | - | - | 2 | 3 |

Основная часть занятого населения (77,2%) сосредоточена  на производстве продукции сельского хозяйства.

Значительного сокращения в базовых отраслях не произошло.

В течение 2009 года в центр занятости обратилось в поисках работы 4 человека, признаны безработными 3 человека.

Далее представлены значения среднедушевой заработной платы и прожиточного минимума трудоспособного населения.

Рисунок 4. Соотношение среднедушевой заработной платы и прожиточного минимума трудоспособного населения в Зубовском сельсовете, 2008-2011 гг.

Как видно по рисунку 4, заработная плата в Зубовском сельсовете Татарского района превышала прожиточный минимум трудоспособного населения только в 2009 году.

Далее представлен прогноз численности населения Зубовского сельсовета Татарского района на первую очередь (2022 год) и на расчетный срок (2032 год).

##### 3.4.3 Прогноз численности населения

Несмотря на все негативные факторы, в настоящее время наблюдается тенденция к улучшению условий жизни в сельских районах. Это связано, в первую очередь с тем, что как на федеральном, так и на региональном и местных уровнях разрабатываются и внедряются различные программы по поддержке рождаемости и улучшения демографической ситуации. Есть основания ожидать если не роста, то, по крайней мере, стабилизации коэффициентов рождаемости на существующем уровне.

Прогнозные данные определены, исходя из сложившейся в настоящее время демографической ситуации путем экстраполяции действовавших тенденций, дополненной учетом новых условий. Прогноз строился с учетом специфики каждого населенного пункта в составе сельсовета.

Прогноз общей численности населения представлен в следующей таблице 8.

Таблица 8

Прогноз численности населения по населенным пунктам Зубовского сельсовета

| Муниципальное образование | 2011 | Первая очередь, 2022 | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Зубовка | 574 | 554 | 557 |

Различия в динамике численности населения объясняются возрастной структурой населенных пунктов, также большую роль здесь играет величина демографических коэффициентов. Кроме того, важную роль в положительной динамике показателя численности населения как по всему сельсовету, так и по отдельным входящим в него населенным пунктам играет миграционный прирост. Совокупность указанных факторов определяет прогнозируемую динамику численности населения.

Как видно из представленной выше таблицы, численность населения в Зубовском сельсовете Татарского района на первую очередь (2022 год) несколько снизится (на 20 человек) и составит 554 человека, что соответствует существующей демографической ситуации. Далее в результате реализации программы мер по демографическому развитию района в целом и сельсовета в частности и развитию проектов, позволяющих увеличить миграционный прирост населения, численность населения составит к 2032 году 557 человек. Это значение меньше численности населения на начало 2011 года на 17 человек.

Численность детей в школьном и дошкольном возрастах по населенным пунктам Зубовского сельсовета представлена ниже.

Таблица 9

Прогноз численности населения в дошкольном возрасте (0-7 лет) по населенным пунктам Зубовского сельсовета, человек

| Муниципальное образование | 2011 | Первая очередь, 2022 | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Зубовка | 27 | 26 | 26 |

Таблица 10

Прогноз численности населения в школьном возрасте (8-17 лет) по населенным пунктам Зубовского сельсовета, человек

| Муниципальное образование | 2011 | Первая очередь, 2022 | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Зубовка | 82 | 78 | 80 |

Как видно из таблиц 10 и 11, в динамике численности населения Зубовского сельсовета в школьном и дошкольном возрастах наблюдаются примерно те же тенденции, что и в динамике всей численности населения.

##### 3.4.4 Сельское хозяйство

Базовой отраслью экономики МО является сельское хозяйство.

Общая земельная площадь, используемая предприятиями, организациями и гражданами, занимающимися производством сельскохозяйственной продукции на начало 2012 года составила 9,516 тыс. га. Более 78% земель сельскохозяйственного назначения принадлежит сельскохозяйственным предприятиям.

Таблица 11

Наличие сельскохозяйственных угодий на 01.01.2012 (тыс. га)

| Показатели | Все категории хозяйств | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сельскохозяйственные предприятия | крестьянские (фермерские хозяйства) | личные подсобные хозяйства |
| 1. Сельскохозяйственные угодья | 9,5 | 7,5 | - | 0,6 |
| в том числе: |  |  | - |  |
| - пашня | 6,3 | 5,3 | - | 0,4 |
| - залежи | 1,8 | 1,2 | - | 0,09 |
| - сенокосы | 1,4 | 1,0 |  | 0,06 |

Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств поселения в действующих ценах в 2009 году составила 23,1 млн. руб.

Таблица 12

Развитие агропромышленного комплекса

| - Показатели | Ед. измерения | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств |  |  |  |  |  |  |
| в действующих ценах | млн. руб. | 17,0 | 19,4 | 21,1 | 23,1 |  |
|  | в% к пред. году | 104,1 | 103,1 | 100,0 | 100,0 |  |
| в сопоставимых ценах | в% к пред. году | ###### 103,1 | 100,4 | 100,0 | 100,0 |  |
| Валовая продукция сельского хозяйства в сельскохозяйственных предприятиях |  |  |  |  |  |  |
| в действующих ценах | млн. руб. | 16,3 | 18,0 | 19,3 | 21,1 | 27,6 |
|  | в% к пред. году | 110 | 111,1 | 101,3 | 100,0 | 130,8 |
| в сопоставимых ценах | в% к пред. году | 113 | 112,1 | 99,1 | 103,1 |  |
| Число прибыльных сельскохозяйственных организаций в% к общему числу | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Наличие основных фондов по полной остаточной стоимости на конец года | млн. руб. | 20,3 | 20,9 | 21,3 | 20,8 |  |
| Степень износа основных фондов | % | 73,0 | 70,0 | 65,0 | 80,0 |  |
| Поголовье скота и птицы (во всех категориях хозяйств) |  | × | × | × | × | × |
| - КРС | тыс. голов | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,5 |
| из них коровы | тыс. голов | 0,640 | 0,650 | 0,680 | 0,700 | 0,6 |
| - свиньи | тыс. голов | 0,380 | 0,430 | 0,450 | 0,470 | 0,11 |
| - птица | тыс. голов | - | - | - | - | 2,32 |
| Поголовье скота и птицы (в сельскохозяйственных организациях) |  | × | × | × | × | × |
| - КРС | тыс. голов | 1,34 | 1,32 | 1,34 | 1,28 | 1,32 |
| из них коровы | тыс. голов | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| - свиньи | тыс. голов | - | - | - | - | - |
| - птица | тыс. голов | - | - | - | - | - |
| Заготовлено кормов в сельскохозяйственных организациях (на начало отчетного года) | тыс. ц. корм. ед. | 22,0 | ###### 22,6 | 23,01 | 23,4 |  |
| Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении (во всех категориях хозяйств): Зерно в весе после доработки | тыс. тонн | 36,5 | 49,3 | 46,9 | 39,8 | 3,6 |
| Мясо скота и птицы (жив. вес) | тыс. тонн | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 0,11 |
| Молоко | тыс. тонн | 9,9 | 10,6 | 11,25 | 12,9 | 1,2 |
| Яйца | тыс. штук | 13,4 | 13,7 | 14,2 | 15,8 |  |
| Картофель | тыс. тонн | 0,015 | 0,017 | 0,019 | 0,021 |  |
| Овощи | тыс. тонн | 0,009 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |

Отрасль растениеводства на территории муниципального образования специализируется на производстве зерна и кормовой базы для животноводства.

Основную площадь в структуре посевов занимают зерновые посевы, которые составляют 69 %, яровой сев занимает 77 %. В структуре зерновых посевов основной объем занимает яровая пшеница, которая составляет 66%. К уровню 2006 года сокращения зерновых площадей не произведено. Для кормовой базы возделываются кормовые культуры: однолетние и многолетние травы на сенаж, кукуруза на силос. Удельный вес однолетних в объеме кормовых составляет 24,3%.

Сельскохозяйственное предприятие в достаточном количестве обеспечено сельскохозяйственной техникой и прицепным инвентарем: в наличии 22 ед. тракторов, 14 ед. комбайнов (из них 10 зерновых, 4 кормоуборочных), 18 ед. грузовых автомобилей, 50 единиц прицепного инвентаря. В личных подсобных хозяйствах: 14 тракторов, 10 автомобилей. Большая часть сельскохозяйственной техники имеет 75-80% износа, на ремонте которой производитель теряет часть прибыли. За последние 3 года СПК – «к-з Зубовский» приобретено 3 ед. новой техники.

Отрасль животноводства специализируется на разведении крупно – рогатого скота, в частном секторе дополнительно разведение свиней. За последние наблюдается небольшое сокращение поголовья КРС и свиней в частном секторе, основной причиной является низкая закупочная цена на сельхозпродукцию.

Продуктивность дойного стада СПК к-з «Зубовский» увеличена по сравнению с 2006 годом на 3% за счет ввода нетелей в основное стадо. Достаточная кормовая база положительно складывается на воспроизводстве стада и соответствует планируемой и физиологической продуктивности животноводства. Выход телят в 2009 году составил 85%

В рамках развития национального проекта « Развитие АПК» по муниципальному образованию населением были взяты кредиты на развитие ЛПХ: 6 человек на сумму 507 тыс. руб., в ОАО «Россельхозбанк» - 70 тыс. руб., «Сберегательный Банк России» - 437 тыс. руб. СПК к-з «Зубовский» в 2008-2009 г.г. взят кредит 8.4 млн. руб. на приобретение техники.

##### 3.4.5 Промышленность

Промышленных предприятий на территории МО Зубовский с/с не зарегистрировано.

##### 3.4.6 Малое предпринимательство и торговля

По состоянию на 01.01.2012 года на территории поселения зарегистрировано одно малое предприятие (ИП Тимошенко). Основные виды деятельности частного предприятия: торговля продовольственными и промышленными товарами.

В 2009 году выпуск продукции, работ и услуг малыми предприятиями составил 1,2 млн. рублей, что на 120% выше, чем в 2006 году.

В период с 2006 по 2012 год роста числа индивидуальных предпринимателей нет.

Таблица 13

Основные показатели развития малого предпринимательства

| Показатели | годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Количество малых предприятий, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Среднесписочная численность работающих, чел | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Выпуск продукции, работ, услуг, тыс. руб. | 1,0 | 1,03 | 1,06 | 1,2 |
| Удельный вес малых предприятий в общем количестве предприятий поселения |  |  |  |  |
| - промышленности,% |  |  |  |  |
| - сельского хозяйства,% |  |  |  |  |
| - торговли | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| - транспорта |  |  |  |  |
| - прочие |  |  |  |  |
| Удельный вес продукции малых предприятий в общем объеме продукции предприятий поселения |  |  |  |  |
| - промышленности,% |  |  |  |  |
| - сельского хозяйства,% |  |  |  |  |
| - торговли | 8,3 | 8,3 | 8,1 | 9,4 |
| - транспорта |  |  |  |  |
| Численность индивидуальных предпринимателей, чел. |  |  |  |  |

По состоянию на 01.12.2012 год в поселении функционирует две торговые точки, в том числе: магазин Татарского РайПО и ЧП Тимошенко.

Таблица 14

Организации розничной торговли, общепита и платных услуг сельсовета

| Сельсовет/населенный пункт | Магазины |  |  | Кафе, столовые |  |  | Объекты обслуживания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | Площадь, м2 | Работающих | Кол-во | Посад. мест | Работающих | Кол-во | Площадь, м2 | Работающих |
| с. Зубовка | 2 | 154 | 5 | 2 | 150 | 4 | - | - | - |

В последние годы в формировании оборота розничной торговли прослеживаются положительные тенденции. Оборот розничной торговли достиг в 2009 году 10,3 млн. рублей, индекс физического объема по сравнению с 2006 годом составил 1,5 раза.

80% от общего объема розничного товарооборота приходится на долю потребительской кооперации.

Таблица 15

Основные показатели развития потребительского рынка

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Оборот розничной торговли (млн. руб.) | 6,8 | 7,7 | 8,2 | 8,9 |
| Структура оборота розничной торговли (%) - продовольственные товары - непродовольственные товары |  |  |  |  |
| Оборот розничной торговли на душу населения, руб. | 10641 | 12087 | 13247 | 15292 |
| Индекс физического объема оборота розничной торговли,% к предыдущему году | 110,2 | 98,8 | 106,4 | 117,8 |
| Объем платных услуг населению (млн. руб.) в том числе объем бытовых услуг населению (%) | 0,6 | 0,8 | 1,8 | 2,1 |
| Объем платных услуг на душу населения, руб. | 938 | 1255 | 2907 | 3608 |
| Индекс физического объема платных услуг населению,% к предыдущему году | 109,3 | 130,3 | 139,0 | 104,9 |

Объем платных услуг, оказанных населению, в 2009 году составил 2,1 млн. рублей и вырос по сравнению с 2006 годом на 40%. Основная доля от общего объема оказанных услуг приходится на оказание транспортных услуг населению сельскохозяйственным предприятием (заготовка кормов, дров, доставка угля, вспашка огородов и т.д.).

Сложившаяся многозвенность, а также удаленность поселения от районного способствует значительному росту цен на товары (особенно на непродовольственные) и услуги.

Обеспечение населения товарами и продуктами питания осуществляется магазинами потребительской кооперации, местными предпринимателями, но основная доля приходится на приезжих торговцев, у которых цены на товары ниже. Увеличение численности местных предпринимателей приведет к увеличению налогов в бюджет, созданию новых рабочих мест.

##### 3.4.7 Жилищный фонд

В поселении Зубовский сельсовет на конец 2011 года жилищный фонд составил 9,6 тыс. м2 общей площади. В среднем на одного жителя приходится 16,8 м2 площади. Большая часть фонда с большим износом, не пригодная для постоянного проживания граждан, составляет 127,4 тыс. м2, ветхие и аварийные – 1 698 м2.

Муниципальный жилой фонд составил 172 м2.

На 01.01.2010 года стоимость основных фондов жилищно-коммунального назначения, находящихся в муниципальной собственности, составила 1,9 млн. рублей.

Жилой фонд принадлежит СПК к-з «Зубовский», 75% жилого фонда имеет большой процент износа. Из-за отсутствия финансовых средств не ведется строительство, не осуществляется ремонт и содержание жилья.

На очереди на получение жилья и улучшение жилищных условий состоят 5 человек: из них пенсионеров – 1 семьи, молодая семья- 1,одиноких престарелых и инвалидов – 2 семьи.

Таблица 16

Характеристика жилищного фонда по состоянию на 01.01.2012 г.

| Населенные пункты/ муниципальное образование | Жилой фонд, м2 | Количество домов, ед. | Ветхое жилье, ед. | Выделено участков для строительства за 2010 год, шт. | Построено домов за 2010 год, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Зубовка | 9626 | 147 | 2 |  |  |

На территории поселения функционирует одна котельная, установленной мощностью 71 КВт, которая находится в муниципальной собственности. Протяженность тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности, составляет 0,6 км, водопровода 5 км.

Таблица 17

Жилой фонд обеспеченный коммунальными услугами от централизованных источников на 01.01.2012 года

| Сельсовет/ населенный пункт | Теплоснабжение, м2 | Водоснабжение, м2 | Горячее водоснабжение, м2 | Канализация, м2 | Сетевой газ, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Зубовка | 248 | 322 | 0 | 0 | 0 |

Оказанием жилищно-коммунальных услуг с апреля 2007 г. занимается специализированное предприятия МУП «Зубовское», которое предоставляет жилищно-коммунальные услуги населению и осуществляет сбор платежей за оказанные услуги, оперативный ежемесячный расчет платежей населения в зависимости от потребления услуг, наличия льгот и субсидий.

##### 3.4.8 Образование

В системе образования поселения на 01.01.2012 функционирует 1 дошкольное учреждение, которое посещают 11 человек.

Действует 1 средняя общеобразовательная школа. В дневной и вечерней сменах общеобразовательной школы обучается 67 человек. Число учащихся в общеобразовательной школе снижается.

В школе работает 1 группа продленного дня, которую посещают 25 учеников.

В поселении работает учреждение дополнительного образования, объединяющая в единый процесс воспитание, обучение и развитие личности ребенка (охвачено 27 детей).

Количество учащихся в школе в сравнении с прошлым учебным годом уменьшилось с 83 до 67 человек. Тенденция уменьшения количества учащихся в школе сохраняется, т.к. невелика рождаемость и набор в первый класс в ближайшие годы составит от 1 до 6 человек.

ОУ МО Зубовский с/с реализовывало следующие задачи:

- развитие индивидуальных особенностей учащихся для активизации их познавательной деятельности и мотивации к учению, овладению знаниями;

- создание условий для реализации ФГОС НОО в 1-ом классе в 2011-2012 учебном году и по подготовке к внедрению во 2-ом классе в 2012-2013 учебном году;

- усилить контроль за организацией подготовки к итоговой аттестации выпускников в новой форме и в форме ЕГЭ;

- совершенствование методической работы через внедрение в практику работы педагогов инновационных технологий и создание творческих групп;

- совершенствование системы воспитания здорового образа жизни и формирование у учащихся целостного отношения к своему здоровью;

- реализация системы профессионального самоопределения старшеклассников;

- совершенствование работы, направленной на взаимодействие субъектов образовательного процесса «ученик-родитель (законный представитель) – учитель»;

- повысить уровень проектно-исследовательской деятельности по предметам на всех ступенях обучения;

- продолжить ведение портфолио индивидуальных достижений каждого учителя и учащихся 1-11 классов;

- активизировать участие педагогов и учащихся в мероприятиях районного, регионального и всероссийского уровня;

- создать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности каждого ученика;

- взять на контроль своевременное прохождение курсов повышения квалификации и аттестацию педагогических кадров школы.

В 2011-12 учебном году в ОУ обучались 69 учащихся, из них 66 обучающихся по общеобразовательной программе, 1 учащийся по специальной (коррекционной) образовательной программе 8 вида и 2 учащихся по специальной (коррекционной) программе для школ 7 вида.

Таблица 18

Показатели распределения выпускников школ в 2011 году.

| Населенные пункты | Всего окончивших школу в 2011 году | Продолжили учебу в Новосибирске и др. городах | Продолжили учебу в Куйбышеве | Остались в поселении | Работают в поселении | Не работают | Другое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Зубовка | 6 | 4 | 2 | - | - | - |  |

Положительным моментом в работе школы является стабильная успеваемость в течение 5-ти лет (уровень обученности по школе составляет от 98% до 100%, а уровень успешности с 38% до 43%). Так в этом учебном году обученность составила 98,5% (ученик 4-го класса, имеющий две неудовлетворительные оценки переведен в 5-ый класс по согласованию с родителями (законными представителями) на основании заключения районной ПМПК №32 от 05.04.12, с обучением по коррекционной программе 7 вида), а уровень успешности 40%.

Развитию творческих способностей детей, приобретению умений и навыков, умению общаться в коллективе, будущему самоопределению жизненной позиции, способствуют занятия в кружках дополнительного образования. К сожалению, количество кружков дополнительного образования в школе ежегодно сокращается. В 2011-2012 учебном году в школе работали два кружка через ЦДТ: «Юнармеец» и «Радуга творчества». Всего в данных объединения было задействовано 23 воспитанника, что составило 33% от общего количества обучающихся школы.

Таблица 19

| Учебный год | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество кружков / % уч-ся занятых в ДО | 4 / (59%) | 4 / (58%) | 3 / (47%) | 3 / (53%) | 2 / (32,5%) | 2 / (33%) |

В школе поселения отмечены следующие достижения:

- 2007 год – третье место в районе среди учебно-производственных бригад по выращиванию овощных культур;

- 2006 год – третье место в районном конкурсе по благоустройству и озеленению территорий в номинации «Самый зеленый двор»;

- второе место в районном конкурсе «Лучшая столовая года».

- 2004 год – третье место в районе среди учебно-производственных бригад по выращиванию овощных культур, по итогам организации летнего труда и отдыха.

- 2003 год – первое место в районе по выращиванию моркови;

- второе место по выращиванию картофеля;

- третье место по выращиванию свеклы.

- 2009 год – 22 юношеская спартакиада школьников: наши учащиеся успешно выступили в соревнованиях по легкой атлетике: метание гранаты (1 место), прыжки в длину с разбега (2 место), бег на 100 метров (1 место). В общекомандном зачете заняли 11 место; Команда девушек нашей школы заняла III место в соревнованиях по баскетболу в зачет XXIII спартакиады школьников Татарского района, посвященной 65-летию Победы в Великой Отечественной войне и 85-летию образования Татарского района;

- 2006 год – третье место в легкоатлетической эстафете 4×100 м. 19 Спартакиады школьников; третье общекомандное место в первенстве района по легкой атлетике 19 Спартакиады школьников; второе место в общекомандном зачете 2 летней спартакиады школьников Татарского района;

- 2005 год – первое место в зональном турнире «Стартующий подросток»; четвертое место в районном турнире «Стартующий подросток»; второе место в первенстве района по баскетболу среди девушек 19 Спартакиады школьников;

- 2004 год – второе место в районном чемпионате по волейболу среди юношей; второе место в районном чемпионате по лапте; третье место в районном чемпионате по шахматам; первое место в районном чемпионате по футболу; третье место в финальных соревнованиях по баскетболу среди юношей 18 Спартакиады школьников; второе место в финальных соревнованиях по баскетболу среди девушек 18 Спартакиады школьников;

- 2003 год – первое место в зональном турнире «Стартующий подросток».

Таблица 20

Обеспеченность населения образовательными услугами

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Количество мест в общеобразовательных школах | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Количество учащихся в общеобразовательных школах (на начало года) | 108 | 103 | 91 | 90 |
| Численность педагогических работников общеобразовательных школ | 18 | 18 | 17 | 17 |
| Обеспеченность педагогическими работниками на 100 учащихся | 167 | 175 | 187 | 189 |

На протяжении ряда лет актуальной проблемой остаётся проблема закрепления молодых специалистов в ОУ. Материальная и техническая база образовательных учреждений не в полной мере приведена в соответствие с современными требованиями к обучению и воспитанию детей.

Не сформирована здоровье сберегающая среда в образовательных учреждениях. Не решена проблема повышения профессионального уровня педагогических работников, проведение мониторинга инновационной работы учителями школы, диагностики работы учителей, пополнение библиотечных фондов периодическими изданиями, детской литературой, методическими пособиями.

Основные мероприятия: методика расчета нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах дошкольного образования представлена в Таблице 22, на основе нормативов обеспеченности населения объектами образования СП 42.13330.2011, утверждённых приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 года №820, и введенных в действие 20 мая 2011 года.

Норматив вместимости школ следует принимать с учетом 100% охвата детей неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75% детей – средним образованием (10-11 классы) при обучении в одну смену.

Таблица 21

Расчет требуемой мощности общеобразовательных учреждений на расчетный срок

| Учреждение | Количество детей, школьного возраста в зоне охвата (2032), чел. | Существующее и расчетное количество мест средних общеобразовательных школ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во мест | Нормативная потребность мест (1-9 классы) | Нормативная потребность мест (10-11 классы) | Прогнозируемая потребность мест (1-9 классы) | Прогнозируемая потребность мест (10-11 классы) | Избыток мест (2032) | Новое строительство |
| Зубовская СОШ | 80 | 200 | 67 | 11 | 65 | 11 | 124 | - |

В поселении наблюдается избыток мест в школах. Новое строительство не требуется. На расчетный период основным направлением деятельности руководства системой образования станет оптимизация работы учреждений данной сферы.

Норматив вместимости детских дошкольных учреждений устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85%, в том числе общего типа – 70%, специализированного – 3%, оздоровительного – 12%.

Таблица 22

Расчет требуемой мощности детских дошкольных учреждений на расчетный срок

| Учреждение | Количество детей, дошкольного возраста (2032), чел. | Существующее и расчетное количество мест Детских дошкольных учреждений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во мест | Нормативная потребность мест | Прогнозируемая потребность мест | Недостаток мест (2032) | Новое строительство |
| ДОУ «Малышок» | 26 | 90 | 23 | 22 | 68 | - |

В поселении наблюдается избыток мест и в дошкольных учреждениях. Новое строительство не требуется.

##### 3.4.9 Здравоохранение и социальное обеспечение

Медицинское обслуживание жителей поселения с. Зубовка осуществляет ФАП.

Обеспеченность селения средним медицинским персоналом 1 человек на 574 человека населения.

Материально-техническое состояние ФАПа улучшается, обновлены шторы на окнах, произведено покрытие пола ленолиумом, хотя необходимо обновление столов, стульев, шкафов для хранения медикаментов. В период с 2003 по 2006 годы в Зубовском ФАП был обновлен «медицинский инструментарий», поступили весы для взрослого населения, ростомер, аппарат диадинамических токов (токи Бернара).

Первичной заболеваемости туберкулезом на территории поселения не зарегистрировано. С целью выявления данного заболевания флюорографическим методом осмотрено 90% населения старше 15 лет.

Охват профосмотром составил 20% от общего количества населения, подлежащему профессиональным осмотрам. Охват диспансерным наблюдением составил 90%. Осуществляется постоянное диспансерное наблюдение за больными сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологическими больными.

План профилактических прививок выполнен на 95%, в 2009 году проведена вакцинация детей по вирусному гепатиту.

В результате проводимых мероприятий заболеваемости острыми кишечными инфекциями на территории поселения не зарегистрировано.

Важнейшей и актуальной проблемой, которая касается сферы здравоохранения, на сегодняшний день является недостаток квалифицированных кадров, высшего, среднего звена. Принимаемые меры пока не дали желаемых результатов в области здравоохранения поселения. Так же большой проблемой является высокая смертность взрослого населения, и наличие детской смертности.

Социальная защита населения. Основной целью социальной политики является создание условий для постепенного повышения уровня жизни малообеспеченных категорий населения муниципального образования за счёт проведения мероприятий по их социальной поддержке, реализация государственных социальных гарантий предусмотренных законодательством Российской Федерации и Новосибирской области, а так же обеспечение социальных гарантий, до-ступности социальных услуг, предоставляемых социально незащищенным категориям населе-ния района, в том числе: пожилым гражданам, инвалидам, малообеспеченным и неполным семьям с детьми; детям оставшимся без попечения родителей; внедрение новых технологий социального обслуживания и улучшение их качества, повышение эффективности социальной помощи населению за счёт усиления ее адресности.

На протяжении последних лет наблюдается положительная динамика среднедушевых доходов населения. За 2009 год денежные доходы в среднем на человека в месяц составили 3760 рублей, что выше уровня предыдущего года на 114,6 %.

Среднедушевой доход населения остается низким и в 2009 году он составил 155,3 % от величины прожиточного минимума (5841 рубля). Среднемесячная заработная плата за 2009 год составила 5988 рубля.

Просроченной задолженности по заработной плате на территории муниципального образования нет.

Численность населения состоящего на учете в органах социальной защиты составляет 97 человек, что составляет 15,1% от общей численности населения, в том числе по категориям: пожилые граждане – 7 чел., инвалиды – 26 человек, дети-инвалиды 1 чел., ветераны – 70 человек. Численность населения получающего меры социальной поддержки составляет 35 чел., удельный вес населения, получающего меры социальной поддержки, к общей численности населения составляет 5,5%

Количество семей получающих субсидию на оплату ЖКХ составляет 100 семей, средняя величина субсидии на оплату составляет 250 руб. в месяц на семью. В 2006 году субсидии получали 87 семей. Общая сумма субсидий на оплату ЖКУ и топлива составила в 2006 году 27836 тыс. рублей.

Численность населения имеющего доход ниже прожиточного минимума составляет 30,9% от общей численности населения.

В поселении планируются мероприятия по проведению реформы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, направленные на переход от бюджетного дотирования к оплате в полном объеме жилищно-коммунальных услуг потребителями, в том числе населением, с одновременным принятием мер по социальной защите населения.

Наряду с субсидиями населению оказываются меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг, предоставляемых на основе действующего законодательства.

##### 3.4.10 Физическая культура и спорт

В 2009 году было проведено 6 спортивно-массовых мероприятий. Среди них: лыжные гонки, волейбол, баскетбол, День семьи, День здоровья. Численность занимающихся в спортивных секциях составила 12 человек. Поселение принимает активное участие в районных сельских, спортивных, зимних и летних играх.

В поселении действует 1 спортивный зал (при школе), 1 хоккейная коробка (при школе).

Проблемы в сфере физической культуры и спорта: отсутствует материально-техническая база для проведения спортивных культурных мероприятий. Отсутствует стадион, спортивная площадка по футболу, по волейболу. Недостаточное наличие спортивного инвентаря, нет спортивной одежды для команд по различным видам спорта.

Основные мероприятия: нормативные документы рекомендуют размещать комплексы физкультурно-оздоровительных площадок в каждом поселении. При этом физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений.

Для обеспечения минимальной двигательной активности населения в соответствии с нормативами обеспеченности населения объектами образования СП 42.13330.2011, утверждённых приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. №820, и введен в действие 20 мая 2011 г.:

S = N × (C / 1000), где:

- S – площадь (общая) спортивного сооружения;

- N – норматив обеспеченности спортивным сооружением (принимается равным 7-9 тыс. м2 на 1000 тыс. человек населения для плоскостных спортивных сооружений, 60-80 м2 на 1000 населения для спортивных залов);

- C – численность населения.

Таблица 23

Расчет потребности в крытых спортивных сооружениях на расчетный срок

| Населенные пункты | Население, расчетный срок (2032 г.) | Нормативная потребность (м2) | Существующие спортивные залы, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Зубовский с\с | 557 | 60 | 230 |

Крытые спортивные сооружения представлены в Зубовском сельсовете школьным спортивным залом. В поселении отсутствуют специализированные крытые спортивные сооружения. Для создания таких сооружений необходимы существенные материальные вложения.

Таблица 24

Расчет потребности в плоскостных спортивных сооружениях на расчетный срок

| Населенные пункты | Население, расчетный срок (2032 г.) | Нормативная потребность площади плоскостных спортивных сооружений (м2) | Существующие плоскостные спортивные сооружения, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Зубовский с/с | 557 | 4500 | 200 |

На территории Зубовского сельсовета следует предусмотреть строительство 1 дополнительного плоскостного спортивного сооружения.

##### 3.4.11 Культурно-бытовое обслуживание

За последние годы в сфере культуры поселения удалось сохранить функционирование учреждения культуры, поддержать на определенном уровне развитие художественного процесса. 	В поселении работает одно муниципальное учреждение культуры, филиал центральной библиотеки.

В 2006-2009 годах в Зубовском МУК были произведены следующие ремонты: ремонт кровли, замена дверей (8 шт.), остекление окон (10 шт.), текущие ремонты (побелка, покраска).

Изготовлены концертные костюмы для участников художественной самодеятельности на сумму 28360 руб.

В связи с отсутствием достаточного финансирования не обновляется материально-техническая база учреждения культуры современным световым, звуковым оборудованием, музыкальными инструментами, на протяжении последних лет отсутствует комплектование книжного фонда библиотеки, на недостаточном уровне ведется комплектование библиотеки периодическими изданиями. Необходимо проведение капитального ремонта пола, сцены МУК.

В таблице 26 приведен результат оценки требуемой вместимости объектов культуры и досуга в населенных пунктах Зубовского сельсовета на конец расчетного срока с учетом изменения существующей численности и вместимости действующих объектов. Оценка проведена на основе методики, предлагаемой СП 42.13330.2011, утверждённым приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 года №820, и введенным в действие 20 мая 2011 года.

Таблица 25

Нормативная потребность посадочных мест в клубных учреждениях

| Численность населения, чел | Посетительских мест на 1000 человек населения |
| --- | --- |
| 200-1000 | 500-300 |
| 1000-2000 | 300-230 |
| 2000-5000 | 230-190 |

Количество зрительских мест на 1000 жителей может отличаться от рекомендуемого, в зависимости от региональных особенностей.

Таблица 26

Расчет потребности в клубных учреждениях на расчетный срок

| Муниципальное образование/населенный пункт | Население, расчетный срок (2032 г.) | Существующее и расчетное количество мест |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во мест | Потребность всего мест (* не нормируется) |
| Зубовский с\с | 557 | 200 | 280-170 |

Мероприятий по увеличению посетительских мест проводить не требуется, так как в поселении количество посетительских мест в пределах нормы.

Нормативная потребность количества экземпляров книг и читательских мест в сельских библиотеках по всем категориям населенных пунктов, в соответствии с нормативами обеспеченности, представлена в Таблице 27.

Таблица 27

| Численность населения, чел | Тыс. ед. хранения на 1000 человек населения | Читательских мест |
| --- | --- | --- |
| 1000-2000 | 6-7,5 | 5-6 |
| 2000-5000 | 5-6 | 4-5 |

Таблица 28

Расчет потребности в сельских массовых библиотеках на расчетный срок

| Муниципальное образование/населенный пункт | Население, расчетный срок (2032 г.) | Существующее и расчетное количество экземпляров и читательских мест |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во экз. | Потребность всего экз. (* не нормируется) |
| Зубовский с\с | 557 | 24000 | 3340-4180 |

Количество единиц хранения книг существенно превышает рекомендуемые.

Общие проблемы в сфере культуры. Необходимо уделить особое внимание решению следующих проблем:

- недостаток кадров имеющих специальное образование для работы в учреждениях культуры;

- неполный охват населения творческой деятельностью, необходимо увеличить рост клубных формирований, а так же количество и качество предоставляемых услуг;

- недостаточно активное использование резерва неорганизованной самодеятельности, а так же недостаточная пропаганда семейных ансамблей и отдельных исполнителей;

- слабая материально-технической база учреждений культуры;

- необходимость проведения капитального ремонта в учреждениях культуры.

##### 3.4.12 Транспортное обеспечение

Без развитой транспортной инфраструктуры невозможно развитие экономики проектируемого сельского поселения. Состояние транспортной инфраструктуры Зубовского с/с в настоящее время справедливо оценивается как неудовлетворительное.

Транспортная система МО Зубовский с/с является важнейшей составной частью производственной инфраструктуры, а ее развитие – одна из приоритетных задач деятельности местной власти. Создание динамично развивающейся, устойчиво функционирующей и сбалансированной транспортной системы – необходимое условие подъема экономики. Развитие и модернизация сферы транспорта являются факторами, стимулирующими социально-экономическое развитие МО, повышение уровня жизни населения.

Транспортная инфраструктура представлена только автомобильным. Дорожная сеть развита слабо. Протяженность автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности МО Зубовский сельсовет, составляет 116 км, в том числе с твердым покрытием 5,8 км. В 2008-2009 гг. был произведен частичный ремонт внутрихозяйственных дорог (1,3 км.).

Перечень автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения и внутрихозяйственных дорог на территории поселения представлен в таблице 29.

Таблица 29

Автомобильные дороги Зубовского сельсовета

| Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Учетный номер (код) | Протяженность дороги, км. |
| --- | --- | --- | --- |
| Межмуниципального значения |  |  |  |
| 50 ОП МЗ 50Н-2504 | Татарск – Зубовка | Н-2504 | 51,943 |
| 50 ОП МЗ 50Н-2515 | 51 км а/д «Н-2504» - Зубовка-Николаевка | Н-2515 | 14,751 |

Автодороги поселения являются важнейшей составной частью производственной инфраструктуры, а их развитие – одна из приоритетных задач деятельности местной власти. Развитие и модернизация сферы транспорта являются факторами, стимулирующими социально-экономическое развитие поселения, повышение уровня жизни населения.

Полное отсутствие воздушного и водного транспорта, низкие показатели плотности и протяженности основных региональных и местных автомобильных дорог позволяют в целом оценить состояние транспортной системы МО как довольно сложное. Возможности для развития транспортной системы у администрации имеются только посредством развития автомобильного транспорта.

Перевозка пассажиров муниципальным образованием не осуществляется.

Таблица 30

Автобусные маршруты в сельском поселении

| Маршрут | Длина пути, км | Количество рейсов ежедневного сообщения | Дни недели ежедневных маршрутов | Вид транспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Татарск – Зубовка | 60 | 2 | ежедневно | автобус |

Транспортный комплекс поселения представлен автомобильным транспортом. Грузовые перевозки осуществляет сельскохозяйственное предприятие СПК к-з «Зубовский». Перевозки грузов уменьшились в сравнении с предыдущими годами на 58,3%, что связано с сокращением производства сельскохозяйственной продукции.

Таблица 31

Основные показатели работы всех видов транспорта

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Перевезено грузов, тыс. тонн | 6,8 | 7,2 | 7,0 | 6,9 |

Муниципальное образование не имеет надежной связи с районным центром, т.к. на протяжении нескольких километров (20 км) отсутствует дорога с твердым покрытием.

Внутрипоселенческие дороги с твердым покрытием требуют ремонта.

##### 3.4.13 Инженерное обеспечение и благоустройство

Благоустройство. Территория Зубовского сельсовета расположена в центре Барабинской низменности Западно-Сибирской плиты, в западной части Татарского района. Территория сельского совета граничит с Никулинским, Константиновским и Николаевским муниципальными образованиями Татарского района, а также с Оконешниковским муниципальным районом Омской области. Важный элемент ландшафта – разнообразные по площади и форме понижения, наличие западин и блюдцеобразных мест, занятых болотами.

Экологическая ситуация на территории муниципального образования обусловлена наличием ряда факторов, ухудшающих состояние окружающей среды. Увеличивается объем выбросов вредных примесей в атмосферу. Основными источниками загрязнения атмосферы являются автомобильный транспорт, печи в отопительный период.

Таблица 32

Благоустройство населенных пунктов в 2012 году

| Населенные пункты | Общая протяженность улиц, км | в том числе общая протяженность освещенных улиц, км | Количество домов обеспеченных сетевым газом | Количество объектов торговли |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Зубовка | 9,48 |  | 0 | 2 |

Неудовлетворительное санитарное состояние отстойников отражается в конечном результате на качестве питьевой воды и пагубно влияет на состояние здоровья людей. Не соответствует санитарным нормам по железу, цветности, мутности питьевая вода во всех населенных пунктах муниципального образования. С 2006 года и по сегодняшний день ситуация не изменилась.

На протяжении длительного времени не находит своего решения вопрос сбора и хранения отходов, как производственных, так и бытовых. Свалки не оборудованы информационными знаками, отходы в подавляющем большинстве не буртуются. Вокруг населенных пунктов образовались несанкционированные свалки.

На благоустройство населенного пункта в 2009 году были затрачены средства на сумму 32,9 тыс. руб.

Водоснабжение. В сетях водоснабжения не хватает скважин с хорошим дебитом воды пригодной для питья. Не хватает оборудования для управления насосными станциями. Нет системы очистки питьевой воды.

Таблица 33

Обеспеченность артезианскими скважинами систем водоснабжения  населенных пунктов сельсовета на 01.01.2012 года.

| Сельсовет | Количество артезианских скважин, ед. | Производитель ность скважин, м3/час | Количество водонапорных башен | В т.ч. недействующих водонапорных башен, ед. | Количество и объем дополнительных емкостей, куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего сельсовет | 2 | 16 | 1 | 0 | 1/100 |

Характерной чертой водохозяйственных отношений в последние годы стало снижение потребления воды. В сельском хозяйстве водопотребление сокращается. В то же время отмечен небольшой рост водопотребления в жилищно-коммунальном хозяйстве. Степень износа водопроводных сооружений в среднем составляет 70%.

Таблица 34

Состояние водопроводных сетей на 01.01.2012, км

| Сельсовет | Протяженность водопроводных сетей | В том числе нуждающихся в замене |
| --- | --- | --- |
| Зубовский сельсовет | 5,8 | 0,05 |

На территории муниципального образования водопроводная сеть находится в ветхом состоянии, отсутствуют водо-раздаточные колонки, что сказывается на качестве питьевой воды Организацией водоснабжения в поселении и непосредственно подъёмом и подачей воды в водопроводную сеть занимаются СПК колхоз «Зубовский».

Необходимо отметить, что на расчетный срок должно быть предусмотрено строительство новых и модернизация существующих систем очистки воды, поскольку качество воды зачастую не соответствует установленным нормативным требованиям. Для этих целей в бюджете района должно быть запланировано соответствующее финансирование.

Таблица 35

Баланс водоснабжения Зубовского сельсовета в 2011 году, тыс. м3

| Наименование поселений, осуществляющих услуги водоснабжения | Поднято воды | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено потребителям | Отпущено воды потребителям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Население | Прочие |
| Зубовский с/с | 41,7 | 36,7 | 5,0 | 36,7 | 36,7 | 14,4 | 22,3 |

Кроме низкого качества питьевой воды и несоответствия, зачастую, ее санитарным нормам, большого физического износа сетей водопровода, существенной проблемой систем водоснабжения сельского совета являются старые недостаточной глубины скважины, неудовлетворительное санитарное состояние санитарно-защищенных зон скважин, что также сказывается на качестве питьевой воды.

В целом водопотребление сельских поселений Татарского района характеризуется существенным снижением объемов потребления воды в последние годы. Объемные показатели водопотребления приведены в таблице 36.

Таблица 36

Водопотребление Зубовского сельсовета в 2011 году

| Муниципальное образование | Численность населения, чел. 2010 г. | Отпущено воды всем потребителям, тыс. м3 | Водопотребление на человека, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Зубовский с/с | 574 | 36,7 | 175,2 |

Проводимые мероприятия по совершенствованию водоснабжения должны исключать возможность подачи воды, не соответствующей установленным нормативным требованиям.

В каждом населенном пункте принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система, обеспечивающая бесперебойную подачу воды и выполнение условий пожаротушения.

Строительство водозаборов решается технико-экономическим расчетом с учетом:

- экономической целесообразности;

- гидрогеологических условий;

- санитарно-эпидемиологических условий;

- экологических условий;

- качества воды, определяющего необходимость ее очистки, и прочих.

Основной источник – подземные воды. Источник централизованного водоснабжения определяется поисково-разведочными гидрогеологическими работами.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 от 26 февраля 2002 г., введенным в действие 1 июня 2002 г., для каждой системы водоснабжения составляется проект водозабора, в составе которого рассчитываются зоны санитарной охраны трех поясов, четко определяются мероприятия по соблюдению условий хозяйственной деятельности в этих зонах:

- первый пояс – радиус 50 метров, в зависимости от защищенности горизонта.

- второй пояс – радиус определяется расчетом, защищает от микробиологических загрязнений.

- третий пояс – радиус определяется расчетом, защищает от химических загрязнений.

Сложившийся к настоящему времени уровень удельного водопотребления в Зубовском сельсовете существенно отстает от существующих норм. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений. Для обеспечения населения услугами водоснабжения приближенных по своим объемам к рекомендуемым нормам, требуется дополнительное строительство соответствующих объектов и развитие систем водоснабжения.

Общее водопотребление на хозяйственно-бытовые и производственные цели в Зубовском сельсовете составят на расчетный срок 49,9 тыс. м3/год, в том числе на I очередь – 37,7 тыс. м3/год. Проектом предлагается создание в большинстве населенных пунктов централизованных систем для обеспечения всех потребителей водой питьевого качества в полном объеме из расчета 175 литров в сутки на человека к 2022 году и далее на расчётный период.

Развитие водопотребления показано в таблице 37.

Таблица 37

Объемы прироста водопотребления населением по очередям строительства

| Муниципальное образование | Население, человек |  |  | Удельное водопотребление, л/сут. 2011 г. | Новое строительство (тыс. м3/год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок 2032 г. |  | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| Зубовский с/с | 574 | 554 | 557 | 175,2 | - | - |

Для реализации задач первой очереди необходимо уделить первостепенное внимание сохранению и необходимому ремонту существующих систем централизованного водоснабжения. Новое строительство и соответствующее развитие планировать и вести в населенных пунктах, имеющих водопотребление с использованием централизованных систем ниже среднего по поселению. За счет нового строительства в указанных селах необходимо создать мощности и сети по доставке потребителям воды в объеме 175 литров в сутки на человека в сроки первой очереди. При определении очередности нового строительства необходимо исходить из конкретной ситуации, направления и темпов развития сел, а также роста водопотребления в связи с реализацией новых проектов.

Канализация. На территории сельсовета канализационные системы представлены только выгребами. Канализирование бытовых стоков в сельских поселениях с использованием выгребных ям сохраниться на весь период планирования для обеспечения объектов имеющих централизованное водоснабжение.

Обслуживанием выгребных ям занимается предприятие МУП «Зубовский», в распоряжении которого собственной специальной автомобильной техники не имеется.

Необходимо предусмотреть строительство локальных очистных сооружений со специальными объектами, использующими метод естественной биологической очистки, имеющих в своем составе: септик необходимых объемов и соответствующие поля орошения.

Локальные системы очистки сточных вод в населенных пунктах сельсовета предусматривается организовать для общественных зданий (школ, детских садов, административных зданий и прочих объектов), а в необходимых случаях – для жилых домов.

Применение систем канализации с современными очистными установками биологической очистки бытовых стоков обеспечит глубокую очистку стоков суточным объемом до 20 м3 и более в зависимости от реальной потребности. Эти системы применимы не только для очистки сточных вод общественных зданий, сооружений и жилых домов, но и для предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию.

Преимущества таких установок:

- современные технологии;

- небольшая площадь размещения;

- минимальная энергоемкость;

- монтаж из модульных блоков;

- применение новейших строительных материалов.

При проектировании и реконструкции животноводческих ферм, новых предприятий в составе проекта обязательно разрабатываются системы очистки стоков, обеспечивающие полное исключение попадания их в воду или почву.

Выбор метода технологии очистки согласовывается со службой санитарно-эпидемиологического надзора и экологическими службами.

Конкретное размещение систем канализации и очистки сточных вод будет согласовываться с планами развития соответствующих муниципальных образований и строительством объектов производственного и сельскохозяйственного назначения.

Теплоснабжение. Обеспечение потребителей МО Зубовский с/с услугами по централизованному теплоснабжению занимается предприятие МУП «Зубовский» по ОУН. Всего на балансе у данного предприятия состоит 1 автономная котельная, оборудованная 1 котлом. Мощность централизованных источников теплоснабжения – 1,8 Гкал/час.

Таблица 38

Характеристика источников теплоснабжения Татарского района

| Муниципальное образование | Количество котельных, шт. | Количество котлов, шт. | Суммарная мощность, Гкал/час | Расход топлива на весь объем произведенных ресурсов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Твердое топливо, тонн | Газообразное топливо, тыс. куб. м. |
| Зубовский с/с | 1 | 1 | 1,8 | 421,8 | - |

Таблица 39

Характеристика системы теплоснабжения села Зубовка в 2011 году

| Населенные пункты | Число источников теплоснабжения, ед. | Мощность централизованных источников теплоснабжения, Гкал | Отпущено тепловой энергии за год, Гкал | Протяженность тепловых сетей, км. | В том числе нуждающихся в замене, км. | Доля тепловых сетей нуждающихся в замене,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Зубовка | 1 | 1,8 | 1360 | 0,83 | 0,05 | 7,9 |

Из таблицы видно, что 7,9% тепловых сетей в сельсовете нуждаются в замене. Проблема физического износа сетей теплоснабжения как магистральных, так и внутриквартальных для Зубовского сельсовета остается достаточно серьезной на протяжении длительного времени. Недостаток финансовых средств районного и местного бюджетов в значительной мере сдерживает проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей с длительными сроками эксплуатации.

Таблица 40

Производство и распределение тепловой энергии централизованными системами теплоснабжения в муниципальных образованиях Татарского района

| Муниципальное образование | Население, чел. | Годовая выработка т/энер., Гкал | Потери в сетях, Гкал | Полезный отпуск тепла, Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Соц. сфера | Насел. | Проч. | Всего |
| Зубовский с/с | 574 | 1360 | 265 | 995 | 30 | 69 | 1095 |

Созданный в 2010 году в Новосибирской области «Фонд модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области» позволит более активно проводить модернизацию котельных, тепловых и водопроводных сете, что позволит улучшить состояние инженерной инфраструктуры и повысить качество предоставляемых услуг.

Организация обеспечения сельсовета теплом будет развиваться и совершенствоваться на основе индивидуальных систем теплоснабжения и для общественных центров сел и жилых домов.

Основной задачей на планируемый период является повышение эффективности работы котельного оборудования и снижение потерь теплоносителя в сетях путем постепенной замены изношенного оборудования, а также ремонта и замены тепловых сетей. Это позволит снизить количество аварий, довести до нормативных потери тепла при эксплуатации тепловых сетей. В этой связи предполагается разработка мероприятий по развитию теплоснабжения для осуществления эффективного прогнозирования объемов потребления тепловой энергии, детального анализа потребления энергоресурсов организациями, финансируемыми из бюджета сельсоветов, выявления и устранения очагов нерационального использования энергоресурсов.

Другой важной задачей является энергосбережение, которое на сегодня в разы выгоднее, чем развитие теплоэнергетики. Только потери тепла при транспортировке составляют до 25%, при эксплуатации жилищно-коммунальными службами (вследствие плохой теплоизоляции, высокого теплоизлучения самих труб, бесканальной прокладки трубопроводов) – доходят до 50%. Потенциал энергосбережения в этой области может составлять существенную долю от объема используемого топлива. При принятии определенных мер можно достичь снижения потребления топлива на нужды отопления на 20-25% от общего потребления сельсоветом.

Одним из наиболее эффективных путей снижения затрат на теплоснабжение является переход на локальные системы отопления. Традиционно принято считать, что локальные отопительные системы подходят только для коттеджей. На самом деле их возможности намного шире. В западноевропейских странах имеется многолетний опыт использования локального отопления для обогрева различных зданий (как в жилом, так и в производственном секторе). Там именно локальные котельные с КПД выше 90% вырабатывают основное количество тепловой энергии. Следует также отметить, что наличие единого отопительного узла на все здание не исключает возможности индивидуального регулирования потребления энергоресурсов каждой квартирой, цехом или иным потребителем и, соответственно, индивидуальной оплаты за энергоресурсы.

Строительство автономных котельных особенно актуально в поселениях, удаленных от централизованных источников теплоснабжения, а также в местах с неудовлетворительными гидравлическими режимами теплосетей. Известно, что иногда для присоединения потребителей с незначительной нагрузкой требуется строительство теплосетей большой протяженности или увеличение диаметра существующих магистральных трубопроводов. В этом случае предлагается оборудовать объекты крышными или блочными автономными котельными.

Реальными преимуществами локальных котельных, оснащенных современным оборудованием, перед системой центрального отопления являются: значительное снижение потребления топлива, возможность автоматического регулирования подачи тепла в зависимости от погоды или по времени (например, ночью, снижая температуру здания, а днем, повышая ее до необходимого уровня), возможность регулирования подачи тепла в различные помещения здания, исключение перебоев в обеспечении горячей водой, связанных с ежегодным ремонтом тепловых сетей.

Постепенный переход к современным локальным системам является одним из наиболее перспективных путей развития экономики и социальной сферы Зубовского сельсовета.

Частный сектор сохранит в значительной степени индивидуальное печное отопление. Топливо – уголь и дрова. В течение расчетного периода в поселении планируется активно развивать сетевое газоснабжение, постепенно вытесняя традиционные виды топлива.

Общие потребности в тепле для населения, в расчете по сельсовету, приведены в таблице. Приведенные данные не включают тепловую нагрузку объектов социальной сферы и производства.

Таблица 42

Расчет годового теплопотребления населением Зубовского сельсовета

| Муниципальное образование | Население, человек |  | Годовое теплопотребление, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок, 2032 г. | Первая очередь, 2022 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| Зубовский с/с | 554 | 557 | 1565 | 1810 |

Исходя из того, что в жилищной сфере к концу расчетного срока запланировано увеличение средней обеспеченности населения общей площадью до 23 м2 на человека, а на первую очередь 20 м2, годовая потребность в тепле к 2022 году на коммунально-бытовые нужды составит 1565 Гкал. К концу расчетного периода годовое теплопотребление по сельсовету возрастет до 1810 Гкал.

Решение вопросов, связанных с теплоснабжением проектов, реализуемых на территории Зубовского сельсовета, в каждом конкретном случае будет согласовываться с планами развития поселения и с возможностями организаций, вырабатывающих и отпускающих тепловую энергию. При отсутствии у МУП «Зубовский» по ОУН свободных мощностей или технической возможности для присоединения дополнительной нагрузки, рекомендуется использование индивидуальных систем отопления для новых потребителей.

Электроснабжение. В настоящее время стоимость услуг по передаче электрической энергии регулируется приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 24.12.2010 г. №98Е «Об установлении единых тарифов по передаче электрической энергии по сетям Новосибирской области».

Таблица 43

Перечень ЛЭП 35 кВ, 110 кВ, 220 кВ  расположенных на территории

сельсовета на 01.01.2012

Наименование подстанций

КТПН НЛ-7, с. Зубовка, МТМ

КТП НЛ- 19, с. Зубовка, ул. Ленина, 5

КТП НЛ- 26, с. Зубовка, пер. Калинина

КТП НЛ- 34, с. Зубовка, ул. Куйбышева, 39

КТП НЛ- 27, с. Зубовка, ул. Южная, 25-а

КТП НЛ- 29, с. Зубовка, МТФ

КТП НЛ- 28, с. Зубовка, МТФ

КТПН НЛ-25, с. Зубовка, пер. Куйбышева

КТП НЛ- 47, с. Зубовка, зерноток

Обеспечением электроэнергией потребителей Татарского района занимается Татарский РЭС компании «Татарские электрические сети» являющейся филиалом ЗАО «Региональные Электрические сети». Годовое потребление электроэнергии в МО Зубовский с/с на коммунально-бытовые нужды по состоянию на 2010 год составляет 928 тыс. кВт час.

При планировании снабжения поселения электрической энергией необходимо учитывать ряд обстоятельств, в частности:

- складывающиеся условия энергоснабжения поселения в целом;

- очевидную тенденцию роста благосостояния и связанного с ним расширения использования различных электробытовых приборов, компьютеров, а также электроплит;

- необходимость дополнительной мощности для реализации новых проектов, позволяющих развивать экономику поселения.

Строительные нормы и правила (СниП 2.07.01-89*) предусматривают укрупненные показатели электропотребления на одного человека в год для сельских поселений с разной степенью благоустройства. Подавляющее большинство домохозяйств МО Зубовский с/с пользуется в быту газовыми плитами, поэтому для сравнения подходит норма энергопотребления, предусмотренная для сельских поселений, не оборудованных стационарными электроплитами. Эта норма равна 950 кВт ч/год на человека. Фактическое удельное электропотребление в МО превышает рекомендуемые нормы (1616,7 кВт ч/год, 170,2% от нормы).

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

С учетом условий, изложенных выше, опираясь на данные энергоснабжения Татарского района в 2006-2010 годах, пересчитаем уровень электропотребления для сельских поселений с учетом роста благосостояния населения и соответствующего роста потребления энергии. При этом примем удельное потребление электроэнергии в год на человека на первую очередь 1650 кВт/ч, на расчетный срок 1885 кВт/ч.

Таблица 44

Потребность в электроэнергии на хозяйственно-бытовые нужды населения

| Муниципальное образование | Население, человек |  | Потребление электроэнергии, тыс. кВт/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок 2032 г. | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| Зубовский с/с | 554 | 557 | 914 | 1050 |

Решение вопросов, связанных с обеспечением электроэнергией проектов, реализуемых на территории Зубовского сельсовета, в каждом конкретном случае будет согласовываться с планами развития и с возможностями электрических сетей Татарского района.

Комплексной программой социально-экономического развития Татарского района на 2011-2025 год запланирован ряд мероприятий по модернизации системы электроснабжения МО Зубовский с/с.

Таблица 45

Мероприятия по электроснабжению Татарского района

| Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Мероприятия | Объемы финансирования тыс. руб. | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Резервное электроснабжение | Зубовский с/с | Строительство | 500 | 2011 |

Газоснабжение. Газификация и модернизация котельных – это серьезный качественный прорыв в сфере ЖКХ и, прежде всего, улучшение качества жизни населения – одного из основных стратегических направлений развития района. В процессе выполнения предыдущей областной целевой программы (ОЦП) газификации и действующей в настоящее время ОЦП «Газификация Новосибирской области на 2007-2011 годы» на объектах газоснабжения в Татарском районе за последние пять лет было освоено более 280 млн. рублей. За 2009 год на объектах газификации района было освоено более 22 млн. рублей.

На сегодняшний день в Татарском районе действует 11 газовых котельных. К природному газу подключено 1554 индивидуальных потребителя. Работы по газификации жилья проводятся не только в городе Татарске, но и в селах района.

Население Зубовского сельсовета пользуется в быту газовыми плитами и соответственно покупает газ в баллонах.

Несмотря на проводимые работы по газификации потребителей района, анализ текущей ситуации выявил ряд проблем:

- низкое развитие газификации потребителей от существующих источников газоснабжения (газораспределительных станций);

- недостаток собственных финансовых средств у населения на оплату оборудования и подключение к уличным газопроводам;

- не урегулированы взаимоотношения между газораспределительными организациями и органами местного самоуправления, в результате возникает дополнительная нагрузка на местные бюджеты по содержанию газового комплекса.

Необходимо производить расчет экономической целесообразности проекта газификации в каждом конкретном случае. Требуется провести всесторонний экономический анализ того, как это отразится на тарифах. Нельзя сбрасывать со счетов технологическую сторону: насколько газ будет выгоднее в производстве, каковы его потребительские кондиции, в каких технологических процессах он может использоваться с наибольшей эффективностью. Вместе с тем, следует учитывать, что газификация поселения несет большую социальную нагрузку.

При переводе индивидуального жилья, для отопления которого используется уголь, а для пищеприготовления сжиженный газ, экономия средств для каждого домовладельца составляет 2-4 тыс. руб. в год. Повышается уровень благоустройства домостроения. Снижается социальная напряженность в населенных пунктах области.

Реализация мероприятий газификации дает реформе жилищно-коммунального хозяйства дополнительный финансовый источник, позволяющий области провести реформу без существенного снижения уровня жизни населения.

Связь. 	Услуги связи на территории муниципального образования оказывает «Сибирьтелеком» и «Ростелеком».

В 2006 году установлена новая телефонная станция дополнительно на 100 номеров. В 2009-2010 г. проведено подключение на 86 номеров. Охват телефонной связью составляет 68%.

Таблица 46

Основные показатели связи общего пользования

| Показатели | Годы |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2012 |
| Монтированная емкость телефонных станций, номеров | 50 | 100 |
| Обеспеченность населения квартирными телефонными аппаратами сети общего пользования на 100 семей, штук | 17,3 | 15 |

Быстрыми темпами продолжает расти количество абонентов сотовой связи. Их количество в несколько раз превышает число обладателей стационарных телефонов. Сотовые компании МТС, Билайн, Мегафон представлены во всех населенных пунктах поселения.

Таблица 47

Обеспеченность населения Зубовского с/с средствами связи

| № п/п | Наименование муниципального образования | Численность населения, чел. | Количество стационарных телефонных аппаратов | Абонентов мобильной связи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зубовское | 574 | 196 | 270 |

Уровень телефонизации населения поселения ниже районных значений. Потребности населения в услугах телефонной связи не удовлетворены полностью. Наряду с развитием современных технологий используется морально устаревшее оборудование координатных станций, что сказывается на качестве предоставляемых услуг.

На территории поселения устойчиво принимаются телевизионные каналы: «Россия», РНТВ, ОРТ, НТВ.

Почтовую связь осуществляет Татарский почтамт Управления федеральной почтовой связи Новосибирской области, обслуживающий Татарский и Северный районы. В структуре почтамта на территории Зубовского сельсовета функционирует 1 отделение.

Таблица 48

Почтовые отделения Татарского почтамта на территории

Зубовского сельсовета

| № п/п | Индекс | Наименование | Класс | Адрес |  | Телефон, код (383-64) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Улица | Номер дома |  |
| 1 | 632146 | Зубовка | 4 | Ленина | 6 | 5-41-24 |

##### 3.4.14 Объекты специального назначения

В настоящее время на территории Зубовского сельсовета функционирует 1 скотомогильник. Его состояние неудовлетворительное. Объект возник фактически стихийно, без проектирования и выделения специальной территории. Объекты размещения отходов на территории Зубовского сельсовета представлены в таблице 49.

Таблица 49

Объекты специального назначения на территории Зубовского сельсовета, 2011 год

| № п/п | Местонахождение объекта | Площадь га | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скотомогильники |  |  |
| 1.1 | с. Зубовка, юго-западнее населённого пункта, 1050 м от жилой застройки | 0,7 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 2 | Полигоны ТБО и свалки |  |  |
| 2.1 | с. Зубовка, 500 м от жилой застройки | 0,12 | Земли сельскохозяйственного назначения |

Для разработки системы управления отходами, прежде всего, нужны надежные исходные данные – какой мусор и в каком количестве производится и требует утилизации. Но пока такой информации нет. Поэтому сначала надо провести мониторинг ситуации. Как правило, в селах просто есть место, куда все выбрасывают мусор, при этом местные власти за свалкой практически не следят. Мусор зачастую сваливают в водоохранной зоне или в прибрежной полосе. Никакого контроля не проводится, хотя это прямая обязанность местных властей.

Штрафы за нарушения санитарного и экологического законодательства также в полном объеме поступают в местные бюджеты. Следует использовать эти деньги целевым назначением на решение экологических проблем. Сейчас эти средства просто растворяются в казне – они не выделены, обезличены.

##### 3.4.15 Экологическое состояние

По материалам существующей экологической ситуации в Схеме территориального планирования Новосибирской области МО Зубовский с/с расположено в зоне с напряженной экологической ситуацией.

На территории муниципального образования опасных экологических объектов не имеется. Однако увеличивается объем выбросов вредных примесей в атмосферу. Основными источниками загрязнения атмосферы являются автомобильный транспорт, печи в отопительный период.

Отсутствуют отстойники в системах водопроводов в большинстве населенных пунктов поселения. Питьевая вода не соответствует санитарным нормам и пагубно влияет на состояние здоровья людей. С 2006 года и по сегодняшний день ситуация не изменилась.

Недостаточно решена ситуация образования и хранения отходов, как производственных, так и бытовых. Свалки не оборудованы информационными знаками, отходы в подавляющем большинстве не буртуются. Вокруг населенных пунктов наблюдаются несанкционированные свалки.

Экологическая ситуация на территории поселения обусловлена наличием ряда факторов, ухудшающих состояние окружающей среды, в первую очередь на территориях экономической деятельности человека.

В целях сохранения и улучшения экологической обстановки на территории муниципального образования, согласно нормативно-правовым актам, запрещено сжигание бытового мусора на территории села. На постоянном контроле вопрос санитарного состояния села: уничтожение сорной и наркосодержащей растительности, очистка территорий от бытового мусора, озеленение.

С предприятиями, организациями, находящимися на территории муниципального образования заключены соглашения на проведения Дней агрономической культуры, определен единый санитарный день. Ежегодно проводятся конкурсы на лучшее домовладение.

На благоустройство населенного пункта в 2009 году были затрачены средства на сумму 32,9 тыс. руб.

Основные проблемы в этом ареале обусловлены поступлением больших объёмов загрязняющих веществ с запада (из Омской области), в результате трансрегионального перемещения воздушных масс, а также – использованием в качестве питьевой воды вод из подземных горизонтов с высоким содержанием солей (1,5-3 г/л) и близким залеганием первого от поверхности горизонта подземных вод, отличающегося высокой агрессивностью.

Подземные воды не соответствуют ГОСТу «Питьевая вода». Жители Зубовского с/с в течение ряда лет употребляют питьевую воду с повышенным содержанием фтора природного происхождения, аммиака, нитратов антропогенного загрязнения и с общей минерализацией достигающей 3-5 г/куб. дм.

Постановлением главы №42 от 17.02.2009 г. была создана районная комиссия по вопросам благоустройства территории сельских поселений, которая осуществляет работу с населением по вопросам благоустройства и санитарной очистки территории сельского совета. Комиссией проводятся санитарные дни, принимаются меры по предотвращению и борьбе с лесными пожарами, проводятся дни защиты от экологической опасности. По благоустройству и санитарной очистке территории МО.

Каждая последняя пятница текущего месяца объявлена санитарным днем на территории поселения, приводятся в порядок санкционированные свалки, ведется борьба с сорной растительностью. Ежегодно на территории муниципального образования проводится конкурс на лучшее домовладение, лучшую улицу и лучший населенный пункт, а также поселение принимает участие в районном смотре по благоустройству.

Проблемы охраны окружающей среды: Увеличивается объем выбросов вредных примесей в атмосферу. Основными источниками загрязнения атмосферы являются автомобильный транспорт, выбросы от печного отопления частного сектора, использующего для отопления уголь.

Воздушный бассейн. Уровень загрязнения воздушного бассейна Зубовского с/с характеризуется как низкий, превышения допустимых норм в течение года наблюдаются достаточно редко.

В атмосферный воздух поступают выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта и печного отопления жилого сектора, доля которых значительна. В атмосферу выбрасываются самые разнообразные вещества: в виде твердых частиц – пыль, сажа; газообразных – окись азота и углевода, сернистый ангидрид, формальдегид; кроме того – железо, свинец и т.д.

По охране воздушного бассейна:

- перевод домохозяйств на газовое топливо;

- активное переоборудование автотранспортных средств с бензинового топлива на газовое;

- организация вдоль магистральных путей и населенных пунктов зеленых санитарно-защитных зон, сдерживающих распространение дымно-газовых выбросов, пыли и других аэрозольных загрязняющих веществ в приземные слои воздуха;

- увеличение параметров лесистости территории.

Водные ресурсы. Наиболее социально значимой проблемой в сельсовете остается обеспечение населения питьевой водой (в частности, неудовлетворительное качество исходной воды, носящее природный характер, высокий процент износа водопроводных сетей).

В Зубовском сельсовете имеются открытые водоемы, используемые населением для рекреации. Сбрасываемых стоков в водоемы нет.

Основными проблемами водного хозяйства являются:

- загрязненность водных объектов, особенно малых рек, обусловленная сбросом в них загрязненных сточных вод и высокой антропогенной нагрузкой на водосборные площади, в первую очередь, в водоохранных зонах;

- низкий, не соответствующий современным экологическим требованиям технологический уровень производства;

- несовершенство экономического механизма реализации мероприятий по восстановлению и охране водных объектов, недостаточный объем инвестиций в водное хозяйство;

- отсутствие предусмотренных Водным кодексом РФ обосновывающих материалов (водохозяйственных балансов, СКИОВР и др.);

- низкий уровень информационного, научно-технического и проектного обеспечения, не отвечающий современным требованиям управления водным фондом.

При этом необходимо создание биологического буфера для предохранения естественных водоемов и рек от загрязнения, разрушения берегов и других неблагоприятных факторов с учетом водоохранного законодательства и с соблюдением режима водоохранных зон.

Экологические проблемы водных ресурсов связаны с затоплением и эрозией.

Основные мероприятия по охране вод:

- запрещение или ограничение сброса в водные объекты промышленных и бытовых твердых и жидких отходов и различных загрязняющих веществ;

- обвалование скотных дворов, ферм, расположенных вблизи водоохранных зон;

- организация рекреационных зон в пределах зон водных объектов в соответствии с природоохранными нормативами;

- контроль над состоянием водных объектов и своевременное проведение водоохранных мероприятий;

- установление водоохранных зон на озерах и других водных объектах в соответствии с нормативными положениями, обеспечение объектов предупредительными аншлагами;

- запрещение или ограничение в водоохранных зонах всякой хозяйственной деятельности (а также мойки автомашин, порубки древесно-кустарниковой растительности, воздействие неорганизованных рекреантов и т.п.);

- совершенствование нормативно-правовой базы и информационных систем, организационно-экономических механизмов управления водным фондом, разработка схем комплексного использования и охраны водных ресурсов речных бассейнов и целевых водохозяйственных программ.

#### 3.5 Документы комплексного социально-экономического развития муниципального образования

На территории поселения действуют следующие программы социально-экономического развития:

- Комплексная программа социально-экономического развития Татарского района на 2011-2025 годы.

Комплексная программа социально-экономического развития Татарского района Новосибирской области представляет собой прогнозно-проектный документ, обосновывающий перспективное развитие муниципального образования, содержащий совокупность важнейших мероприятий и проектов, направленных на достижение стратегических целей социально- экономического развития поселения.

Программа дает возможность руководителям муниципальных органов власти и гражданам видеть перспективу своего развития, осознанно делать стратегический выбор, а не следовать уже сложившимся на территории тенденциям развития экономики и социума.

- Комплексная программа социально-экономического развития Зубовского сельсовета на 2011-2025 годы.

Комплексная программа социально-экономического развития Зубовского сельсовета Татарского района Новосибирской области содержит аргументированное обоснование его стратегического выбора, реализация которого и должна обеспечить в конечном итоге достижение главных целей социально-экономического развития территории.

Предлагаемая программа разработана на основе проведенного анализа социально-экономической ситуации Зубовского сельсовета Татарского района за последние четыре года, выявленных тенденций и прогнозов развития, а также анализа результатов опроса жителей поселения.

#### 3.6 Сведения об объектах местного значения, планируемых для размещения в Зубовском поселении.

Таблица 50

| № пп. | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий | Площадь участка земли, га | Необходимость изменения категории земли | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объекты электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция электросетей | Зубовский с/с | по проекту | в рамках землеотвода | Линейный объект | нет | 2022-2032 |
| 2 | Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт водосети | с. Зубовка | 3,3 км | в рамках землеотвода | линейный объект | нет | 2012-2023 |
| 2.2 | Строительство водопровода | с. Зубовка, МУК | по проекту | нет | линейный объект | нет | 2016 |
| 3 | Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство теплотрассы | с. Зубовка | 0,5 км | в рамках землеотвода | линейный объект | нет | 2012 |
| 3.2 | Строительство теплотрассы | с. Зубовка | 0,5 км | в рамках землеотвода | линейный объект | нет | 2015 |
| 3.3 | Подключение жилого фонда | с. Зубовка | по проекту | нет | линейный объект | нет | 2016 |
| 3.4 | Строительство теплотрассы | с. Зубовка | 0,5 км | в рамках землеотвода | линейный объект | нет | 2019 |
| 3.5 | Строительство теплотрассы | с. Зубовка | 0,5 км | в рамках землеотвода | линейный объект | нет | 2020 |
| 3.6 | Ремонт системы отопления | Зубовский МУК | по проекту | нет | линейный объект | нет | 2014 |
| 4 | Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Автодорога | а/д «Татарск - Зубовка» | 3,0 км | в рамках землеотвода | линейный объект | нет | 2013 |
| 4.2 | Автодорога | а/д «Татарск - Зубовка» | 48 км | в рамках землеотвода | линейный объект | нет | 2013-2014 |
| 4.3 | Ремонт дорог /подсыпка щебнем/ | с. Зубовка | 1 км | нет | линейный объект | нет | 2012 |
| 4.4 | Ремонт дорог /подсыпка щебнем/ | с. Зубовка | 2 км | нет | линейный объект | нет | 2013 |
| 4.5 | Ремонт дорог /подсыпка щебнем/ | с. Зубовка | 0,5 км | нет | линейный объект | нет | 2015 |
| 4.6 | Ремонт дорог /подсыпка щебнем/ | с. Зубовка, ул. Южная | 2 км | нет | линейный объект | нет | 2016 |
| 4.7 | Ремонт дорог /подсыпка щебнем/ | с. Зубовка, ул. Южная | 0,5 км | нет | линейный объект | нет | 2017 |
| 4.8 | Ремонт дорог /подсыпка щебнем/ | с. Зубовка, ул. Куйбышева | 0,5 км | нет | линейный объект | нет | 2018 |
| 4.9 | Ремонт дорог /подсыпка щебнем/ | с. Зубовка, ул. Южная | 0,5 км | нет | линейный объект | нет | 2019 |
| 4.10 | Ремонт дорог (отсыпка обводной дороги) | с. Зубовка | 1 км | нет | линейный объект | нет | 2020 |
| 4.11 | Ремонт дорог (отсыпка обводной дороги) | с. Зубовка | 1 км | нет | линейный объект | нет | 2021 |
| 4.12 | Ремонт дорог (отсыпка обводной дороги) | с. Зубовка | 1 км | нет | линейный объект | нет | 2022 |
| 4.13 | Ремонт дорог (отсыпка щебнем переулков) | с. Зубовка | 1,5 км | нет | линейный объект | нет | 2023 |
| 4.14 | Ремонт дорог (отсыпка щебнем) | с. Зубовка, ул. Ленина | 1 км | нет | линейный объект | нет | 2024 |
| 5 | Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Строительство плоскостных спортивных сооружений | Зубовский с/с | 4000 м2 | нет | по проекту | нет | 2022-2032 |
| 5.2 | Строительство детской спортивной площадки | с. Зубовка | 300 м2 | нет | по проекту | нет | 2013 |
| 6 | Прочие объекты |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Ремонт МУК | с. Зубовка | по проекту | нет | по проекту | нет | 2012-2025 |
| 6.2 | Установка пожарных гидрантов | с. Зубовка | по проекту | нет | по проекту | нет | 2016 |

#### 3.7 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

##### 3.7.1 Природные чрезвычайные ситуации

Опасные природные процессы, имеющие место на территории Зубовского сельсовета, связаны с климатическими, гидрологическими и инженерно-геологическими условиями. Неблагоприятные климатические явления (туман, метели, крупный град, снежные заносы, сильный мороз, ураганный ветер и другие) возможны на всей территории поселения. Они приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы транспорта.

Опасные климатические явления. Для климата поселения, носящего черты резко континентального, характерны низкие зимние и высокие летние температуры. Однако на фоне средних температур самого холодного и самого жаркого месяцев выделяются пики с чрезвычайно неблагоприятными температурами. Так, при средней январской температуре –20С отмечено абсолютно низкое значение –47, а при средней июльской +19С – +40, хотя дни с температурой +35С не являются редкостью. Ночью летом часто выпадает роса, а иногда в начале и в конце лета – иней. Число туманных дней в летний период года колеблется в пределах от 20 до 30. В период с мая по июнь на территории МО возможны засухи (вероятность 10-20%). Вероятность возникновения пыльных бурь и суховеев – 40%.

В зимний период на участках с развитой дорожной инфраструктурой отмечаются гололедные явления, но они достаточно редки – не более 4 дней в году. Значительные неудобства в зимний период причиняют метели. Число дней с этим явлением составляет 30-40 в год. Наиболее сильные ветры наблюдаются осенью и зимой. Это явление длится от 1 до 15 дней в год. Максимальные значения скорости ветра достигает 32 м/сек.

Ураганные ветры. Ураганные ветры силой более 30 м/сек. периодически случаются на территории поселения.

Ураганные ветры скоростью до 35 м/сек. могут вывести из строя воздушные линии электропередач. Из-за сильных порывов ветра и коротких замыканий в линиях электропередач могут произойти повреждения рубильников, предохранителей и силовых трансформаторов, нарушение электроснабжения на территории поселения, нарушение телефонной сети, завал автодорог, срыв мягкой кровли в жилых домах, в школах, общественных и производственных зданиях.

Достоверный прогноз сильных ветров и интенсивных дождей в сельсовете возможен на малых временных интервалах (до нескольких часов). Количество чрезвычайных ситуаций вызванных опасными метеорологическими проявлениями плохо прогнозируется, однако их отрицательные последствия будут увеличиваться на фоне значительного износа объектов коммунального хозяйства и социальной сферы.

Затопление. Риск подтопления (затопления) не характерен для данного поселения ввиду отсутствия реки.

Эрозия. Водная эрозия на территории развития не имеет из-за слабой изрезанности поверхности, тяжелого механического состава почв в межгривных понижениях и недостаточного количества выпадающих осадков.

Значительную опасность представляет ветровая эрозия, когда сильные южные и юго-западные ветры сдувают с гривных вершин плодородный пахотный слой среднего и мелкого механического состава, что приводит к деградации пахотных угодий.

Заболачивание для территории поселения характерно. Имеет развитие в окрестностях каналов водоотведения, заболоченные территории поросли осокой, камышом, травой и кочками высотой до 20 см. Развитию данного процесса препятствуют в первую очередь климатические условия, рельеф местности, а также высокая степень дренированности территории.

Тектоническая активность. Риск возникновения ЧС, связанной с сейсмической активностью низкий. Интенсивность возможного землетрясения: <5 баллов. Вероятность возможного повышения в течение 50 лет – 1% (согласно картам районирования ОСР-97-С).

Последствия максимально возможного землетрясения в 5 баллов:

а) Землетрясение ощущается всеми людьми внутри помещения, под открытым небом – многими. Многие спящие просыпаются. Немногие люди выбегают из помещений. Животные беспокоятся. Сотрясение зданий в целом. Висячие предметы сильно качаются. Картины сдвигаются с места. В редких случаях останавливаются маятниковые часы. Некоторые неустойчивые предметы опрокидываются или сдвигаются. Незапертые двери и окна распахиваются и снова захлопываются. Из наполненных открытых сосудов в небольших количествах выплескивается жидкость. Ощущаемые колебания схожи с колебаниями, создаваемыми падением тяжелых предметов внутри здания.

б) Возможны повреждения 1-й степени в отдельных зданиях типа А.

в) В некоторых случаях меняется дебит источников.

Природные пожары. К числу возможных опасностей может быть отнесена и потенциально высокая природная горимость лесов. Естественные пожары, особенно частые в весенний и осенний пожароопасные периоды.

Силы и средства пожарной охраны, привлекаемые для тушения пожаров на территории Зубовского сельсовета, представлены в Таблице 51:

Таблица 51

| Силы и средства пожарной охраны МЧС России Татарского района Новосибирской области |  |  | Силы и средства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование пожарного депо | ППД пожарных подразделений (ПЧ, ПП) | Телефон ЦППС (ПСЧ) | Всего |  | На дежурстве |  |
|  |  |  | л/с | техн. | л/с | техн. |
| ПЧ-69 ФПС | г. Татарск, ул. Закриевского,47 | (383-64) 25-111 | 52 | 9 | 11 | 2 |
| ДПК-3 СПК к-з «Зубовский» | с. Зубовка | (383-64) 54-142 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| ДПК-3 СХПК к-з им. Ленина | с. Николаевка | (383-64) 44-116 | 7 | 2 | 7 | 2 |

В зону действия опасных факторов природных пожаров населенные пункты не попадают.

##### 3.7.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Территория поселения является староосвоенной, что подтверждается высокой долей пахотных земель и прочих сельскохозяйственных угодий. Это указывает на практическое отсутствие нетронутых ландшафтов и преобладание сельскохозяйственных модификаций природных систем. Природные и хозяйственные особенности сельсовета позволили выделить следующие классы антропогенных воздействий:

- Промышленный (карьерно-отвальный, индустриально-техногенный, промышленно-мусорный).

Возникает при разработке месторождений полезных ископаемых, при сооружении и функционировании промышленных предприятий, складировании отходов промышленности. Выражается в полном или частичном уничтожении растительности, ее синантропизации, возникновении оползней, опасных склоновых процессов, образовании техногенных грунтов, загрязнении подземных и поверхностных вод. Характерен для урбанизированных территорий с развитым промышленным (в т.ч. перерабатывающим) производством.

- Сельскохозяйственный (полевой, пастбищный луговой, садовый, животноводческий).

Возникает при распашке территории, выпасе скота, сенокошении, выращивании культурной флоры, строительстве и функционировании животноводческих комплексов. Сопровождается уменьшением видового разнообразия, синантропизацией растительности, изменением микрогидроклиматических условий, изменением геохимического фона, загрязнением поверхностных вод, образованием микрорельефа, эрозией и дефляцией разрушенных почв и др. Характерен для большей части поселения. Чрезвычайные ситуации техногенного характера могут возникать при строительстве, эксплуатации и консервации животноводческих объектов. Как правило, такие объекты располагаются преимущественно в непосредственной близости от водных объектов. Угрозы возникают вследствие попадания в водную среду жидких отходов, а также загрязнения прибрежных территорий неорганизованными и организованными свалками, навозохранилищами, скотомогильниками.

- Селитебный.

Характерная для данного класса воздействия полная замена растительного покрова, окультуривание почв, создание микроклимата, загрязнение всех компонентов природной среды имеет больший или меньший масштаб в зависимости от плотности населения, традиций, природных и социально-экономических условий.

- Лесохозяйственный.

Возникает при основных рубках, рубках ухода, проведении лесомелиоративных мероприятий и прочих видах лесопользования, а также в случае косвенного использования (пожары, гибель леса при подтоплении т.д.). Последствиями являются упрощение ярусности, замена коренных сообществ производными, изменение водного баланса и снижение биологического разнообразия. Характерен для лесных территорий, колочных лесов..

- Водный.

Возникает при сооружении гидротехнических сооружений, при водопользовании в промышленных, хозяйственно-бытовых и других целях. Выражается в загрязнении поверхностных и подземных вод, изменении режима рек, возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с русловыми процессами. Характерен для всех водоемов и водотоков поселения.

- Транспортный (инженерно-инфраструктурный).

Возникает при строительстве и эксплуатации автодорог различной категории, линий электропередач, водо- и газопроводов. Зависит от интенсивности движения автотранспорта, масштаба грузопотоков, энергопотребления, видов транспортируемых грузов. Создание линейных объектов сопровождается отсыпкой насыпей, разработкой карьеров, сведением естественной растительности. Характерен для линейных инфраструктурных элементов поселения.

- Рекреационный.

Возникает при строительстве и эксплуатации стационарных круглогодичных и сезонных рекреационных объектов, прокладке туристических маршрутов, организации мест массового отдыха, развитии садово-огородных хозяйств и дачных участков. Характеризуется трансформацией природных комплексов. Характерен для приозёрных территорий, окрестностей населенных пунктов.

Кроме наводнений природного характера, выделяют так называемые техногенные наводнения. Среди важнейших причин техногенных наводнений, оползней и других негативных русловых процессов являются следующие:

- инженерные мероприятия (дноуглубление, карьерные разработки, спрямление русла и т.д.);

- обводнение и увлажнение склонов в результате аварийных утечек воды из коммуникаций;

- размещение в прибровочной полосе и верхней части склона насыпных грунтов, промышленных и хозяйственно-бытовых отходов.

Подтопление грунтовыми водами – актуальная проблема вредного воздействия вод. Основными причинами развития процесса подтопления являются:

- отсутствие организованного отвода поверхностного стока;

- утечка воды из водонесущих коммуникаций;

- рост водопотребления в населенных пунктах с централизованным водоснабжением при отсутствии организованного водоотведения;

- значительное сокращение использования грунтовых вод для водоснабжения;

- ухудшение подземного оттока грунтовых вод из-за барражного эффекта фундаментов зданий и автодорог.

Техногенные пожары. На территории Зубовского с/с сохраняется высокая вероятность возникновения техногенных пожаров в жилой зоне.

Риски возникновения техногенных пожаров на территории сельсовета могут быть связаны с деятельностью следующих объектов:

Таблица 52

Пожароопасные объекты на территории Зубовского сельсовета

| Наименование объекта | Местонахождение объекта | Количество опасного вещества (распределение по местам хранения, транспортирования) |
| --- | --- | --- |
| Котельная | с. Зубовка | Среднесуточный расход топлива – 1,8 т |
| Трансформаторные подстанции | с. Зубовка | 2 ед. мощностью 500 кВт |

Почти половина населения сельсовета (44%) проживает в жилом фонде, материалом которого является дерево. Данное обстоятельство и связанные с ним потенциальные опасности необходимо учитывать при организации работы по защите населения, имущества и окружающей среды от последствий, свойственных пожарам.

Таблица 53

Риски возникновения техногенных пожаров на территории Зубовского сельсовета

| Статистика |  |  |  | Оценка риска возникновения ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| Пожаров нет Погибших нет | Пожаров нет Погибших нет | Пожаров нет Погибших нет | Пожаров нет Погибших нет | На территории поселения сохраняется вероятность возникновения техногенных пожаров в жилой зоне. |

На территории Зубовского сельсовета существует вероятность возникновения техногенных пожаров в жилом секторе, возможно распространение пожара по надворным постройкам на соседние дома, в пределах противопожарных разрывов жилой застройки.

Наличие техники для пожаротушения: ГАЗ-52 (1,5) – 1 ед.; ГАЗ-53 молоковоз (2) – 1 ед; АС машина (3,8) – 1 ед. Положительным фактором при ликвидации возможных возгораний является наличие на территории поселения оз. Глубокое (длина берега пригодного для забора воды – 10 м, V воды 1000 куб.м).

В период с 2006 по 2010 гг. на территории сельского поселения ДТП, аварий на системах водоснабжения, системах электроснабжения и системах теплоснабжения не зафиксировано.

Мероприятия для защиты пожароопасных объектов: основной, первоочередной задачей защиты населения и рабочего персонала предприятий от последствий возможных ЧС на пожароопасных объектах является организация системы пожаротушения, а также оповещения соответствующих служб и сигнализации.

Превентивные мероприятия, проводимые ОМСУ: восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения, в зимнее время расчищаются дороги, подъезды к источникам водоснабжения.

В летний период производится выкос травы перед домами, производится разборка ветхих и заброшенных строений.

Источники химической опасности: Риски возникновения аварий на ХОО отсутствуют, в связи с отсутствием в поселении ХОО.

Аварии на автотранспорте. В связи с ежегодным увеличением количества автотранспорта и водителей со стажем работы менее одного года значительно увеличивается вероятность дорожно-транспортных происшествий. В случае возникновения аварий на автотранспорте проведение спасательных работ будет затруднено из-за недостаточного количества профессиональных спасателей, обеспеченных современными специальными приспособлениями и инструментами, а также неумения населения оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Серьезную опасность представляют аварии с автомобилями, перевозящими аварийно- химически опасные вещества (АХОВ), легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и другие) и сжиженный газ потребителям. Аварии с данными автомобилями могут привести к разливу АХОВ, образованию зон химического заражения и поражению людей попавших в такую зону. Авария автомобиля перевозящего горючее может привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию, ожогам и гибели людей, попавшим в зону поражения.

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте - токсическое поражение АХОВ (аммиак, хлор); тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива; воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

Степень опасности для населения в результате аварии связанной с выбросом АХОВ зависит от объема опасного вещества, скорости и направления ветра, численности людей, оказавшихся на площади очага, степени их защищенности и своевременного использования средств индивидуальной защиты.

Таблица 54

Характеристика зон заражения при выбросе АХОВ на автодороге

| Опасное вещество | Класс опасности | Количество опасного вещества, т | Глубина зоны заражения, км | Площадь зоны заражения, кв. км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммиак | 4 | 3,81 | 1,63 | 0,23 |
| Хлор | 2 | 1 | 4,79 | 2,02 |

Возникновение аварии связанной с воспламенением проливов бензина на автомобильном транспорте возможно при нарушении автоцистерны в результате ДТП. Над поверхностью разлития образуется облако паров бензина. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника возгорания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов. В зависимости от объема разлитого бензина и соответствующей площади пролива поражение людей тепловым потоком различной степени тяжести будут наблюдаться на расстоянии до 60 метров (V=8,5 м3, S=170 м2).

При аварии автоцистерны с бензином того же объема возможен вариант развития ситуации по сценарию связанному с взрывом топливно-воздушной смеси. В этом случае образование избыточного давления повлечет повреждения зданий различной степени на расстоянии более 75 метров.

Аварии на электроэнергетических системах. Сильный порывистый ветер со скоростью 25 м/сек и более приводит к обрыву проводов и разрушению опор ЛЭП-10 и 35 кВ, а со скоростью 33 м/сек и более - ЛЭП-110 и 220 кВ, что приводит к ограничениям в электрообеспечении населенных пунктов. К большим повреждениям местного характера на объектах энергетики приводит сильный гололед - диаметр отложений на проводах гололедного станка 20 мм, и более, сложных отложениях льда или мокрого снега - диаметр 30 мм и более, при ветре 12 м/сек диаметр отложений 10 мм, и более. Снижается надежность работы энергосистемы в местах гололеда из-за обрыва проводов ЛЭП. Продолжительные ливневые дожди, продолжительное затопление талыми (снеговыми) водами, приводящие к снижению плотности грунта на глубину 0,5 м, и более и разрушениям ЛЭП, разрыву труб теплотрасс из-за размыва земли. Нарушается электроснабжение и обеспечение населения и предприятий горячей водой. Лесные пожары могут привести к нарушению в электроснабжении населенных пунктов поселения из-за перегорания опор ЛЭП.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

- износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60%;

- ветхости тепловых и водопроводных сетей (износ от 60 до 90%);

- халатности персонала обслуживающего соответствующие объекты и сети;

- недофинансирования ремонтных работ.

Таблица 55

| Муниципальное образование | Число источников теплоснабжения, ед. |
| --- | --- |
| Зубовский сельсовет | 1 |

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям:

- прекращению подачи тепла потребителям и размораживание тепловых сетей;

- прекращению подачи холодной воды;

- порывам тепловых сетей;

- выходу из строя основного оборудования теплоисточников;

- отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов.

К особо опасным угрозам террористического характера относятся:

- взрывы в местах массового скопления людей и применение в этих местах химических, бактериологических или радиационно-опасных веществ;

- захват транспортных средств для перевозки людей, похищение людей, захват заложников;

- нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их разрушения или нарушения технологического режима;

- отравление систем водоснабжения, продуктов питания, искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней;

- проникновение в информационные сети и телекоммуникационные системы с целью дезорганизации их работы вплоть до вывода из строя.

В таблице 56 приводится перечень критически важных объектов, нарушение (или прекращение) функционирования которых приводит к потере управления, разрушению инфраструктуры, необратимому негативному изменению (или разрушению) экономики объекта или административно - территориальной единицы, или существенному ухудшению безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на этих территориях на длительный период времени. В таблице указаны котельные, обеспечивающие подачу тепла к жилым домам и объектам производственного и социального назначения. Эти объекты сгруппированы по типу опасности «Выход из строя и прекращение подачи тепла, размораживание систем отопления».

Таблица 56

Перечень критически важных объектов МО Зубовский с/с по типу опасности

| Отопление - Тип опасности «Выход из строя и прекращение подачи тепла, размораживание систем отопления» |  |
| --- | --- |
| Объект | Местонахождение |
| Котельные | с. Зубовка |
| Питание электроэнергией - Тип опасности «Террористическая акция. Авария» |  |
| Объекты | Местонахождение |
| Трансформаторные подстанции различных модификаций | с. Зубовка |

К особо опасным угрозам террористического характера относятся:

- взрывы в местах массового скопления людей и применение в этих местах химических, бактериологических или радиационно-опасных веществ;

- захват транспортных средств для перевозки людей, похищение людей, захват заложников;

- нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их разрушения или нарушения технологического режима;

- отравление систем водоснабжения, продуктов питания, искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней;

- проникновение в информационные сети и телекоммуникационные системы с целью дезорганизации их работы вплоть до вывода из строя.

В МО Зубовский с/с имеется большое количество объектов, в которых могут произойти террористические акты, одной из первопричин террористических актов является недостаточная охрана мест массового скопления людей.

Перечень мест массового скопления людей по типу опасности «Террористическая акция и захват заложников» с указанием места расположения, и периодов максимального количества скопления людей представлен в таблице 57.

Таблица 57

Объекты по типу опасности «Террористическая акция и захват заложников»

| № п/п | Объект | Место расположения (Адрес) |  | Максимальное количество населения, период. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Школы |  |  |  |  |
|  | МОУ Зубовская СОШ | с. Зубовка, ул. Ленина 8б | 69+12 |  |
| Детские сады |  |  |  |  |
|  | МБДОУ д/с «Малышок» | с. Зубовка, ул. Ленина, 5 | 10 |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |
|  | Зубовский ФАП | с. Зубовка, ул.Ленина 10 в | 2 |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |
|  | Зубовское МУК | с. Зубовка ул.Ленина 10 в | 136 |  |

Ключевое значение в случае чрезвычайных ситуаций техногенного характера, террористических акций и других ЧС приобретают телекоммуникационная обеспеченность и транспорт, а также безотказность их функционирования при любых условиях. Населенных пунктов, не обеспеченных телефонной связью, в Зубовском сельсовете нет. Степень транспортной освоенности территории поселения довольно высока. Нет населенных пунктов, не обеспеченных подъездными дорогами.

Основные мероприятия по защите территории от аварий техногенного характера.

Необходима реабилитация территорий, существенно нарушенных сложившейся системой хозяйствования. Стратегические направления такой реабилитации включают сокращение выбросов в атмосферу и в водные объекты загрязняющих веществ, совершенствования технологий и реконструкции хозяйственных объектов, уменьшение площадей под агрессивными видами использования. Требуется консервация сохранившихся естественных ландшафтов, облесение водоемов, прежде всего, малых рек, деградированных сельскохозяйственных угодий. Сокращение последних может быть компенсировано интенсивными мерами по улучшению угодий, находящихся в удовлетворительном состоянии, и повышению урожайности сельскохозяйственных культур.

Пожароопасные объекты. Основной, первоочередной задачей защиты населения и рабочего персонала предприятий от последствий возможных ЧС на пожароопасных объектах является организация системы пожаротушения, а также оповещения соответствующих служб и сигнализации.

Настоящим разделом определены следующие инженерные и организационные мероприятия, реализация которых приведет к снижению риска возникновения и минимизации ущерба от чрезвычайных ситуаций на пожароопасных объектах.

Общие положения по защите территории поселения от чрезвычайных ситуаций:

- Необходимо провести членение селитебных территорий на участки и создание между ними противопожарных разрывов;

- Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

- Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

- Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

- О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

- На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

- Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м. (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв).

- Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

- Территория населенных пунктов и предприятий (организаций) должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

- Населенные пункты, садоводческие товарищества для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу.

- Оздоровительные учреждения, расположенные в сельской местности, должны быть обеспечены пожарной техникой и пожарно-техническим вооружением в соответствии с решениями, утверждаемыми органами местного самоуправления по согласованию с пожарной охраной.

- На территории населенных пунктов и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Аварии на электроэнергетических системах.

Все аварии на предприятиях энергосистемы опасности для окружающей территории не представляют. Возможны ограничения в подаче электроэнергии и тепла в соответствии с разработанными графиками.

При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных подстанций.

Для бесперебойной работы особо значимых объектов целесообразно обеспечить их источниками резервного электроснабжения.

Для ликвидации тяжелых аварий и устойчивой работы энергосистемы в послеаварийном режиме (выделение энергосистемы на изолированную работу) при отсутствии достаточного объема электроэнергии и средств противоаварийного управления целесообразно разработать специальный график временного отключения потребителей на случай тяжелых аварий.

Анализ риска – центральное звено в обеспечении безопасности, базирующееся на всей доступной информации о территории поселения и определяющее меры по контролю за уровнем безопасности. Процедура анализа риска – составная часть экономического анализа безопасности по критериям «стоимость – безопасность – выгода», обоснования страховых ставок и тарифов, выбора приоритетов при планировании ремонтно-восстановительных работ и других видов оценки состояния и уровня безопасности населенных пунктов, на территории которых возможны чрезвычайные ситуации.

Если предотвратить ЧП невозможно, приоритетом должно стать стремление уменьшения ущерба и потерь. Необходимо разрабатывать и осуществлять превентивные меры, способные существенно снизить последствия природных и техногенных катастроф. По расчетам экспертов, расходы на реализацию таких мер, в несколько, а иногда, в десятки раз меньше затрат на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

С целью обеспечения устойчивого функционирования экономики сельсовета на протяжении всего отчетного периода документы генерального плана поселения составлялись с учетом реально существующих угроз ЧП. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Зубовского сельсовета, раскрытые в данном разделе, необходимо учитывать при решении вопросов:

- анализа и оценки размещения нового строительства;

- оптимального размещения предприятий и производительных сил;

- строительства транспортных коммуникаций;

- использования возможностей и ресурсов источников электро-, водо-, газо- и теплоснабжения.

Абсолютной безопасности не бывает. Большинство катастроф являются следствием серьезных потерь из-за нашего незнания. По мере развития науки, будут познаваться все более глубокие корни процессов и явлений, их причинно-следственные связи, законы возникновения и развития катастроф, разрабатываться более эффективные методы предупреждения чрезвычайных ситуаций. Все это позволит усовершенствовать систему защиты населения Зубовского сельсовета.

Для предотвращения и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера принимаются все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Новосибирской области, закон о защите населения и территории новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера (Принят постановлением Новосибирского областного Совета депутатов от 30.11.2006 №63-ОСД).

Атлас районных карт полезных ископаемых Новосибирской области. – Новосибирск: Администрация Новосибирской области. – 1997.